UJIAN TENGAH SEMESTER

MATA KULIAH 		: ELKOM

KELAS 			: 2A

HARI/TANGGAL		: KAMIS/9 APRIL 2020

SIFAT			: TAKE HOME

DIKUMPULKAN 		: MINGGU/12 APRIL 2020 VIA EMAIL

- Rangkaian Resonansi

  - Sebuah rangkaian resonansi paralel terdiri dari induktor 50 nH, faktor kualitas 85, dan kapasitor 20 pF, faktor kualitasnya 100. Tentukan frekuensi resonansi, resistansi paralel, dan bandwidth rangkaian. Jika rangkaian resonansi tersebut dihubungkan dengan sumber dan beban, dengan RL = RS = 1000, berapa faktor kualitas dan bandwidth rangkaian sekarang?

  - Rancanglah sebuah rangkaian resonansi paralel dengan frekuensi 100 MHz dan bandwidth 10 MHz. Induktor yang digunakan memiliki faktor kualitas 75 dan faktor kualitas kapasitor 100. Diketahui RL = 2RS. Berapa nilai resistansi seri dari induktor dan kapasitor?

- Matching Impedance

  - Sebuah beban dengan impedansi ZL = (60 – j 20)  pada frekuensi 100 MHz akan disesuaikan ke sumber dengan impedansi ZS = 50 , menggunakan matching network lumped element topologi L. Hitung nilai elemen-elemen dari dua solusi matching network tersebut, menggunakan metoda perhitungan (bukan smith chart). Gunakan Z0 = ZS.

  - Sebuah beban dengan impedansi ZL = (30 – j 20)  pada frekuensi 100 MHz akan disesuaikan ke sumber dengan impedansi ZS = 50 , menggunakan matching network lumped element topologi T.  Selesaikan dengan Smith chart, untuk memperoleh nilai-nilai komponen matching networ tersebut. Diinginkan Q = 5. Gunakan Z0 = ZS.

- Filter

  - Lowpass filter: Rancanglah sebuah lowpass filter L-C dengan frekuensi cutoff 100 MHz. Pada frekuensi  125 MHz diinginkan redaman minimum 20 dB. Gunakan respons filter Chebyshev dengan ripple 0,1 dB, komponen pertama pada prototipe berupa induktor, R0 = 50 . Gambarkanlah rangkaian prototipe dan rangkaian sebenarnya.

  - Bandpass filter: Rancanglah sebuah bandpass filter dengan frekuensi tengah 100 MHz dan bandwidth 10 MHz. Pada bandwidth 50 MHz redaman minimum 60 dB, R0 = 50. Gunakan respons Chebyshev ripple 0,1 dB. Gambarkan rangkaian prototipe dan rangkaian sebenarnya.