LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN BEDA PHASA DAN PERBANDINGAN FREKUENSI MENGGUNAKAN

LISSAJOUS

OLEH

NAMA	 : KAYLA PUTERI GUNAWAN

NIM	 : 211331010

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2021-2022

# KETERANGAN

- Kelompok 	 	 	 	: -

- Judul Praktek  	 	 		: Pengukuran Beda Phasa dan Perbandingan

Frekuensi menggunakan Lissajous

- Tanggal Praktek 	 	 	: 22 Desember 2021

- Tanggal Pengumpulan Laporan 	: 29 Desember 2021

- Nama Praktikan 	 	 	: Kayla Puteri Gunawan

- Nama Partner  	 	 	: 1. -

- Nama Dosen  	 	 		:  Mina Naidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.

Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T

# DAFTAR ISI

KETERANGAN	2

DAFTAR ISI	3

I.	MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN	4

II.	DASAR TEORI	4

2.1	Osiloskop	4

2.1.1 Pengertian Osiloskop	4

2.1.2 Macam-macam Osiloskop	4

2.1.3 Prinsip Kerja Osiloskop	5

2.1.4 Fungsi Osiloskop	7

---2.1.5 Penggunaan Osiloskop	7

2.2 Function Generator	9

2.2.1 Pengertian Function Generator	9

2.2.2 Bagian – bagian Function Generator dan fungsinya	9

2.2.3 Jenis-jenis Function Generator	10

III.	ALAT DAN KOMPONEN YANG DIGUNAKAN	11

IV.	LANGKAH KERJA	11

4.1 Mengukur Beda Phasa menggunakan Osiloskop	11

4.2 Mengukur Perbandingan Frekuensi	12

V.	HASIL PENGAMATAN	13

VI.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	16

VII.	KESIMPULAN	17

DAFTAR PUSTAKA	19

# MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Memahami prinsip kerja osiloskop

2. Menentukan beda phasa dengan mode dual dan lissajous

3. Menentukan perbandingan frekuensi dengan metode lissajous

# DASAR TEORI

## Osiloskop

### 2.1.1 Pengertian Osiloskop

Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang dapat memetakan atau sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik agar dapat dibaca dan mudah dipelajari.Dengan menggunakan osiloskop, kita dapat mengamati dan menganalisa bentuk gelombang dari sinyal listrik atau frekuensi dalam suatu rangkian elektronika. Pada umunya osiloskop dapat menampilkan grafik dua dimensi (2D) dengan waktu pada sumbu X dan tegangan pada sumbu Y.

Gambar 2.1 Osiloskop Analog dan Osiloskop Digital

### 2.1.2 Macam-macam Osiloskop

1. Osiloskop Analog

Osiloskop ini merupakan jenis yang pertama kali dibuat, muncul setelah penemuan tabung CRT. Sesuai namanya osiloskop ini menggunakan teknik analog untuk membuat pola pada layar tabung sinar katoda. Dimana tegangan pada plat x dan y menyebabkan sebuah titikpada layar berpendar dan bergerak. Arah horisontalmerupakan basis waktu, sedangkan defleksi arah vertical merupakan basis tegangan yang sebanding dengan sinyal input(tegangan). Frekuensi maksimum yang dapat dilihat oleh osiloskop analog adalah sekitar 1GHz.

Gambar 2.2 Osiloskop Analog

2. Osiloskop Digital

Osiloskop digital umumnya tidak lagi menggunakan tabung CRT, melainkan diukur oleh microprocessor didalamnya. Lalu hasil outputnya ditampilkan ke layar LCD, dipermanis tampilannya, memakai warna segala gelombangnya jika LCD osiloskop tersebut berwarna. Setela data-data didapat dari tester probe diolah oleh microprocessor dalam osiloskop, baru ditampilkan dilayar LCD, sehingga tampilannya sangat menarik sekali untuk dilihat.

Gambar 2.3 Osiloskop Digital

### Prinsip Kerja Osiloskop

Prinsip kerja osiloskop yaitu menggunakan layar katoda. Dalam osiloskop terdapat tabung panjang yang disebut tabung sinar katode atau Cathode Ray Tube (CRT). Secara prinsip kerjanya ada dua tipe osiloskop,yakni tipe analog (ART-analog real time oscilloscope) dan tipe digital(DSO-digital storage osciloscope), masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan.

1. Oscilloscope Analog

Osiloskop analog pada prinsipnya memiliki keunggulan seperti: harganya relatif lebih murah daripada osiloskop digital, sifatnya yang realtime dan pengaturannya yang mudah dilakukan karena tidak ada tundaan antara gelombang yang sedang dilihat dengan peragaan di layar, serta mampu meragakan bentuk yang lebih baik seperti yang diharapkan untuk melihat gelombang-gelombang yang kompleks, misalnya sinyal video di TV dan sinyal RF yang dimodulasi amplitudo. Keterbatasanya adalah tidak dapat menangkap bagian gelombang sebelum terjadinya event picu serta adanya kedipan (flicker) pada layar untuk gelombang yang frekuensinya rendah (sekitar 10-20 Hz). Penjelasan untuk skema prinsip kerja osiloskop analog yaitu:

- Saat kita menghubungkan probe (kabel penghubung yang ujungnya diberi penjepit) ke sebuah rangkaian, sinyal tegangan mengalir dari probe menuju ke pengaturan vertikal dari sebuah sistem osiloskop (Vertical System), sebuah attenuator akan melemahkan sinyal tegangan input sedangkan amplifier akan menguatkan sinyal tegangan input. Pengaturan ini ditentukan oleh kita saat menggerakkan kenop "Volt/Div" pada user interface Osiloskop.

- Tegangan yang keluar dari sistem vertikal lalu diteruskan menuju pelat defleksi vertikal pada sebuah CRT (Catode Ray Tube), sinyal tegangan yang dimasukkan ke pelat ini nantinya akan digunakan oleh CRT untuk menggerakkan berkas-berkas elektron secara bidang vertikal saja (ke atas atau ke bawah). Sampai point ini dapat disimpulkan bahwa system vertikal pada osiloskop analog berfungsi untuk mengatur penampakan amplitudo dari sinyal yang diamati.

- Selanjutnya sinyal masuk ke dalam pelat defleksi vertikal. Sinyal tegangan yang teraplikasikan disini menyebabkan berkas-berkas elektron bergerak. Tegangan positif mengakibatkan berkas electron bergerak ke atas, sedangkan tegangan negatif menyebabkan electron terdorong ke bawah.

- Sinyal yang keluar dari vertical system tadi juga diarahkan ke trigger system untuk memicu sweep generator dalam menciptakan apa yang disebut dengan "Horizontal Sweep" yaitu pergerakan elektron secara sweep, menyapu ke kiri dan ke kanan - dalam dimensi horizontal atau dengan kata lain adalah sebuah ungkapan untuk aksi yang menyebabkan elektron untuk bergerak sangat cepat menyeberangi layar dalam suatu interval waktu tertentu. Pergerakan elektron yang sangat cepat (dapat mencapai 500,000 kali per detik) inilah yang menyebabkan elektron tampak seperti garis pada layar (misalnya seperti daun kipas pada kipas angin yang tampak seperti lingkaran saja saat berputar)

- Pengaturan berapa kali elektron bergerak menyebrangi layar inilah yang dapat kita anggap sebagai pengaturan Periode/Frekuensi yang tampak pada layar, bentuk konkretnya adalah saat kita menggerakkan kenop Time/Div pada Osiloskop.

- Pengaturan bidang vertikal dan horizontal secara bersama-sama akhirnya dapat mempresentasikan sinyal tegangan yang diamati ke dalam bentuk grafik yang dapat kita lihat pada layar CRT.

2. Oscilloscope Digital

Jika dalam osiloskop analog gelombang yang akan ditampilkan langsung diberikan ke rangkaian vertikal sehingga berkesan “diambil” begitu saja (real time), maka dalam osiloskop digital, gelombang yang akan ditampilkan lebih dulu disampling (dicuplik) dan didigitalisasikan. Osiloskop kemudian menyimpan nilai-nilai tegangan ini bersama sama dengan skala waktu gelombangnya di memori. Pada prinsipnya, osiloskop digital hanya mencuplik dan menyimpan demikian banyak nilai dan kemudian berhenti. Ia mengulang proses ini lagi dan lagi sampai dihentikan.Beberapa DSO memungkinkan untuk memilih jumlah cuplikan yang disimpan dalam memori per akuisisi (pengambilan) gelombang yang akan diukur. Seperti ART, DSO melakukan dalam satu event pemicuan namun demikian ia secara rutin memperoleh, mengukur dan menyimpan sinyal masukan, mengalirkan nilainya melalui memori dalam suatu proses kerja dengan cara; pertama yang disimpan, yang pertama pula yang akan dikeluarkan, sambil menanti picu terjadi. Sekali osiloskop ini mengenali event picu yang didefinisikan oleh penggunanya, osiloskop mengambil sejumlah cuplikan yang kemudian mengirimkan informasi gelombangnya ke peraga (layar). Karena kerja pemicuan yang demikian ini, ia dapat menyimpan dan meragakan informasi yang diperoleh sebelum picu (pretrigger) sampai 100 persen dari lokasi memori yang disediakan.

## 2.1.4 Fungsi Osiloskop

Berikut beberapa fungsi dari Osiloskop :

1.Dipakai untuk mengukur besar tegangan listrik dan Relasi terhadap waktu.

2.Mengukur frekuensi sinyal yang berosilasi.

3.Mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangkaian listrik.

4.Membedakan arus AC dengan arus DC.

5.Mengetahui noise pada sebuah rangkaian listrik.

Penggunaan paling umum dari osiloskop adalah untuk mendiagnosa kerusakan peralatan elektronik. Alat Osiloskop ini memungkinkan teknisi untuk memeriksa / mengamati perubahan tegangan dari waktu ke waktu. Teknisi juga dapat menggunakan osiloskop untukmelihat bentuk dan waktu sinyal dari sinyal, dimana penting dalam beberapa aplikasinya.Teknisi dapat memeriksa keadaan komponen satu persatu dari rangkaian komponen untukmenentukan komponen gagal.

## 2.1.5 Penggunaan Osiloskop

- Mengukur tegangan searah dan bolak balik

Kesalahan yang mungkin timbul dalam pengukuran tegangan, disebabkan oleh kalibrasi osiloskop, pengaruh impedasi input, kabel penghubung serta gangguan parasitik.Untuk mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh impedasi input, dapat dilakukan dengan memerhitungkan maupun dengan kalibrasi dari osiloskop,serta penggunaan probe yang sesuai.besar tegangan sinyal langsung dapat diketahui dari gambar pada layar denganmengetahui nilai volt/div yang digunakan. Osiloskop mempunyai impedasi input yang relatif rendah, maka impedasi input osiloskop dapat dianggap “open circuit”.

- Pengukuran Beda Fasa

Pengukuran beda fasa antara dua buah sinyal dapat dilakukan dengan dua buah cara, yaitu :

a. Dengan Osiloskop Dual Trace

Sinyal pertama dihubungkan ada kanal A, sedangkan sinyal kedua dihubungkan pada kanal B osiloskop. Pada layar osiloskop akan didapat bentuk tegangan kedua sinyal tersebut dimana beda fasa nya dapat langsung ditentukan.

b. Dengan Metode Lissajous

Gambar / Diagram Lissajous definisinya yaitu sebuah penampakan pada layar osiloskop yang mencitrakan atau meneunjukan perbedaan atau perbandingan Beda Fase, Frekuensi & Amplitudodari 2 gelombang inputan pada probe osiloskop. Ada banyak gambar lissojous dikenyataanya. Tetapi hanya ada beberapa saja grafik lissojous yang mudah diketahui beda fasenya, lissojous yang frekuensinya sama. Contoh gambar lissajous.

Cara kerjanya sinyal pertama dihubungkan pada input Y osiloskop, sedangkan sinyal kedua dihitungkan ada input X osiloskop

Untuk lissajous – lissajous yang lain dapat disimpulkan satu hal dari kurva-kurva lissajous tersebut yaitu perbandingan rasio frekuensi antara 2 gelombang pembentuknya.

## 2.2 Function Generator

## 2.2.1 Pengertian Function Generator

Generator fungsi adalah alat ukur yang digunakan untuk menampilkan gelombang listrik. Generator fungsi terdiri dari generator utama dan generator modulasi. Generator utama menyediakan gelombang output sinus, kotak, atau gelombang segitiga dengan rangkuman frekuensi 0,01 Hz sampai 13 MHz. Generator modulasi menghasilkan bentuk gelombang sinus, kotak, dan segitiga dengan rangkuman frekuensi 0,01 Hz sampai 10 kHz. Generator sinyal input dapat digunakan sebagai Amplitudo Modulation (AM) atau Frequency Modulation (FM). Selubung (envelope) AM dapat diatur dari 0% sampai 100%; FM dapat diatur frekuensi pembawanya hingga ±5%. Function Generator, umumnya menghasilkan frekuensi pada kisaran 0,5 Hz sampai 20 Mhz atau lebih tergantung rancangan pabrik pembuatnya. Frekuensi yang dihasilkan dapat dipilih dengan memutar-mutar tombol batas ukur frekuensi (frequency range).

Gambar 2.4 Function Generator

## 2.2.2 Bagian – bagian Function Generator dan fungsinya

- Saklar daya (power switch): Untuk menyalakan generator sinyal, sambungkan generator sinyal ke tegangan jala‐jala, lalu tekan saklar daya

- Pengatur Frekuensi: Putar tombol untuk mengatur frekuensi keluaran dalam range frekuensi yang telah dipilih

- Indikator frekuensi: Menunjukkan nilai frekuensi

- Terminal output TTL/CMOS: terminal yang menghasilkan keluaran yang kompatibel dengan TTL/CMOS

- Duty function: Tarik dan putar tombol ini untuk mengatur duty cycle gelombang

- Selektor TTL/CMOS: Ketika tombol ini ditekan, terminal output TTL/CMOS akan mengeluarkan gelombang yang kompatibel dengan TTL. Sedangkan jika tombol ini ditarik, maka besarnya tegangan kompatibel output (yang akan keluar dari terminal output TTL/CMOS) dapat diatur antara 5‐15Vpp, sesuai besarnya tegangan yang kompatibel dengan CMOS

- DC Offset: Untuk memberikan offset (tegangan DC) pada sinyal +/‐ 10V. Tarik dan putar searah jarum jam untuk mendapatkan level tegangan DC positif, atau putar ke arah yang berlawanan untuk mendapatkan level tegangan DC negatif. Jika tombol ini tidak ditarik, keluaran dari generator sinyal adalah murni tegangan AC. Misalnya jika tanpa offset, sinyal yang dikeluarkan adalah sinyal dengan amplitude berkisar +2,5V dan ‐2,5V. Sedangkan jika tombol offset ini ditarik, tegangan yang dikeluarkan dapat diatur (dengan cara memutar tombol tersebut) sehingga sesuai tegangan yang diinginkan (misal berkisar +5V dan 0V)

- Amplitude output: Putar searah jarum jam untuk mendapatkan tegangan output yang maksimal, dan kebalikannya untuk output ‐20dB. Jika tombol ditarik, maka output akan diperlemah sebesar 20dB

- Selektor fungsi: Tekan salah satu dari ketiga tombol ini untuk memilih bentuk gelombang output

- Terminal output utama: terminal yang mengelurakan sinyal output utama

- Tampilan pencacah (counter display): tampilan nilai frekuensi dalam format 6×0,3”

- Selektor range frekuensi: Tekan tombol yang relevan untuk memilih range frekuensi yang dibutuhkan.

- Pelemahan 20dB: tekan tombol untuk mendapat output tegangan yang diperlemah sebesar 20dB.

## 2.2.3 Jenis-jenis Function Generator

1. Analogue Function Generator (Generator Fungsi Analog)

Function Generator jenis ini adalah Function Generator yang paling pertama dikembangkan yaitu sekitar tahun 1950-an. Pada saat tersebut, penggunakan teknologi

digital masih sangat terbatas. Meskipun masih menggunakan Teknologi Analog, Function Generator jenis ini memiliki beberapa kelebihan yaitu Harga yang relatif lebih murah, cara penggunaan yang lebih mudah dan sederhana.

2. Digital Function Generator (Generato Fungsi Digital)

Function Generator jenis ini memanfaatkan Teknologi Digital untuk menghasilkan bentuk gelombangnya. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membangkitkan, namun Teknik yang paling umum digunakan adalah Teknik Direct Digital Synthesis (Sintesis Digital Langsung) atau disingkat dengan DDS. Digital Function Generator ini mampu menghasilkan bentuk gelombang dengan tingkat akurasi dan stabilitas yang tinggi karena rangkaian sistem Pewaktunya (clock) dikendalikan oleh Kristal (Crystal). Digital Funciton Generator juga mampu menghasilkan spektral yang murni (high spectral purity) dan Noise Fase yang rendah (low phase noise). Dengan beberapa kelebihan Digital Function Generator yang ditawarkan ini, Harga Digital Function Generator menjadi lebih mahal dan pengoperasian lebih rumit jika dibandingkan dengan Analog Function Generator.

3. Sweep Function Generator (Generator Fungsi Sweep)

Function Generator jenis ini memiliki kemampuan Sweep pada Frekuensinya. Pada umumnya, Sweep Function Generator ini menggunakan Teknologi Digital, namun ada juga yang menggunakan versi Analog. Kemampuan Sweep pada Function Generator jenis ini dapat mencapai 100:1 atau bahkan lebih tergantung pada tipe generatornya.

# ALAT DAN KOMPONEN YANG DIGUNAKAN

- Osiloskop (Simulator)

- Function Generator (Simulator)

- Resistor (Simulator)

- Kapasitor (Simulator)

- Ground (Simulator)

- Kabel koaksial (Simulator)

# LANGKAH KERJA

## Mengukur Beda Phasa menggunakan Osiloskop

- Tentukan nilai pada tabel dibawah ini untuk meghasilkan beda phasa 0°, 30°, 45°, 60°, 90°. Dengan resistor yang telah ditentukan dan C = 0.1 uF

| C = 0.1 uF ; ω = 6280 |  |
| --- | --- |
| φ | R |
| 0° | 0 |
| 30° | 92 Ω |
| 45° | 160 Ω |
| 60° | 276 Ω |
| 90° | ∞ |

- Dengan menggunakan hasil perhitungan dilangkah pertama, buatlah rangkaian sebagai berikut :

- Ukurlah beda phasa antara Vc dan Vs menggunakan Dual Trace (Menggunakan Simulator) lalu catat hasil hasil beda phasanya dan screenshoot

- Ulangi Langkah ketiga menggunakan mode dual trace atau Lissajous (Menggunakan Simulator) lalu catat hasil beda phasanya dan screenshoot

## 4.2 Mengukur Perbandingan Frekuensi

- Susun rangkaian kerja sebagai berikut:

- Ubah function generator 1 dan function generator 2 sesuai dengan frekuensi yang telah ditentukan dan amplitudo 1 Vp

- Lihat hasil gelombang pada mode dual trace dan mode XY

- Catat dan screenshoot hasil pengukuran

- Ulangi langkah pertama sampai keempat dengan membalikkan f1 menjadi f2, dan f2 menjadi f1.

# HASIL PENGAMATAN

- Menentukan beda phasa

| C | φ | R | Metode |  | Gambar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dual Trace | Lissajous | Dual Trace | Lissajous |
| 0.1 uF | 0 | 0 Ω | 0 ° | 0 ° |  |  |
| 0.1 uF | 30° | 92 Ω | 28,8 ° | 27,2 ° |  |  |
| 0.1 uF | 45° | 160 Ω | 43,2 ° | 39,8 ° |  |  |
| 0.1 uF | 60° | 276 Ω | 57,6 ° | 58,2° |  |  |

- Menentukan perbandingan frekuensi

| f1 |  | f2 | Lisssajous | Perbandingan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,5 kHz |  | 1 kHz |  | - 3 : 2 |
| 0,75 kHz |  | 1 kHz |  | - 3 : 4 |
| 2 kHz |  | 500 Hz |  | - 4 : 1 |
| 1 kHz |  | 0,75 kHz |  | - 4 : 3 |
| 2,5 kHz |  | 1 kHz |  | - 5 : 2 |
| 1,25 kHz |  | 1 kHz |  | - 5 : 4 |
| 3 kHz |  | 500 Hz |  | - 6 : 1 |
| 3,5 kHz |  | 500 Hz |  | - 7 : 1 |
| 1,75 kHz |  | 1 kHz |  | - 7 : 4 |
| 4 kHz |  | 1,5 kHz |  | - 8 : 3 |
| 1,6 kHz |  | 1 kHz |  | - 8 : 5 |
| 5 kHz | 500 Hz |  |  | - 10 : 1 |

# ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- Menghitung beda phasa menggunakan metode Dual Trace

- Menghitung beda phasa menggunakan metode Lissajous

- Tabel Hasil Perhitungan

| C | φ | R | Metode |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dual Trace | Lissajous |
| 0.1 uF | 0 | 0 Ω | 0 ° | 0 ° |
| 0.1 uF | 30° | 92 Ω | ∅= α b ×360 ° ∅ = 0,4 5 ×360° ∅= 28,8 ° | ∅= sin-1 Y1Y2 ∅= sin-1 0,81,75 ∅ = 27,2 ° |
| 0.1 uF | 45° | 160 Ω | ∅= α b ×360 ° ∅ = 0,6 5 ×360° ∅ = 43,2 ° | ∅= sin-1 Y1Y2 ∅= sin-1 0,81,25 ∅ = 39,8 ° |
| 0.1 uF | 60° | 276 Ω | ∅= α b ×360 ° ∅ = 0,8 5 ×360° ∅ = 57,6 ° | ∅= sin-1 Y1Y2 ∅= sin-1 0,851 ∅ = 58,2° |

# KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini:

  - Pastikan ground pada channel 1 dan 2 berada pada tengah-tengah layar

osiloskop

  - Tekan tombol display lalu tekan tombol XY jika ingin melihat kurva lissajous

  - Semakin besar tahanan yang ada pada rangkaian tersebut maka tegangan output nya akan semakin kecil, dan semakin besar tahanan nya maka beda fasa akan semakin besar. Nilai yang didapat pada layar osiloskop berbeda dengan nilai teori dikarenakan ketelitian pembacaan pada layar osiloskop.

# DAFTAR PUSTAKA

[1] Azhad, F. (n.d.). Dasar_Teori_Osiloskop. Retrieved from academia.edu: https://www.academia.edu/32712245/Dasar_Teori_Osiloskop

[2] pengertian-function-generator-jenis-generator-fungsi. (n.d.). Retrieved from teknikelektronika.com: https://teknikelektronika.com/pengertian-function-generator-jenis-generator-fungsi/

[3] pengertian-osiloskop-spesifikasi-penentu-kinerja. (n.d.). Retrieved from teknikelektronika.com: https://teknikelektronika.com/pengertian-osiloskopspesifikasi-penentu-kinerjanya

[4] Sumber : PPT Pola Lissajous.Pdf