BAB    I

# KONSEP RANGKAIAN LISTRIK

Pada bab ini akan dijelaskan besaran, elemen, rangkaian dasar, hukum dan terminologi yang diperlukan untuk menganalisis  rangkaian listrik.

1.1.    Besaran rangkaian listrik

Besaran rangkaian listrik yang dijumpai dalam menganalisis rangkaian listrik adalah muatan, arus, tegangan, daya, dan energi listrik.

1.1.1. Muatan listrik

Menurut teori fisika, benda adalah ikatan atom-atom dan atom adalah susunan dari partikel partikel dasar. Partikel-partikel dasar yang membentuk inti atom adalah proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan listrik atau netral serta elektron  yang bermuatan negatif mengorbit inti .

Gambar 1.1 Atom Tembaga

Normalnya sebuah atom adalah tidak bermuatan listrik karena jumlah muatan listrik positif pada proton sama dengan jumlah muatan negatif pada elektron. Tetapi bila elektron mendapat tambahan energi ia bisa lepas dari orbitnya sehingga atom bersangkutan kekurangan elektron dan saat itu atom bermuatan positif.  Bila elektron yang mendapat tambahan energi tadi ditarik oleh inti atom lain, maka atom ini akan kelebihan elektron sehingga akan bermuatan negatif.

Satuan muatan listrik adalah coulomb disingkat C dan muatan satu                                             elektron adalah    coulomb (C)

Jadi untuk mendapatkan muatan listrik sebesar –1 coulomb, diperlukan  elektron. sampai saat ini belum diketahui berapa muatan satu proton .

    - Arus  listrik

Arus listrik adalah muatan listrik yang bergerak, artinya bila ada muatan melalui sebuah titik maka akan ada arus listrik pada titik itu.  Sesuai konvensi, arus listrik positif adalah arah gerakan muatan positif dan berlawanan dengan gerakan muatan negatif.

Satuan arus listrik adalah Amper dan didefinisikan satu amper adalah gerakan muatan satu coulomb perdetik. Secara matematis ditulis :

i =

…………………………………………………………….……1-1

dan bila arus konstan, bukan fungsi waktu maka :

……………….………..…………………………………………………1-2

Dimana  :       i,  I   =  arus (amper=A)

q, Q  = muatan (coulomb=C)

t   = waktu   (detik)

Contoh 1:

Gambar 1.2

Hitung besarnya iAB dan iBA bila muatan positif dari A ke B bergerak sebesar 5 Coulomb setiap 2 detik dan muatan negatif dari B ke A bergerak 2 Coulomb setiap 2 detik.

Jawab :

iAB  =

=

=   (2,5 + 1)  amper

=   3,5 amper

iBA  =

=   (-2,5 - 1)  amper

=   - 3,5 amper

terlihat bahwa  iAB  =  - iBA

Contoh 2 :

Hitung muatan yang bergerak selama 5 detik, bila arus adalah 2 amper.

Jawab :

= 2 .  5

=  10 coulomb

Dari (1) muatan yg bergerak selama T detik adalah:

q=0Tidt C

Dan dari (2) :

Q=IT C

1.1.3  Tegangan atau perbedaan potensial listrik

Seperti disebutkan sebelumnya, arus listrik adalah muatan listrik yang bergerak. Untuk menggerakkan muatan ini diperlukan gaya yang disebut gaya gerak listrik (ggl). Dengan ggl dan gerakkan muatan ini, makamuata dapt ditulis setiap muatan bergerak akan membawa energi listrik. Didefenisikan bahwa tegangan satu volt pada dua buah titik atau terminal sebuah elemen rangkaian adalah bila diperlukan energi satu joule untuk menggerakkan muatan satu coulomb diantara dua buah titik atau terminal rangkaian tersebut.

Secara umum ditulis :

………………………………………………….………………………..1-3

dimana :

V  = Tegangan (Volt)

w = Energi (Joule)

q = Muatan (Coulomb)

Untuk tegangan konstan :

Bila muatan positif bergerak pada elemen rangkaian mendapat tambahan energi, maka tegangan pada elemen itu disebut tegangan naik (voltage rise) dan bila melepas energi disebut tegangan jatuh (voltage drop).

Contoh 3

Bila muatan positif satu coulomb yang bergerak dari terminal B ke A membutuhkan energi satu joule maka VAB  = 1 volt atau potensial pada A lebih tinggi 1 volt relatif ke potensial pada B, atau VBA = -1 volt, artinya B lebih rendah 1 volt dibandingkan dengan A. Tegangan pada elemen itu disebut tegangan naik (voltage rise) diperlihatkan pada gambar 1.3

Gbr 1.3 Tegangan Naik

VAB = 1 volt  atau VBA = - 1 volt

Contoh 4 :

Bila muatan positif satu coulomb yang bergerak dari terminal B ke A melepas energi satu joule maka VAB  = -1 volt atau potensial A lebih rendah 1 volt relatif terhadap potensial pada B atau VBA = 1 volt .

Tegangan pada elemen itu disebut tegangan jatuh (voltage drop) seperti diperlihatkan pada gambar 1.4

Gambar 1.4 Tegangan jatuh

VAB = - 1 Volt atau VBA = 1 Volt

Elemen rangkaian dengan tegangan naik akan membangkitkan atau menyuplai energi sedangkan elemen rangkaian dengan tegangan jatuh akan menyerap energi atau mendisipasi energi.

1.1.4   Daya

Daya adalah laju perubahan energi dan secara matematis ditulis :

p =

= v . i  ……………………………………………………………………………..1-4

dimana  :

p = Daya  (Watt)

v = Tegangan  (Volt)

i = Arus  (amper)

Sebuah elemen rangkaian bisa membangkitkan daya atau mendisipasi daya saja tidak dua-duanya. Dengan memperhatikan polaritas tegangan dan arah gerakan muatan positif maka dapat ditentukan tanda aljabar dari daya pada sebuah elemen rangkaian. Pada elemen rangkaian yang menghasilkan energi, polaritas tegangan dan arah gerakan muatan positif atau arus adalah sebagai berikut :

Gambar 1.5  Membangkitkan energi

Daya adalah p = - v . i

Pada elemen rangkaian yang mendisipasi energi, polaritas tegangan dan arah arus adalah sbb :

Gambar  1.6  Mendisipasi energi

Dayanya adalah  = + v . i

Contoh 5 :

Hitunglah daya yang dibangkitkan atau diserap oleh elemen rangkaian pada gbr 1.7

Gambar  1.7

Jawab :

- p = + 10 . 1   =   10 watt, disipasi

- p = - 5 . 3      = -15 watt, dibangkitkan

- p = +5 (-2)     =  -10 watt, daya dibangkitkan

- p = (-10) (-1)  = 10 watt, disipasi

1.1.5   Energi

Energi adalah banyaknya daya yang ditrasformasikan selama waktu tertentu dan secara matematis ditulis :

……………………………….………………………………………1-5

dan untuk daya konstan

W = P . T   ………………………………...………………………………………1-6

dimana :

W, w    = energi (joule)

P, p  = daya (watt)

T  = waktu (detik)

Contoh 6 :

Hitung energi yang diubah menjadi panas oleh elemen pemanas 400 watt selama 1 jam

Jawab  :

W = P.T

= 400 . 3600

= 1440000 joule

  - Elemen rangkaian listrik

Ada dua sifat elemen rangkaian listrik yaitu elemen aktif dan pasif.

1.2.1 Elemen aktif

Elemen aktif adalah elemen rangkaian listrik yang membangkitkan energi listrik, ada dua elemen aktif yaitu sumber tegangan  dan sumber arus.

1.2.1.1. Sumber tegangan

Sumber tegangan adalah sumber energi listrik yang tegangannya tidak tergantung pada arus yang mengalir dari sumber itu atau dengan kata lain besarnya tegangan tidak tergantung paada rangkaian yang dihubungkan padanya.

Ada sumber tegangan independent dan dependent (terkontrol).

Sumber tegangan independen atau bebas adalah sumber tegangan yang besar tegangannya tidak tergantung pada arus atau tegangan dibagian lain sebuah rangkaian dan model rangkainnya diperlihatkan gambar 1.8

Gambar 1.8  Sumber tegangan independen

a. Tegangan fungsi waktu       b. dan c. Tegangan konstan

Dimana :

vS, eS  =  Tegangan sumber (volt)

RS =  Tahanan sumber

Ri =  Tahanan dalam

RO =  Tahanan output ()

Sumber tegangan ideal, RS = 0

Sumber tegangan dependent atau terkontrol adalah sumber tegangan yang besar tegangannya tergantung pada arus atau tegangan dibagian lain, sebuah rangkaian dan simbolnya diperlihatkan gambar 1.9

Gambar 1.9   Sumber tegangan dependent

1.2.1.2.  Sumber arus

Sumber arus adalah sumber energi listrik yang arusnya tidak tergantung pada tegangan sumber tersebut atau dengan kata lain besarnya arus yang mengalir dari sumber tidak tergantung pada rangkaian yang dihubungkan kepadanya. Ada sumber arus independent dan sumber arus dependent.

Sumber arus independen atau bebas adalah sumber arus yang besar arusnya tidak tergantung pada arus atau tegangan dibagian lain, sebuah rangkaian dan mode rangkainnya diperlihatkan gambar 1.10

Gambar  1.10 Sumber arus

a.  Arus fungsi waktu     b.  Arus konstan

dimana :

is, Is  = Arus sumber (amper)

Rs = Tekanan sumber atau

Ri  = Tahanan dalam atau

Ro = Tahanan output (ohm)

Sumber arus ideal, RS =   ohm

Sumber arus dependent atau terkontrol adalah sumber arus yg besar arusnya tergantung pada arus atau tegangan pada bagian lain sebuah rangkaian. Model rangkaian sumber arus dependent diperlihatkan oleh gambar 1.11.

Gambar  1.11. Sumber arus dependen

Open circuit (OC)

Short Circuit

1.2.2.  Elemen pasif

Ada tiga elemen pasif yaitu resistor, induktor, dan kapasitor.

1.2.2.1.  Resistor

Resistor atau tahanan adalah elemen rangkaian yang efeknya ada pada setiap rangkaian . Simbol sebuah resistor diperlihatkan gambar 1.12

Gambar  1.12 Resistor

R menyatakan resistansi dalam ohm

Hubungan arus dan tegangan pada sebuah resistor diperlihatkan oleh gambar 1.13

Gambar 1.13 Hubungan arus tegangan pada resistor

Bila sebuah resistor dialiri  oleh arus, maka pada resistor akan ada tegangan yang polaritas positifnya pada terminal dimana arus masuk pada resistor. Secara matematis, hubungan arus dan tegangan pada sebuah resistor dinyatakan oleh hukum ohm  yaitu :

atau

= v . G  ………………….………………………………………...……………..1-7

dimana :

v = tegangan (volt)

i = arus (amper )

R= resistansi (ohm)

=   konduktansi (mho) , Siemens (S)

Secara grafik hubungan arus tegangan pada resistor diperlihatkan oleh gambar 1.16

Gambar  1.14 Grafik arus tegangan pada resistor

Sifat resistor adalah mendisipasi energi listrik dan besarnya disipasi energi pada sebuah resistor selama T detik adalah :

…………………………………………………………………….1-8

Untuk arus konstan i = I, energi disipasi pada resistor adalah :

joule  ….………………………………………………………...1-9

Laju perubahan energi atau daya resistor adalah :

watt   atau

watt  …………………………………………………………………….1-10

untuk arus konstan i  = I

watt

watt  ……….…………………………………………………………... 1-11

1.2. 2.2.  Induktor

Model atau simbol induktor diperlihatkan oleh gambar 1.15, dimana L adalah induktansi dalam Henry (H)

Gambar  1.15  Induktor

Hubungan arus tegangan pada Induktor adalah sbb :

Gambar 1.16  Hubungan arus tegangan pada induktor

Polaritas tegangan positif pada terminal dimana arus masuk secara matematis ,

….……..……………………………………………………………….1-12

atau   ….…….……………………………………………………………...1-13

Grafik arus dan tegangan pada induktor adalah sbb :

Gambar 1.17  Grafik arus tegangan pada induktor

Sifat induktor adalah menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnit dan besarnya energi yang disimpan selama T detik adalah :

=   joule  …………………………………………………………… 1-14

      - Kapasitor

Kapasitor diperlihatkan oleh gambar 1.18, dimana C adalah kapasitansi dalam farad

Gambar  1.18  Kapasitor

Hubungan arus dan  tegangan pada kapasitor adalah seperti diperlihatkan gambar 1.19,  polaritas tegangan positif pada terminal dimana arus masuk.

Gambar  1.19  Hubungan arus tegangan pada kapasitor

Secara matematis :

..……………………………………………………………………….1-15

atau ……………………………………………………………………….1-16

Grafik arus tegangan diperlihatkan oleh gambar 1.20

Gambar  1.20  Grafik arus tegangan pada kapasitor

Sifat kapasitor adalah menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Energi yang disimpan selama T detik  adalah :

joule  ………………………………………………………………..1-17

1.3.  Rangkaian listrik

Jaringan listrik atau network adalah interkoneksi elemen rangkaian listrik, sedangkan rangkaian listrik adalah jaringan yang memiliki paling tidak satu lintasan tertutup. Istilah jaringan dan rangkaian sering digunakan secara bergantian. Satu contoh rangkaian listrik diperlihatkan oleh gambar 1.21

Gambar  1.21  Rangkaian listrik

Beberapa terminologi yang digunakan dalam menganalisis rangkaian listrik  adalah :

- Node (simpul)

Simpul  adalah titik dimana dua atau lebih elemen rangkaian dihubungkan. Jadi pada rangkaian diatas titik A, B, C, D, E dan F adalah node karena antara titik AF dan EF tidak ada elemen rangkaian maka titik A,F,E dapat dilihat sebagai sebuah simpul. Dengan demikian rangkaian gambar 1.23 dapat dirangkai seperti pada gambar 1.22

Gambar  1.22  Rangkaian listrik

- Lintasan (path)

Lintasan adalah sekumpulan elemen dan simpul. Bila kita bergerak dari satu simpul melalui elemen rangkaian ke simpul lainnya tanpa mengulangi satu simpulpun maka didapat sebuah lintasan. Contoh lintasan adalah ABCD dan ACD

- Lup (loop)

Lup adalah lintasan tertutup. Contoh lup adalah ABCDA, ABCA dan ACDA.

- Cabang (branch)

Cabang adalah lintasan dengan satu elemen rangkaian. Contoh cabang adalah AB, BC, CA, CD, dan DA.

1.4.     Hukum Rangkaian Listrik

Ada dua hukum  yang digunakan dalam menganalisis rangkaian listrik yaitu hukum Ohm dan Kirchoff.

1.4.1.  Hukum  Ohm

Hukum Ohm adalah hukum yang menerangkan hubungan arus dan tegangan pada sebuah resistor. Hukum ini menyatakan bahwa besarnya tegangan pada sebuah resistor yang dialiri arus listrik adalah perkalian besarnya arus dan resistansi. Secara matematis hukum Ohm ditulis :

v  =  R . i    ………………………………………………………………………1-18

Contoh :

1. Hitung tegangan VAB pada resistor 10 ohm yang dialiri arus 1 amper pada gambar 1.23

Gambar  1.23

Jawab :

= 10 . 1

= 10 volt

2. Hitung tegangan VBA bila resistor pada gambar 1.24 dialiri arus sebesar 2 amper

Gambar  1.24

Jawab :

=15 . (-2)

= - 30 volt

1.4.2.     Hukum kirchoff

Ada dua hukum kirchoff  yaitu untuk arus  dan untuk tegangan.

1.4.2.1. Hukum Kirchoff untuk arus

Hukum kirchoff untuk arus yaitu kirchoff current law (KCL) digunakan pada sebuah simpul. KCL, menyatakan bahwa jumlah aljabar arus pada sebuah simpul adalah nol atau secara matematis ditulis :

……………………………………….………………………………….1-19

Tanda aljabar arus pada persamaan diatas adalah arus masuk simpul yang berlawanan  tanda dengan arus keluar simpul. Jadi bila arus masuk  simpul positif, maka arus keluar simpul negatif atau sebaliknya bila arus masuk simpul negatif, maka arus keluar simpul adalah positif.

Contoh :

Hitung i4 pada gambar 1.25

Gambar  1.25

Jawab  :

Pada simpul A,

= -1 -2 - 5

= - 8 A

1.4.2.2.  Hukum Kirchoff untuk tegangan

Hukum Kirchoff untuk tegangan atau Kirchoff Voltage Law (KVL) digunakan pada sebuah lup dan  bunyinya,  jumlah aljabar tegangan pada sebuah lup adalah nol atau secara matematis .

………………………………………………………………………….1-20

Contoh :

Hitung I1, I2, I3  pada gambar 1.26

Gambar  1.26

Jawab  :

Pada lup ABCF

…………………………….1

Pada lup FEDCF,

….…………………………….2

Pada node C,

…..……………………………3

Masukkan 1 dan 2 ke 3

1.5.     Hubungan dasar resistor

Ada empat hubungan dasar resistor yaitu seri, pararel , bintang dan segitiga .

1.5.1.  Hubungan seri

Hubungan seri dua buah resistor diperlihatkan oleh gambar 1.27. Bila pada rangkaian dihubungkan  sumber tegangan VS maka akan mengalir arus IS. Arus IS yang mengalir pada sumber tegangan mengalir juga pada R1 dan R2. Pada R1 akan ada tegangan  V1 dan pada R2 tegangan V2 .

Gambar 1.27 Hubungan seri dua resistor

Menurut KVL:

VS        =   V1  +  V2

IS Rek = R1 IS + R2 IS

Rek     = R1 + R2 ………………………………………………………….………1.21

Dimana :

Rek = Resistensi yang dirasakan oleh sumber atau resistansi total dalam                  hubungan seri  R1 dan R2

Konduktansi  yang dirasakan oleh sumber atau konduktansi ekivalen adalah :

……..………………………………………………………….1-22

Untuk N buah resistor dihubungkan seri :

Gambar 1.28 Hubungan Seri N buah Resistor

Rek  =  R1 = R2 + R3 + ……..+ RN     …………………………………………..1-23

………..…………………………………….1-24

Contoh :

Gambar  1.29

Hitung RAB

Jawab :

= 100 +120 +270

= 490

Gambar  1.30

Penggunaan hubungan seri adalah untuk memperbesar nilai tahanan seperti contoh diatas dan sebagai pembagi tegangan. Perhatikan rangkaian gambar 1.31

Gambar  1.31  Pembagi tegangan

Terlihat bahwa V dibagi pada R1 dan R2

Contoh

Rancanglah sebuah rangkaian pembagi tegangan yang membagi tegangan sumber menjadi  dan

Gambar  1.32

Bila  R1 = 1 k   maka  R2 = 500

1.5.2.  Hubungan pararel

Hubungan pararel dua buah resistor diperlihatkan pada rangkaian gambar 1.33

Gambar 1.33 Hubungan pararel

KVL pada lup ABCFA,

KVL pada lup ABCDEFA,

Terlihat bahwa pada hubungan pararel, tegangan pada setiap elemen yang dihubungkan pararel adalah sama atau secara matematis,

KCL pada simpul C,

………………………………………………………………….1-25

dan

.…………………………………………………………………1-26

Untuk N buah resistor dihubungkan pararel :

Rek

Gambar  1.34

….………..…………………………………………1-27

……….……………………………………………1-28

Contoh :

Gambar 1.35

Hitung

Jawab :

= 145,714

Penggunaan hubungan pararel adalah untuk memperkecil nilai tahanan seperti contoh di atas dan sebagai pembagi arus. Pembagi arus diperlihatkan rangkaian gambar 1.36

Gambar  1.36  Pembagi arus

….……….…………………………………………………1-29

………………………………………………………………….1-30

Contoh :

Rancanglah sebuah rangkaian pembagi arus yang membagi arus sumber menjadi setengahnya.

Jawab :

Gambar 1.37

R1  = R2

Misal  R1 = 1 k , maka R2 = 1 k ,

    - Hubungan bintang (Y) dan segatiga ()

Hubungan bintang diperlihatkan gambar 1.38

Gambar  1.38  Hubungan bintang

….……………………………………………………………….1-29

….……………………………………………………………….1-30

….……………………………………………………………….1-31

Hubungan segitiga diperlihatkan gambar 1.39

Gambar 1.39  Hubungan segitiga

......…………………………………………………1-32

.…………………………………………………….1-33

...…………………………………………………..1-34

Dalam menganalisis rangkaian listrik sering didapati hubungan bintang diubah menjadi hubungan segitiga atau sebaliknya. Dengan menyelesaikan persamaan 1.29 sd. 1.34,  hubungan bintang dapat diubah  ke hubungan segitiga atau sebaliknya dengan tetap mempertahankan tahanan pada terminal 1-2, 2-3, dan 3-1

Mengubah hubungan   ke

Gambar  1.40 Transformasi  Y ke

.………………………………………………..1-35

……………………………………………….. 1-36

.……………………………………………….  1-37

Mengubah hubungan   ke Y

…………………………………………………………….1-38

…………………………………………………………….1-39

…..………………………………………………………..1-40

Contoh :

Ubahlah hubungan segitiga pada gambar 1.41 menjadi hubungan bintang

Gambar  1.41

Jawab :

=   40,54                                               =  48,65

=  32,43

Jadi hubungan bintangnya diperlihatkan gambar 1.42

Gambar  1.42

LATIHAN SOAL :

1.  Hitung daya yang ditransfer ke sebuah elemen rangkaian pada . Jika muatan positif yang masuk pada terminal positif adalah mC dan tegangan adalah  v

- Daya yang ditransfer ke sebuah elemen adalah  w dan tegangan pada elemen tersebut adalah  volt. Hitung arus yang masuk terminal positif dan muatan selama interval waktu 0 dan  detik.

- Hitung RAB

Gambar  1.43

- Hitung RXY

Gambar  1.44

5.  Hitung  dan VAB

Gambar  1.45

6.  Hitung   I1, I2  dan  VAB

Gambar  1.46

SOAL LATIHAN