- AND Gate

| No. | Input |  | Output |  | Keterangan Logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | Voltage | LED |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 Volt | Mati | 0 / Low |
| 2 | 0 | 1 | 0 Volt | Mati | 0 / Low |
| 3 | 1 | 0 | 0 Volt | Mati | 0 / Low |
| 4 | 1 | 1 | 1,981 Volt | Menyala | 1 / Floating State |

- OR gate

| No. | Input |  | Output |  | Keterangan Logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | Voltage | LED |  |
| 1 | 0 | 0 | 0,1 Mili Volt | Mati | 0 / Low |
| 2 | 0 | 1 | 1,968 Volt | Menyala | 1 / Floating State |
| 3 | 1 | 0 | 1,972 Volt | Menyala | 1 / Floating State |
| 4 | 1 | 1 | 1,971 Volt | Menyala | 1 / Floating State |

- NOT Gate

| No. | Input | Output |  | Keterangan Logic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | Voltage | LED |  |
| 1 | 0 | 1, 848 Volt | Menyala | 1 / Floating State |
| 2 | 1 | 0,156 Volt | Mati | 0 / Low |

- NAND Gate

| No. | Input |  | Output |  | Keterangan Logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | Voltage | LED |  |
| 1 | 0 | 0 | 1,886 Volt | Menyala | 1 / Floating State |
| 2 | 0 | 1 | 1,887 Volt | Menyala | 1 / Floating State |
| 3 | 1 | 0 | 1,882 Volt | Menyala | 1 / Floating State |
| 4 | 1 | 1 | 0 Volt | Mati | 0 / Low |

- NOR Gate

| No. | Input |  | Output |  | Keterangan Logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | Voltage | LED |  |
| 1 | 0 | 0 | 1,882 Volt | Menyala | 1 / Floating State |
| 2 | 0 | 1 | 16,9 Mili Volt | Mati | 0 / Low |
| 3 | 1 | 0 | 2,8 Mili Volt | Mati | 0 / Low |
| 4 | 1 | 1 | 16,9 Mili Volt | Mati | 0 / Low |

- EX – OR Gate

| No. | Input |  | Output |  | Keterangan Logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | Voltage | LED |  |
| 1 | 0 | 0 | 0,755 Volt | Mati | 0 / Low |
| 2 | 0 | 1 | 1,840 Volt | Menyala | 1 / Floating State |
| 3 | 1 | 0 | 1,845 Volt | Menyala | 1 / Floating State |
| 4 | 1 | 1 | 1,782 Volt | Mati | 0 / Floating State |