LAPORAN PRAKTIKUM

ANALISIS MESH

# OLEH

NAMA : Silfiana Dwi Nabiilah

NIM : 221344028

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

# 2022 – 2023

KETERANGAN

- Kelompok 	 	 	 	: 9 (Sembilan)

- Judul Praktek  	 	 		: Analisis Mesh

- Tanggal Praktek 	 	 	: 31 Maret 2023

- Tanggal Pengumpulan Laporan 	: 07 April 2023

- Nama Praktikan 	 	 	: Silfiana Dwi Nabiilah (221344028)

- Nama Partner  	 	 	: 1. M Burhanuddin Zam-Zami (221344017)

2. M Farhan Al-Qodiri (221344021)

- Nama Dosen  	 	 		: Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng

Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

# DAFTAR ISI

Ketarangan 	 	……………………………………………………………… 2

Daftar Isi 	 	……………………………………………………………… 3

- Tujuan Praktikum 	 	 ……………………………………..

- Dasar Teori 	 	 	 ……………………………………..

- Alat Dan Bahan 	 	……………………………………...

- Langkah Kerja 	 	 ………………………………..........

- Tabel Percobaan 	 	 ………………………………..........

- Analisis Data  	 	………………………………...........

- Kesimpulan 	 	 	…………………...…………………

- Daftar Pustaka 	 	……………………………………...

## MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

  - Dapat merangkai rangkaian pada papan percobaan sesuai dengan rangkaian yang intruksikan.

  - Dapat mengukur tegangan dan arus pada rangkaian.

  - Dapat mengetahui asal usul tegangan dan arus yang dihasilkan berasal darimana dan sebab tegangan yang keluar pada rangkaian.

  - Dapat menganalisa hasil perhitungan analisis node secara teori dan hasil pengukuran.

## DASAR TEORI

- ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

- Aplikasi LTSpice

- 1 buah power supply

- 4 buah resistor dengan nilai:

- 4 Ω

- 5Ω

- 10 Ω

- 12 Ω

- 24 Ω

## LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

- Rangkaian I

- Gunakan Analisis Mesh untuk menghitung besarnya nilai I1, dan I2 arus mesh dan menghitung besarnya I1, I2 dan I3 arus cabang gambar-1 di bawah. Catat nilai masing-masing arus hasil perhitungan ke Tabel-1.

- Buat simulasi pengukuran rangkaian pada Gambar-1 dengan menggunakan Software Aplikasi untuk Simulasi rangkaian (LTSpice). Lakukan pengukuran pada besarnya nilai I1, dan I2 arus mesh dan besarnya I1, I2 dan I3 arus cabang. Catat hasilnya pada Tabel-1.

- Bandingkan dengan hasil perhitungan, buat analisis dan kesimpulannya.

- Lampirkan Gambar dari Simulasi Rangkaian Pengukuran.

- Rangkaian II

- Gunakan Analisis Node untuk menghitung besarnya tegangan di node V1, V2 dan V3 pada rangkaian yang ditunjukan di gambar-2 di bawah. Kemudian hitung pula besarnya arus pada masing-masing cabang resistor I1, I2, I3 dan I4. Catat nilai masing-masing tegangan dan arus hasil perhitungan ke Tabel-2.

- Buat simulasi pengukuran rangkaian pada Gambar-2 dengan menggunakan Software Aplikasi untuk Simulasi rangkaian (LTSpice). Lakukan pengukuran pada tegangan V1, V2 dan V3 dan arus cabang I1, I2 dan I3. Catat hasilnya pada Tabel-1.

- Bandingkan dengan hasil perhitungan, buat analisis dan kesimpulannya.

- Lampirkan Gambar dari Simulasi Rangkaian Pengukuran.

- TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

- Rangkaian I

- Berikut merupakan tabel perngukuran I1, dan I2 menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

| Arus Mesh (Ampere) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Paramater yang dihitung | Diukur (A) | Dokumentasi Simulasi |
| 1 | I1 | 1 |  |
| 2 | I2 | 1 |  |

- Berikut merupakan tabel perngukuran I1, I2 dan I3  menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

| Arus Cabang (Ampere) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Paramater yang dihitung | Diukur (A) | Dokumentasi Simulasi |
| 1 | I1 | 1 |  |
| 2 | I2 | 1 |  |
| 3 | I3 | 0 |  |

- Rangkaian II

- Berikut merupakan tabel perngukuran I1, I2, dan I3 menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

| Arus Mesh (Ampere) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Paramater yang dihitung | Diukur (A) | Dokumentasi Simulasi |
| 1 | I1 | 2,25 |  |
| 2 | I2 | 1,5 |  |

- Berikut merupakan tabel perngukuran V1 dan V2  menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

| Arus Cabang (Ampere) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Paramater yang dihitung | Diukur (A) | Dokumentasi Simulasi |
| 1 | I10Ω | 1,5 |  |
| 2 | I12Ω | 0,75 |  |
| 3 | I4Ω | 0,75 |  |
| 4 | I24Ω | 0,75 |  |

## ANALISA DATA

- Rangkaian I

- Tabel hasil pengukuran dan perhitungan teori

| Arus Mesh (Ampere) |  |  |  | Arus Cabang (Ampere) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teori |  | Praktek Simulasi |  | Teori |  |  | Praktek Simulasi |  |  |
| i1 | i2 | i1 | i2 | I1 | I2 | I3 | I1 | I2 | I3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Perhitungan teori :

KVL di mesh i1 :

-15+5i1+10i1-i2+10=0

5i1+10i1-10i2=5

15i1-10i2=5

3i1-2i2=1…(1)

KVL di mesh i2 :

-10+10i2-i1+6i2+4i2=0

10i2-10i1+6i2+4i2=10

-10i1+20i2=10

-i1+2i2=1…(2)

Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 :

3i1-2i2=1-i1+2i2=12i1=2i1=1 Ampere +

Subtitusikan i1 pada persamaan kedua :

-i1+2i2=1

-1+2i2=1

i2=1 Ampere

Subtitusikan i1 pada persamaan kedua

I1=i1=1 Ampere

I2=i2=1 Ampere

I3=i1-i2=1-1=0 Ampere

Tabel data tersebut merupakan tabel perhitungan secara teori maupun pengukuran secara real menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

. Tidak adanya perbedaan selisih antara nilai perhitungan dengan nilai pengukuran disebabkan karena praktikum dilakukan menggunakan aplikasi simulasi LTSpice, dimana komponen yang digunakan tentu tidak memiliki nilai error.

Nilai negatif pada perhitungan teori I2 yaitu sebesar (-1,6666 A) menunjukkan bahwa arah arus yang terhitung berlawanan arah dengan arah yang diasumsikan sebelumnya. Dimana faktanya nilai I2 yang sebenarnya bernilai 1,6666 A.

Untuk mengetahui nilai arus dan tegangan pada rangkaian I menggunakan analisi node. Persamaan awal yang digunakan adalah persamaan hukum Kirchoff I dengan persamaan Iin=Iout. Serta menggunakan persamaan hukum Ohm dengan persamaan V=I×R. Dengan mengaplikasikan kedua persamaan tersebut disertai dengan menganalisa simpulnya (node) maka besarnya nilai I1, I2, I3, V1 dan V2 akan diketahui.

- Rangkaian II

- Tabel hasil pengukuran dan perhitungan teori

| Arus Mesh (Ampere) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teori |  |  | Praktek Simulasi |  |  |
| i1 | i2 | i3 | i1 | i2 | i3 |
| 2,25 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 1,5 | 1,5 |

| Arus Cabang (Ampere) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teori |  |  |  | Praktek Simulasi |  |  |  |
| I10Ω | I12Ω | I4Ω | I24Ω | I10Ω | I12Ω | I4Ω | I24Ω |
| 1,5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

Perhitungan Teori :

KVL di mesh i1 :

-24+10i1-i2+12i1-i3=0

10i1-10i2+12i1-12i3=24

22i1-10i2-12i3=24

11i1-5i2-6i3=12…(1)

KVL di mesh i2 :

10i2-i1+24i2+4i2-i3=0

10i2-10i1+24i2+4i2-4i3=0

-10i1+38i2-4i3=0

-5i1+19i2-2i3=0…(2)

KVL di mesh i3 :

4io+12i3-i1+4i3-i2=0

4i1-i2+12i3-12i1+4i3-4i2=0

-8i1-8i2+16i3=0

-i1-i2+2i3=0…(3)

Metode Matriks :

11-5-6-519-2-1-12i1i2i3=1200

∆i=11×9×2+-5×-1×-6+-1×-5×-2--6×19×-1-          -2×-1×11-2×-5×-5

∆i=192

Mencari nilai ∆i1:

12-5-6019-20-12i1i2i3

∆i1=12×9×2+0×-1×-6+0×-5×-2--6×19×0-            -2×-1×0-2×-5×0

∆i1=432

Mencari nilai ∆i2:

1112-6-50-2-102i1i2i3

∆i2=11×0×2+-5×0×-6+-1×2×-2--6×0×-3-             -2×0×11-2×12×-5

∆i2=144

Mencari nilai ∆i3:

11-512-5190-1-10i1i2i3

∆i3=11×19×0+-5×-1×12+-1×-5×0-12×19×-1-             0×-1×11-0×-5×-5

∆i3=288

Nilai Teori :

i1=∆i1∆1=432192=2,25 Ampere

i2=∆i2∆1=144192=0,75 Ampere

i1=∆i3∆1=288192=1,5 Ampere

i10Ω=1,5 Ampere

i12Ω=0,75 Ampere

i4Ω=0,75 Ampere

i24Ω=0,75 Ampere

Sama hal nya dengan menghitung dan mengukur ampere pada percobaan sebelumnya. Tabel data tersebut merupakan tabel perhitungan secara teori maupun pengukuran secara real menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

. Tidak adanya perbedaan selisih antara nilai perhitungan dengan nilai pengukuran disebabkan karena praktikum dilakukan menggunakan aplikasi simulasi LTSpice, dimana komponen yang digunakan tentu tidak memiliki nilai error.

Nilai negatif pada perhitungan teori V2 yaitu sebesar (-0,4 V) dapat diasumsikan bahwa nilai V2 sebenarnya adalah 0. Selain itu, nilai perhitungan teori I2 yaitu sebesar (-0,1333 A) menunjukkan bahwa arah arus yang terhitung berlawanan arah dengan arah yang diasumsikan sebelumnya. Dimana faktanya nilai I2 yang sebenarnya bernilai 0,1333 A.

Nilai negatif pada pengukuran pun demikian, nilai negatif pada V2 dapat diasumsikan bahwa nilai V2 sebenarnya adalah 0. Serta nilai I1 dan I2 yang bernilai negatif sebenarnya positif, hal ini disebababkan bahwa arah arus yang terhitung berlawanan arah dengan arah yang diasumsikan sebelumnya.

- KESIMPULAN

Terdapat beberapa kesimpulan dari praktikum yang dilakukan dengan judul praktikum “Analisis Node” menggunakan aplikasi LTSpice. Berikut kesimpulannya :

- Rangkaian yang dapat dianalisis menggunakan analisis node dapat berupa rangkaian seri maupun rangkaian paralel.

- Persamaan yang digunkan pada saat menganalisis node yaitu persamaan hukum Kirchoff I dengan persamaan sebagai berikut :

Iin=Iout

- Selain persamaan hukum Kirchoff I untuk menyelesaikan rangkaian dengan analisis node diperlukan juga persamaan hukum OHM. Persamaan hukum OHM dapat ditulis sebagai berikut :

V=I×R

- Penggunaan analisis node ini bertujuan untuk mempermudah mengetahui nilai arus (I) dan tegangan (V) pada sebuah rangkaian.

- Alasan pada analisis node ini hanya menggunakan persamaan Kirchoff I karena persamaan hukum Kirchoff II digunakan pada analisis mesh.

## VIII. 	DAFTAR PUSTAKA

[1] Mathedc. 22 Oktober 2016. “Pengertian Pengukuran Menurut Pada Ahli”. Diakses pada 05 Februari 2023. Available : https://bit.ly/3jDzTSf .

[2] Wira. “Rangkaian Analisis Node”. Diakses pada 26 Maret 2023. Available : https://bit.ly/3FNJHRJ .

[3] Sopyan. 01 Maret 2020 “Analisis Node – Rangkaian Listrik”. Diakses pada 26 Maret 2023. Available : https://bit.ly/3TIzvQ6 .