LAPORAN PRAKTIKUM

RANGKAIAN ORDE SATU

OLEH

NAMA : Silfiana Dwi Nabiilah

NIM : 221344028

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022 – 2023

# KETERANGAN

- Kelompok 	 	 	 	: 9 (Sembilan)

- Judul Praktek  	 	 		: Rangkaian Orde Satu

- Tanggal Praktek 	 	 	: 05 Mei 2023

- Tanggal Pengumpulan Laporan 	: 11 Mei 2023

- Nama Praktikan 	 	 	: Silfiana Dwi Nabiilah (221344028)

- Nama Partner  	 	 	: 1. M Burhanuddin Zam-Zami (221344017)

2. M Farhan Al-Qodiri (221344021)

- Nama Dosen  	 	 		: Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng

Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

# DAFTAR ISI

KETERANGAN	2

DAFTAR ISI	3

I.	MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN	4

II.	DASAR TEORI	4

III.	ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN	4

IV.	LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN	5

V.	TABEL  PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN	7

VI.	ANALISA DATA	17

VII.	KESIMPULAN	22

VIII. 	DAFTAR PUSTAKA	23

## MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

  - Dapat merangkai rangkaian pada papan percobaan sesuai dengan rangkaian yang intruksikan.

  - Dapat mengukur arus dan tegangan pada rangkaian.

  - Dapat mengetahui asal usul arus dan tegangan yang dihasilkan berasal darimana.

  - Dapat menganalisis hasil perhitungan Teorema Thevenin secara teori dan hasil pengukuran.

## DASAR TEORI

- ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

- Aplikasi LTSpice

- Sumber tegangan dengan nilai :

- 15 Volt

- 20 Volt

- 2 buah kapasitor dengan nilai :

- 100 μF

- 20 mF

- 7 buah resistor dengan nilai :

- 1 Ω

- 3 Ω

- 9 Ω

- 1 KΩ

## LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

- Rangkaian I

- Gunakan LTSpice dan rangkailah rangkaian pengisian dengan besar tegangan 15V, resistor sebesar 1 KΩ, dan kapasitor sebesar 100 μF seperti berikut ini :

- Setelah mengetahui nilai pengisian maka rangkailah rangkaian pengosongan seperti berikut ini :

- Buat simulasi pengukuran rangkaian pada rangkaian I dengan menggunakan Software Aplikasi untuk Simulasi rangkaian (LTSpice). Lakukan pengukuran nilai pengisian dan pengosongan pada kapasitor.

- Bandingkan dengan hasil perhitungan, buat analisis dan kesimpulannya.

- Lampirkan Gambar dari Simulasi Rangkaian pengisian dan pengosongan kapasitor.

- Rangkaian II

- Gunakan LTSpice dan rangkaialah rangkaian pengisian dengan besar tegangan 20V, resistor masing-masing sebesar 1Ω, 3Ω, dan 9Ω seperti berikut ini :

- Setelah mengetahui nilai pengisian maka rangkailah rangkaian pengosongan seperti berikut ini :

- Buat simulasi pengukuran rangkaian pada rangkaian I dengan menggunakan Software Aplikasi untuk Simulasi rangkaian (LTSpice). Lakukan pengukuran nilai pengisian dan pengosongan pada kapasitor.

- Bandingkan dengan hasil perhitungan, buat analisis dan kesimpulannya.

- Lampirkan Gambar dari Simulasi Rangkaian pengisian dan pengosongan kapasitor.

- TABEL  PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

- Rangkaian I

- Berikut merupakan tabel pengukuran pengisian kapasitor dengan besar tegangan 15V, resistor sebesar 1 KΩ, dan kapasitor sebesar 100 μF pada rangkaian menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

| Pengisian Kapasitor Vc (V) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| t (ms) | Perhitungan | Pengukuran | Gambar Rangkaian |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 100 | 9,481 | 9,516 |  |
| 200 | 12,97 | 12,97 |  |
| 300 | 14,253 | 14,255 |  |
| 400 | 14,725 | 14,726 |  |
| 500 | 14,899 | 14,899 |  |
| 600 | 14,963 | 14,962 |  |
| 700 | 14,986 | 14,986 |  |
| 800 | 14,995 | 14,994 |  |
| 900 | 14,998 | 14,998 |  |
| 1000 | 14,999 | 14,999 |  |

- Berikut merupakan tabel pengukuran pengosongan kapasitor dengan besar tegangan 15V, resistor sebesar 1 KΩ, dan kapasitor sebesar 100 μF pada rangkaian menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

| Pengosongan Kapasitor Vt (V) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| t (ms) | Perhitungan | Pengukuran | Gambar Rangkaian |
| 0 | 15 | 14,87 |  |
| 100 | 5,518 | 5,481 |  |
| 200 | 2,030 | 2,026 |  |
| 300 | 746,8 m | 738,3 m |  |
| 400 | 274,7 m | 273,3 m |  |
| 500 | 101 m | 104,63 m |  |
| 600 | 37,18 m | 37,13 m |  |
| 700 | 13,68 m | 13,58 m |  |
| 800 | 5,03 m | 5,00 m |  |
| 900 | 1,83 m | 1,84 m |  |
| 1000 | 681 μ | 680 μ |  |

- Rangkaian II

- Berikut merupakan tabel pengukuran Vth dan V dengan mengubah nilai RL pada rangkaian yang menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

| Pengisian Kapasitor Vc (V) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Perhitungan | Pengukuran | Gambar Rangkaian |
| 15 | 15 |  |

- Berikut merupakan tabel pengukuran I dengan mengubah nilai RL pada rangkaian yang menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

| Pengosongan Kapasitor Vt (V) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| t (ms) | Perhitungan | Pengukuran | Gambar Rangkaian |
| 0 | 15 | 14,93 |  |
| 100 | 9,097 | 9,04 |  |
| 200 | 5,51 | 5,50 |  |
| 300 | 3,347 | 3,35 |  |
| 400 | 2,030 | 2,024 |  |
| 500 | 1,231 | 1,226 |  |
| 600 | 746,8 m | 741,58 m |  |
| 700 | 452,9 m | 451,3 m |  |
| 800 | 274,7 m | 274,5 m |  |
| 900 | 166,6 m | 166,4 m |  |
| 1000 | 101 m | 101,0 m |  |

## ANALISA DATA

- Rangkaian I

| t (ms) | Pengisian Vc (V) |  | t (ms) | Pengosongan Vt (V) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Perhitungan | Pengukuran |  | Perhitungan | Pengukuran |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14,87 |
| 100 | 9,481 | 9,516 | 100 | 5,518 | 5,481 |
| 200 | 12,97 | 12,97 | 200 | 2,030 | 2,026 |
| 300 | 14,253 | 14,255 | 300 | 746,8 m | 738,3 m |
| 400 | 14,725 | 14,726 | 400 | 274,7 m | 273,3 m |
| 500 | 14,899 | 14,899 | 500 | 101 m | 100,4 m |
| 600 | 14,963 | 14,962 | 600 | 37,18 m | 37,13 m |
| 700 | 14,986 | 14,986 | 700 | 13,68 m | 13,58 m |
| 800 | 14,955 | 14,994 | 800 | 5,03 m | 5,00 m |
| 900 | 14,998 | 14,998 | 900 | 1,83 m | 1,84 m |
| 1000 | 14,999 | 14,999 | 1000 | 681 μ | 680 μ |

Perhitungan teori :

- Pengisian Kapasitor

τ=R×C

= 1KΩ×100μF

τ=0,1 s

Vc=E(1-e-tτ)

Saat :
t=0 ms maka : Vc=151-e-00,1=0 V

t=100 ms maka : Vc=151-e-0,10,1=9,481 V

t=200 ms maka : Vc=151-e-0,20,1=12,97 V

t=300 ms maka : Vc=151-e-0,30,1=14,253 V

t=400 ms maka : Vc=151-e-0,40,1=14,725 V

t=500 ms maka : Vc=151-e-0,50,1=14,899 V

t=600 ms maka : Vc=151-e-0,60,1=14,963 V

t=700 ms maka : Vc=151-e-0,70,1=14,986 V

t=800 ms maka : Vc=151-e-0,80,1=14,955 V

t=900 ms maka : Vc=151-e-0,90,1=14,998 V

t=1000 ms maka : Vc=151-e-10,1=14,999 V

- Pengosongan Kapasitor

V(t)=Vo∙e-tτ)

t=0 ms maka : V(t)=15∙e-00,1)=15 V

t=100 ms maka : V(t)=15∙e-00,1)=5,518 V

t=200 ms maka : V(t)=15∙e-00,1)=2,030 V

t=300 ms maka : V(t)=15∙e-00,1)=746,8 mV

t=400 ms maka : V(t)=15∙e-00,1)=274,7 mV

t=500 ms maka : V(t)=15∙e-00,1)=101 mV

t=600 ms maka : V(t)=15∙e-00,1)=37,18 mV

t=700 ms maka : V(t)=15∙e-00,1)=13,68 mV

t=800 ms maka : V(t)=15∙e-00,1)=5,03 mV

t=900 ms maka : V(t)=15∙e-00,1)=1,85 mV

t=1000 ms maka : V(t)=15∙e-00,1)=1,85 μV

- Nilai Error pada Pengisian Kapasitor

%Error saat 0 ms=0-00×100=0%

%Error saat 100 ms=9,516-9,4819,481×100=0,369%

%Error saat 200 ms=12,97-12,9712,97×100=0%

%Error saat 300 ms=14,255-14,25314,253×100=0,014%

%Error saat 400 ms=14,726-14,72514,725×100=0,006%

%Error saat 500 ms=14,899-14,89914,899×100=0%

%Error saat 600 ms=14,963-14,96214,963×100=2,29%

%Error saat 700 ms=14,986-14,98614,986×100=0%

%Error saat 800 ms=14,994-14,95514,955×100=0,26%

%Error saat 900 ms=14,999-14,99914,999×100=0%

%Error saat 1000 ms=0-00×100=0%

- Nilai Error pada Pengosongan Kapasitor

%Error saat 0 ms=15-14,8715×100=0,86%

%Error saat 100 ms=5,518-5,4815,518×100=0,67%

%Error saat 200 ms=2,030-2,0262,030×100=0,197%

%Error saat 300 ms=756,8 m-738,3 m756,8 m×100=0,024%

%Error saat 400 ms=274,7 m-273,3 m274,7 m×100=0,5%

%Error saat 500 ms=101 m-100,4 m101 m×100=0,594%

%Error saat 600 ms=37,18 m-37,13 m37,18 m×100=0,13%

%Error saat 700 ms=13,68 m-13,58 m13.68 m×100=0,59%

%Error saat 800 ms=5,03 m-5,00 m5,03 m×100=0,26%

%Error saat 900 ms=1,84 m-1,83 m1,83 m×100=0,543%

%Error saat 1000 ms=681μ -680μ681μ×100=0,14%

- Rangkaian II

| t (ms) | Pengisian Vc (V) |  | t (ms) | Pengosongan Vt (V) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Perhitungan | Pengukuran |  | Perhitungan | Pengukuran |
| 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14,93 |
|  |  |  | 100 | 9,097 | 9,04 |
|  |  |  | 200 | 5,51 | 5,05 |
|  |  |  | 300 | 3,347 | 3,35 |
|  |  |  | 400 | 2,030 | 2,034 |
|  |  |  | 500 | 1,231 | 1,22 |
|  |  |  | 600 | 746,8 m | 744,6 m |
|  |  |  | 700 | 452,9 m | 451,3 m |
|  |  |  | 800 | 274,7 m | 274,5 m |
|  |  |  | 900 | 166,6 m | 166,4 m |
|  |  |  | 1000 | 101 m | 101 m |

Perhitungan Teori :

- Pengisian Kapasitor

Vct=99+320=15V

- Pengosongan Kapasitor

Req=1Ω+9Ω=10Ω

τ=R×C

= 10 Ω×20mF

τ=0,2 s

V(t)=15e-5t
t=0 ms maka : V(t)=15e-5(0)=15 V

t=100 ms maka : V(t)=15e-50,1=9,097 V

t=200 ms maka : V(t)=15e-50,2=5,51 V

t=300 ms maka : V(t)=15e-50,3=3,347 V

t=400 ms maka : V(t)=15e-50,4=2,030 V

t=500 ms maka : V(t)=15e-50,5=1,231 V

t=600 ms maka : Vt=15e-50,6=746,8 mV

t=700 ms maka : V(t)=15e-50,7=452,9 mV

t=800 ms maka : V(t)=15e-50,8=274,7 mV

t=900 ms maka : Vt=15e-50,9=166,6 mV

t=1000 ms maka : V(t)=15e-5(1)=101 mV

- Nilai Error pada Pengosongan Kapasitor

%Error saat 0 ms=15-14,9315×100=0,46%

%Error saat 100 ms=9,097-9,049,097×100=0,62%

%Error saat 200 ms=5,51-5,505,51×100=0,181%

%Error saat 300 ms=3,35-3,3473,35×100=0,298%

%Error saat 400 ms=2,034-2,0302,030×100=0,196%

%Error saat 500 ms=1,231-1,221,231×100=0,893%

%Error saat 600 ms=746,8 m-744,6 m746,8 m×100=0,294%

%Error saat 700 ms=452,9 m-451,3 m452,9 m×100=0,353%

%Error saat 800 ms=274,4 m-274,5 m274,4 m×100=0,036%

%Error saat 900 ms=166,6 m-166,4 m166,6 m×100=0,12%

%Error saat 1000 ms=101 m -101 m101 m×100=0%

- KESIMPULAN

## VIII. 	DAFTAR PUSTAKA