LAPORAN PRAKTIKUM

TEOREMA SUPERPOSISI

# OLEH

NAMA : Silfiana Dwi Nabiilah

NIM : 221344028

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

# 2022 – 2023

KETERANGAN

- Kelompok 	 	 	 	: 9 (Sembilan)

- Judul Praktek  	 	 		: Teorema Superposisi

- Tanggal Praktek 	 	 	: 14 April 2023

- Tanggal Pengumpulan Laporan 	: 28 April 2023

- Nama Praktikan 	 	 	: Silfiana Dwi Nabiilah (221344028)

- Nama Partner  	 	 	: 1. M Burhanuddin Zam-Zami (221344017)

2. M Farhan Al-Qodiri (221344021)

- Nama Dosen  	 	 		: Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng

Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

# DAFTAR ISI

Ketarangan 	 	……………………………………………………………… 2

Daftar Isi 	 	……………………………………………………………… 3

- Tujuan Praktikum 	 	 …………………………………….. 4

- Dasar Teori 	 	 	 …………………………………….. 4

- Alat Dan Bahan 	 	……………………………………... 6

- Langkah Kerja 	 	 ……………………………….......... 7

- Tabel Percobaan 	 	 ……………………………….......... 8

- Analisis Data  	 	………………………………........... 11

- Kesimpulan 	 	 	…………………...………………… 16

- Daftar Pustaka 	 	……………………………………... 17

## MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

  - Dapat merangkai rangkaian pada papan percobaan sesuai dengan rangkaian yang intruksikan.

  - Dapat mengukur arus dan tegangan pada rangkaian.

  - Dapat mengetahui asal usul arus dan tegangan yang dihasilkan berasal darimana.

  - Dapat menganalisis hasil perhitungan teorema superposisi secara teori dan hasil pengukuran.

## DASAR TEORI

2.1 Pengertian Pengukuran

- Menurut Ign. Masidjo (1995: 14) pengukuran adalah suatu kegiatan menentukan kuantitas suatu objek melalui aturan-aturan tertentu sehingga kuantitas yang diperoleh benar-benar mewakili sifat dari suatu objek yang dimaksud.

- Pengukuran bisa diartikan sebagai proses memasangkan fakta-fakta suatu objek dengan fakta-fakta satuan tertentu (Djaali & Pudji Muljono, 2007).

- Menurut Endang Purwanti (2008:4) pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa, atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka.

- Pengukuran dapat diartikan dengan kegiatan untuk mengukur sesuatu. Pada hakekatnya, kegiatan ini adalah membandingkan sesuatu dengan atau sesuatu yang lain (Anas Sudiono, 2001).

- Hopkins dan Antes (1990) mengartikan pengukuran sebagai “suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka berdasarkan hasil pengamatan mengenai beberapa ciri tentang suatu objek, orang atau peristiwa.

2.2 Pengertian Teorema Superposisi

Teorema superposisi menyatakan bahwa tegangan pada (atau arus yang melalui) sebuah elemen dalam rangkaian linear adalah penjumlahan dari tegangan pada (atau arus yang melalui) sebuah elemen untuk tiap sumber tegangan yang aktif sendiri.

Prinsip teorema superposisi membantu kita untuk menganalisa rangkaian linear dengan lebih dari satu sumber bebas dengan menghitung kontribusi tiap sumber bebas secara terpisah.

2.3 Langkah Menyelesaikan Rangkaian Menggunakan Teorema Superposisi

Langkah-langkah Teorema Superposisi :

- Matikan semua sumber bebas, sisakan satu sumber. Temukan keluaran (tegangan atau arus) sesuai sumber aktif menggunakan teknik pada penjelasan sebelumnya.

- Ulangi langkah 1 untuk tiap sumber bebas.

- Tentukan total keluaran dengan penjumlahan aljabar tiap keluaran sesuai sumber bebas.

- ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

- Aplikasi LTSpice

- Sumber tegangan dengan nilai :

- 6 Volt

- 25 Volt

- Sumber arus dengan nilai :

- 3 Ampere

- 5 Ampere

- Sumber arus dependent dengan nilai :

- 0,1 Vx

- 4 buah resistor dengan nilai :

- 4 Ω

- 8 Ω

- 20 Ω

## LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

- Rangkaian I

- Gunakan Teorema Superposisi untuk menghitung besarnya nilai tegangan V1, V2 dan V3. Serta menghitung besarnya I1 dan I3 yang dihasilkan pada rangkaian berikut:

- Buat simulasi pengukuran rangkaian pada Gambar-1 dengan menggunakan Software Aplikasi untuk Simulasi rangkaian (LTSpice). Lakukan pengukuran nilai tegangan V1, V2 dan V3. Serta menghitung besarnya I1 dan I3.

- Bandingkan dengan hasil perhitungan, buat analisis dan kesimpulannya.

- Lampirkan Gambar dari Simulasi Rangkaian Pengukuran.

- Rangkaian II

- Gunakan Teorema Superposisi untuk menghitung besarnya nilai tegangan VX1, VX2 dan VXtotal yang dihasilkan pada rangkaian berikut :

- Buat simulasi pengukuran rangkaian pada Gambar-2 dengan menggunakan Software Aplikasi untuk Simulasi rangkaian (LTSpice). Lakukan pengukuran pada besarnya nilai tegangan VX1, VX2 dan VXtotal

- Bandingkan dengan hasil perhitungan, buat analisis dan kesimpulannya.

- Lampirkan Gambar dari Simulasi Rangkaian Pengukuran.

- TABEL  PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

- Rangkaian I

- Berikut merupakan tabel perngukuran V1, V2 dan VTotal menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

| Teorema Superposisi (Volt) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Paramater yang dihitung | Diukur (V) | Dokumentasi Simulasi |
| 1 | V1 | 2 |  |
| 2 | V2 | 8 |  |
| 3 | V total | 10 | VTotal = V1 + V2 = 2 + 8 = 10 Volt |

- Berikut merupakan tabel perngukuran I1 dan I3  menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

| Teorema Superposisi (Ampere) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Paramater yang dihitung | Diukur (A) | Dokumentasi Simulasi |
| 1 | I1 | 0,5 |  |
| 2 | I3 | 2 |  |

- Rangkaian II

- Berikut merupakan tabel perngukuran VX1, VX2, dan VXTotal menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

| Teorema Superposisi (Volt) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Paramater yang dihitung | Diukur (V) | Dokumentasi Simulasi |
| 1 | VX1 | 6,25 |  |
| 2 | VX2 | 25 |  |
| 3 | VXTotal | 31,25 | VXTotal = 25 + 6,25 V = 31,25 Volt |

## ANALISA DATA

- Rangkaian I

| No | Parameter Yang Diukur | Dihitung | Diukur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tegangan V1 oleh sumber tegangan 5 Volt | 2 Volt | 2 Volt |
| 2 | Arus I1 pada 4Ω oleh sumber tegangan 6 Volt | 0,5 Ampere | 0,5 Ampere |
| 3 | Arus I3 pada 4Ω oleh sumber arus 3 Ampere | 2 Ampere | 2 Ampere |
| 4 | Tegangan V2 oleh sumber arus 3 Ampere | 8 Volt | 8 Volt |
| 5 | Tegangan Vtotal dengan Superposisi | 10 Volt | 10 Volt |

Perhitungan teori :

Dengan  pembagi tegangan :

V1=44+8×6=2 Volt

Dengan hukum OHM :

I1=612=0,5 Ampere

V1=0,5×4=2 Volt

Dengan pembagi arus :

I3=84+8×3=2 Ampere

Dengan hukum OHM :

V2=2×4=8 Volt

Dengan Superposisi :

VTotal=V1+V2

VTotal=2 Volt+8 Volt

VTotal=10 Volt

Tabel data tersebut merupakan tabel perhitungan secara teori maupun pengukuran secara real menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

. Tidak adanya perbedaan selisih antara nilai perhitungan dengan nilai pengukuran disebabkan karena praktikum dilakukan menggunakan aplikasi simulasi LTSpice, dimana komponen yang digunakan tentu tidak memiliki nilai error.

Untuk mengetahui nilai arus I1 pada rangkaian I menggunakan persamaan hukum OHM sedangkan untik mengetahui nilai arus I3 menggunakan pembagi arus. Untuk mengetahui nilai tegangan V1 dapat menggunakan pembagi tegangan maupun hukum OHM sedangkan untuk mengetahui nilai tegangan V2 didapatkan dengan mengaplikasikan persamaan hukum OHM.

Besarnya nilai I1 pada rangkaian I sebesar 0,5 Ampere sedangkan nilai I3 sebesar 2 Ampere. Besarnya nilai V1 pada rangkaian I sebesar 2 Volt sedangkan nilai V2 sebesar 8 Volt. Besarnya nilai Vtotal merupakan penjumlahan nilai V1 dengan nilai V2 yaitu sebesar 10 Volt.

Hasil perhitungan dan praktikum ini sesuai dan telah terbukti dengan cara mensimulasikan rangkaian pada aplikasi LTSpice dan dikerjakan pada saat praktikum di laboraturium.

- Rangkaian II

| No | Parameter Yang Diukur | Dihitung | Diukur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tegangan VX1 oleh sumber tegangan 25 Volt | 6,25 Volt | 2 Volt |
| 2 | Tegangan VX2 oleh sumber arus 5 Ampere | 25 Volt | 25 Volt |
| 3 | Tegangan VTotal total dengan Superposisi | 31,25 Volt | 31,25 Volt |

Perhitungan Teori :

- Saat 25 Volt aktif dan 5 Ampere off

Analisis Node

i1+i2+i3=0

i1=VR120  dan  i2=VR24

25-VX120 +0-VX14 +0,1VX1=0

25-VX1-5VX1 20 +VX110 =0

25-VX1-5VX1+2VX1=0

-4VX1=-25

VX1=6,25 Volt

- Saat 25 Volt off dan 5 Ampere aktif

i1+i2+i3+i4=0

0-VX220 +5A+0-VX24 +0,1VX2=0

-VX2+100-5VX2+2VX220=0

VX2=25 Volt

- Nilai VTotal

VTotal=VX1+VX2

VTotal=6,25+25

VTotal=31,25 Volt

Sama hal nya dengan menghitung dan mengukur tegangan pada percobaan sebelumnya. Tabel data tersebut merupakan tabel perhitungan secara teori maupun pengukuran secara real menggunakan aplikasi LTSpice. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan mengaktifkan simulasi (run) pada aplikasi.

. Tidak adanya perbedaan selisih antara nilai perhitungan dengan nilai pengukuran disebabkan karena praktikum dilakukan menggunakan aplikasi simulasi LTSpice, dimana komponen yang digunakan tentu tidak memiliki nilai error.

Untuk mengetahui nilai tegangan pada rangkaian II menggunakan teorema superposisi. Persamaan yang digunakan adalah menggunakan Analisa node. Dengan mengaplikasikan persamaan tersebut disertai dengan menganalisis rangkaian superposisi maka besar  nilai tegangan Vx pada rangkaian II tersebut.

Besarnya nilai tegangan pada rangkaian II yaitu VX1 sebesar 6,25 Volt, nilai VX2 sebesar 25 Volt , dan nilai VXTotal sebesar 31,25 Volt. Hasil ini diperoleh dengan menggunakan analisis node.

Hasil perhitungan dan praktikum ini sesuai dan telah terbukti dengan cara mensimulasikan rangkaian pada aplikasi LTSpice dan dikerjakan pada saat praktikum di laboraturium.

- KESIMPULAN

Terdapat beberapa kesimpulan dari praktikum yang dilakukan dengan judul praktikum “Teorema Superposisi” menggunakan aplikasi LTSpice. Berikut kesimpulannya :

- Teorema Superposisi adalah metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai arus dan tegangan pada resistor atau cabang dalam sebuah rangkaian.

- Teorema Superposisi menyatakan bahwasannya arus dan tegangan yang mengalir pada sebuah rangkaian secara linear adalah sama dengan jumlah aljabar dari arus dan tegangan diproduksi secara independent oleh masing-masing sumber.

- Dalam rangkaian listrik yang memiliki dua buah sumber arus DC yang artinya arah arus adalah searah maka rangkaian Superposisi pada rangkaian dapat diukur dengan mengukur rangkaian pendeknya.

- Dalam rangkaian listik dengan dua sumber yaitu AC dan DC , maka untuk menggunakan teorema superposisi dapat dilakukan dengan memutus salah satu rangkaian atau membuat rangkaian pendek (Shorted) pada masing-masing yang dipengaruhi sumber arus.

## VIII. 	DAFTAR PUSTAKA

Diterbitkan oleh mathedc Lihat semua pos dari mathedc, mathedc, D. oleh, Mathedc, & mathedc, L. semua pos dari. (2016, October 22). Pengertian Pengukuran Dan Penilaian Menurut Para Ahli. Math Education. Retrieved April 14, 2023, from https://bit.ly/3jDzTSf

Teorema Superposisi. Wira Electrical Engineering Portal. (2022, December 5). Retrieved April 14, 2023, from https://wiraelectrical.com/id/teorema-superposisi/

Trisnani, K. (2018, October 27). Laporan Praktikum Elektronika Dasar 1 teorema superposisi. Academia.edu. Retrieved April 14, 2023, from https://www.academia.edu/37657773/LAPORAN_PRAKTIKUM_ELEKTRONIKA_DASAR_1_TEOREMA_SUPERPOSISI