- Praktikum 1

| No | Resistor (Ω) |  |  | Teori (mA) |  |  |  | Hasil Pengukuran (mA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | R3 | I1 | I2 | I3 | I2+I3 | I1 | I2 | I3 | I2+I3 |
| 1 | 220 | 330 | 150 | 15,47 | 4,83 | 10,63 | 15,46 | 15,34 | 4,81 | 10,54 | 15,35 |
| 2 | 150 | 220 | 330 | 17,7 | 10,62 | 7,08 | 17,7 | 17,48 | 10,60 | 7,07 | 17,67 |
| 3 | 2,2K | 1K | 5,6K | 1,64 | 1,39 | 0,24 | 1,63 | 1,68 | 1,40 | 0,25 | 1,65 |
| 4 | 1K | 2,2K | 5,6K | 1,938 | 1,391 | 0,546 | 1,937 | 1,94 | 1,39 | 0,54 | 1,93 |

I1= VR=VsR1+(R2//R3)= 5220+(330//150)=15,47 mA

I2= R3R2+R3×I1= 150330+150×15,47 mA=4,83 mA

I3= R2R2+R3×I1= 330330+150×15,47 mA=10,63 mA

I2+I3=4,83 mA+10,63 mA=15,46 mA

I1= VR=VsR1+(R2//R3)= 5150+(220//330)=17,7 mA

I2= R3R2+R3×I1= 330220+330×17,7 mA=10,62 mA

I3= R2R2+R3×I1= 220220+330×17,7 mA=7,08 mA

I2+I3=10,62 mA+7,08 mA=17,7 mA

I1= VR=VsR1+(R2//R3)= 52,2K+(1K//5,6K)=1,64 mA

I2= R3R2+R3×I1= 5,6K1K+5,6K×1,64 mA=1,39 mA

I3= R2R2+R3×I1= 1K1K+5,6K×1,64 mA=0,24 mA

I2+I3=1,39 mA+0, 24 mA=1,63 mA

I1= VR=VsR1+(R2//R3)= 51K+(2,2K//5,6K)=1,938 mA

I2= R3R2+R3×I1= 5,6K2,2K+5,6K×1,938 mA=1,391 mA

I3= R2R2+R3×I1= 2,2K2,2K+5,6K×1,938 mA=0,546 mA

I2+I3=1,391 mA+0, 546 mA=1,937 mA

- Praktikum 2

| No | Resistor (Ω) |  |  | Teori (V) |  |  | Hasil Pengukuran (V) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | R3 | VR1 | VX | VR1+VX | VR1 | VX | VR1+VX |
| 1 | 220 | 330 | 150 | 3,404 | 1,5957 | 4,9997 | 3,332 | 1,592 | 4,924 |
| 2 | 150 | 220 | 330 | 2,659 | 2,340 | 4,999 | 2,614 | 2,302 | 4,916 |
| 3 | 2,2K | 1K | 5,6K | 3,608 | 1,391 | 4,999 | 2,643 | 1,391 | 5,043 |
| 4 | 1K | 2,2K | 5,6K | 1,938 | 3.061 | 4,999 | 1,934 | 3,064 | 4,998 |

VR1=R1R1+(R2//R3)×Vs= 220220+(330//150)×5=3,404 Volt

Vx=R2//R3R1+(R2//R3)×Vs=330//150220+(330//150)×5= 1,595 Volt

VR1+Vx=3,404 Volt+1,5957 Volt=4,999 Volt

VR1=R1R1+(R2//R3)×Vs= 150150+(220//330)×5=2,659 Volt

Vx=R2//R3R1+(R2//R3)×Vs=220//330150+(220//330)×5= 2,340 Volt

VR1+Vx=2,659 Volt+2,340 Volt=4,999 Volt

VR1=R1R1+(R2//R3)×Vs= 2,2K2,2K+(1K//5,6K)×5=3,608 Volt

Vx=R2//R3R1+(R2//R3)×Vs=1K//5,6K2,2K+(1K//5,6K)×5= 1,391 Volt

VR1+Vx=3,608 Volt+1,391 Volt=4,999 Volt

VR1=R1R1+(R2//R3)×Vs= 1K1K+(2,2K//5,6K)×5=1,938 Volt

Vx=R2//R3R1+(R2//R3)×Vs=2,2K//5,6K1K+(2,2K//5,6K)×5= 3,061 Volt

VR1+Vx=1,938 Volt+3,061 Volt=4,999 Volt