LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTONIKA ANALOG LANJUT

TRANSISTOR SEBAGAI SUMBER ARUS DAN CERMIN ARUS

OLEH

Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

# TUJUAN

- Mahasiswa dapat mengetahui rangkaian cermin arus.

- Mahasiswa dapat memahami fungsi dari transistor sebagai sumber arus dan cermis arus.

- Mahaasiswa dapat mempraktikkan dan menganalisa rangkaian cermin arus.

# DASAR TEORI

Cermin arus adalah sebuah rangkaian yang dapat memberikan arus konstan (IL) pada output transistor walaupun beban berubah-ubah (RL dan V). Arus IL nilainya akan sama atau mendekati (“cerminan”) arus transistor disebelahnya (Ix).

Terdapat beberapa manfaat cermin arus diantaranya :

- Penguat Operasional (Op-Amp): Current mirror digunakan dalam desain penguat operasional (op-amp) untuk menghasilkan referensi arus. Ini memungkinkan op-amp untuk beroperasi dalam mode penguatan arus yang konstan, yang sangat penting dalam aplikasi seperti penguat tegangan yang presisi.

- Pembangkit Arus (Current Source): Current mirror digunakan untuk membuat sumber arus yang stabil dan terukur. Sumber arus ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk sensor suhu, pengatur LED, pengukuran arus, dan berbagai aplikasi presisi lainnya.

- Pengatur Tegangan (Voltage Regulator): Current mirror digunakan dalam sirkuit pengatur tegangan untuk mempertahankan tegangan keluaran yang konstan meskipun beban atau tegangan masukan berubah.

- Pengontrol Biaya (Current Steering): Dalam sirkuit digital dan komunikasi serat optik, cermin arus dapat digunakan untuk mengendalikan arus dalam berbagai cabang sirkuit, sehingga mengarahkan arus dengan presisi.

- Referensi Tegangan (Voltage Reference): Current mirror digunakan dalam pembuatan referensi tegangan yang stabil dan terukur dalam sirkuit analog.

- Pengukuran dan Instrumen Pengujian: Current mirror digunakan dalam alat pengukuran dan instrumen pengujian untuk memastikan bahwa alat tersebut memberikan hasil yang konsisten dan akurat.

- Keamanan dan Deteksi Arus: Dalam sirkuit keamanan, seperti sistem deteksi kebocoran arus, cermin arus digunakan untuk memantau arus dan mendeteksi ketidaksesuaian yang dapat menunjukkan bahaya.

- Pengatur Kecepatan dan Posisi Motor: Current mirror dapat digunakan dalam sistem pengaturan kecepatan dan posisi motor.

Sementara penurunan rumus cermin arus didapatkan sebagai berikut :

Asumsikan 𝛽1 = 𝛽2= 𝛽

Cari 𝐼𝐵1:

𝐼𝐸1=𝐼𝐶1+𝐼𝐵1

𝐼𝐸1=𝛽𝐼𝐵1+𝐼𝐵1

𝐼𝐸1=(𝛽+1)𝐼𝐵1

IB1=IE1β+1

Asumsikan𝛽≫1 maka

IB1≈IE1β

Dengan cara yang sama maka

kita dapatkan:

IB2≈IE2β

Karena

𝑉𝐵𝐸1=𝑉𝐵𝐸2

maka

𝐼𝐵1=𝐼𝐵2=𝐼𝐵

Begitu juga

𝐼𝐸1=𝐼𝐸2=𝐼𝐸

𝐼𝑥=𝐼𝐵1+𝐼𝐵2+𝐼𝑐

𝐼𝑥=𝐼𝐵+𝐼𝐵+𝐼𝑐

𝐼𝑥=2𝐼𝐵+𝐼𝑐

Asumsikan 𝐼C=𝐼𝐸1=𝐼𝐸

Ix=2IEβ+1

Ix=2β+1 IE

Ix=2+ββ IE

Asumsikan 𝛽>>2 maka

𝐼X≈𝐼𝐸

Karena diasumsikan juga:

𝐼𝐿≈𝐼𝐸

Maka,

IL≈IX

Dimana

Ix=VCC-VCERX

Karena 𝑉𝐶𝐸=𝑉𝐵𝐸

maka:

Ix=VCC-VBERX

Sehingga IL akan konstan tidak tergantung RL dan V pada nilai berikut:

IL=VCC-VCERX

# ALAT DAN KOMPONEN

- Power Supply

- Jumper

- Resistor 1k, 330, 2,2k, 820

- Transistor

# LANGKAH KERJA

- Transistor sebagai Sumber Arus

- Implementasikan rangkaian berikut ini:

- Gunakan VCC = 10 volt, RC = 1 Kohm, RE = 330 ohm, VBB = 3 volt untuk ukur arus kolektor (IC), IE dan tegangan VCE.

- Lalu gunakan VCC = 10 volt, RC = 2,2 Kohm, RE = 330 ohm, VBB = 3 volt untuk ukur arus kolektor (IC), IE dan tegangan VCE.

- Ulangi Langkah 1 dan 2 untuk VBB = 5 volt.

- Gambarkan Garis Beban DC dari Langkah 1 s/d 3.

- Transistor sebagai Cermin Arus

- Implementasikan rangkaian berikut ini:

- Gunakan VCC = 10 volt, Rx = 1 Kohm, RL = 330 ohm, Vload = 3 volt untuk arus kolektor (IX), IE2 dan tegangan VCE1 dan VCE2.

- Lalu gunakan VCC = 10 volt, Rx = 1 Kohm, RL = 820 ohm, Vload = 3 volt untuk ukur arus kolektor (IX), IE2 dan tegangan VCE1 dan VCE2.

- Ulangi Langkah 1 dan 2 untuk Vload = 5 volt.

- Gambarkan Garis Beban DC untuk Q1 dan Q2 dari Langkah 1 s/d 3.