LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTONIKA ANALOG LANJUT

RANGKAIAN DIFFERENSIATOR DAN INTEGRATOR OP-AMP

OLEH

Nama : Kamila Anatasa Aulia Putri

NIM : 221331016

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

# TUJUAN PRAKTIKUM

    - Mendemonstrasikan prinsip kerja dari suatu rangkaian diffrensiator dan integrator, dengan menggunakan op-amp 741.

    - Rangkaian differensiator adalah suatu rangkaian yang menghitung nilai sesaat dari setiap titik pada kemiringan garis bentuk gelombang. Disisi lain integrator menghitung luasan dibawah kurva yang diberikan oleh bentuk gelombang.

    - Differensiasi dan integrasi adalah pasangan operasi matematik yang mempunyai efek berlawanan satu sama lain. Sebagai contoh, jika suatu bentuk gelombang diintegrasikan kemudian didifferensiasikan, maka akan didapat bentuk gelombang asalnya.

# DASAR TEORI

- Rangkaian Integrator

Suatu rangkaian yang menghasilkan output bentuk gelombang tegangan yang merupakan jumlahan (integral) dari bentuk gelombang tegangan input disebut dengan integrator atau penguat integrasi, seperti diperlihatkan pada gambar 1.

Gambar 1 : Rangkaian Integrator

Pernyataan untuk tegangan output (Vo) didapatkan dengan menggunakan hukum Kirchhoff’s arus pada titik V2 adalah:

i1 = IB + iF

Karena IB sangat kecil, maka dapat diabaikan, sehingga:

i1  iF

Dari hubungan antara arus dan tegangan pada kapasitor

IC = C dvdt

Maka dapat dituliskan:

Vin-V2R1=Cddt(V2-Vo)

Karena V1 = V2 ≈ 0, maka:

VinR1=Cddt(-Vo)

Tegangan output didapat dengan integrasi terhadap waktu untuk kedua sisi, atau:

Vo=-1R1CF01Vin dt+C

Dimana C adalah konstan integrasi yang proporsional dengan nilai dari tegangan output (Vo) pada t=0 detik.

Persamaan diatas menunjukkan bahwa tegangan output berbanding lurus dengan integral negatif dari teganganinput dan berbanding terbalik dengan konstanta waktu R1CF. Sebagai contoh, apabila inputnya adalah gelombang sinus, maka outputnya adalah gelombang cosinus; dan apabila inputnya adalah suatu gelombang persegi, maka outputnya adalah gelombang segitiga, seperti diperlihatkan pada gambar 2. Sebagai catatan, bentuk gelombang dari gambar 2 diatas diasumsikan bahwa R1CF = 1 detik dan C = 0.

Gambar 2: Bentuk gelombang input dan output ideal.

Untuk mengurangi error yang terjadi pada tegangan output, maka dalam praktek seringkali diberi hambatan RF parallel dengan kapasitor feedback CF, seperti pada gambar 3.

Gambar 3: Rangkaian integrator dalam praktek

Sebagai contoh, apabila dari gambar rangkaian diatas (Gambar 1) diberikan R1CF = 1 detik, input adalah suatu unit step (dc) seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Tentukan tegangan output dan gambarkan bentuk gelombangnya, dengan asumsi kondisi awal OP-AMP adalah 0.

Jawab:

Fungsi dari input adalah konstan, dimulai dari t = 0 detik, atau Vin = 2 Volt untuk 0 ≤ t ≤ 4 detik. Sehingga dengan menggunakan persamaan diatas, didapatkan:

Vo-0t=42dt=-2t40=-8 Volt

Bentuk gelombang tegangan output yang tergambar disebut sebagai ramp function, dengan kemiringan -2Volt/detik.

Gambar 4: Bentuk gelombang input dan output

- Rangkaian Diferensiator

Gambar 5 memperlihatkan rangkaian differensiator atau penguat differensiasi. Seperti

namanya, implikasi dari rangkaian tersebut adalah membentuk operasi matematik dari differensiasi, yaitu bentuk gelombang output merupakan derivative (turunan) dari bentuk gelombang input. Rangkaian differensiator dapat dibentuk dari suatu penguat inverting dasar dengan mengganti resistor input R1 dengan kapasitor C1.

Gambar 5: Rangkaian Differensiator

Pernyataan untuk tegangan output (Vo) didapatkan dengan menggunakan hukum Kirchhoff’s arus pada titik V2 adalah:

IC = IB + iF

Karena IB sangat kecil, maka dapat diabaikan, sehingga:

IC  iF

Dari hubungan antara arus dan tegangan pada kapasitor

C1ddtVin-V2=V2-V0RF

Kerena V1 = V2 ≈ 0, maka:

C1dVindt=-V0RF

Atau:

Vo=-RFC1dVindt

Persamaan diatas menunjukkan bahwa tegangan output sama dengan RFC1 kali negatif dari laju perubahan sesaat dari tegangan input Vin terhadap waktu. Karena differensiator berfungsi kebalikan dari integrator, maka gelombang input cosinus akan menghasilkan gelombang output sinus, atau gelombang input segitiga akan menghasilkan gelombang output persegi.

# RANGKAIAN PERCOBAAN

Gambar 6: Rangkaian Differensiator

Gambar 7: Rangkaian Integrator

Gambar 8: Pin Diagram dari OP-Amp 741

# PERALATAN YANG DIGUNAKAN

    - Resistor 10 Kohm ..........2 buah

    - Resistor 22 Kohm ..........1 buah

    - Resistor 2,2 Kohm ..........1 buah

    - Kapasitor 2,2 nF ............... 1 buah

    - Kapasitor 4,7 nF ............... 1 buah

    - IC 741 .................... 1 buah

    - Voltmeter dc

    - Oscilloscope

    - dc power supply

    - Function Generator

# PROSEDUR PERCOBAAN

    - Rangkailah seperti pada gambar 6 (Rangkaian Differensiator) yang bersesuaian dengan modu; praktikum atau dengan menggunakan breadboard.

    - Setelah dicek semua hubungan rangkain dengan benar, hubungkan tegangan supply sebesar +15 Volt dan -15 Volt.

    - Dengan menggunakan oscilloscope, hubungkan channel 1 ke input (vin) dan channel 2 ke output (vo).

    - Hubungkan rangkaian percobaan dengan sinyal generator, seperti teretera pada gambar 6, pilihlah gelombang segitiga dan aturlah besarnya level tegangan input sebesar 1 Volt peak-to-peak, pada frekuensi 400 Hz.

    - Gambarkan bentuk gelombang vin dan vout dari display oscilloscope pada kertas grafik. Yakinkan bahwa sinyal output adalah gelombang persegi (square wave) yang berbeda phase 180o dengan sinyal input vin.

    - Lepaskan sementara probe oscilloscope yang terhubung ke channel 2, dan aturlah posisi garis lurus pada layar (groud level) pada posisi yang sesuai. Hubungkan kembali probe oscilloscope pada posisi semula (output rangkaian differentiator), kemudian ukurlah tegangan peak negatip terhadap ground dari gelombang persegi dan catatlah pada table 1.

    - Ukurlah interval waktu sinyal negatip gelombang persegi (t1), kemudian catatlah pada table 1.

    - Hitunglah tegangan peak dari gelombang persegi sebagai hasil dari differensiasi gelombang segitiga, dengan persamaan sebagai berikut :

Vopeak=-2RF C Vmt1

Dimana Vm adalah tegangan peak dari gelombang segitiga. Catatlah hasilnya pada tabel 1.

    - Aturlah frekuensi input dari sinyal generator menjadi 1 kHz, kemudian ulangi langkah (6) sampai dengan (8) dan catatlah hasilnya pada table 1. Yakinkan bahwa tegangan output peak dari gelombang persegi akan bertambah.

    - Aturlah kembali frekuensi input dari sinyal generator menjadi 30 kHz. Apa yang terjadi dengan sinyal output ?

Catatan:

Sinyal output akan menjadi gelombang segitiga, dengan beda phase 180o. Pada saat frekuensi dinaikkan sampai mendekati 15,4 kHz, rangkaian akan berfungsi sebagai differentiator, karena reaktansi dari kapasitor 0,0047 µF akan lebih kecil dari 2,2 kΩ (RS). Diatas frekuensi tersebut, rangkaian akan berfungsi sebagai penguat inverting, dengan penguatan tegangan -RF/Rs

    - Ukurlah tegangan output peak-to-peak kemudian tentukan penguatan tegangannya, dan catatlah hasilnya pada table 1. Bandingkan hasil penguatan tegangan yang terjadi dengan suatu penguat inverting.

    - Rangkaikan seperti pada gambar 7 (rangkaian integrator) yang bersesuaian dengan modul praktikum atau dengan menggunakan breadboard.

    - Setelah di cek semua hubungan rangkaian dengan benar, hubungkan tegangan supply sebesar +15 Volt dan –15 Volt.

    - Dengan menggunakan oscilloscope, hubungkan channel 1 ke input (vin) dan channel 2 ke output (vo).

    - Hubungkan rangkaian percobaan dengan sinyal generator, seperti teretera pada gambar 7, pilihlah gelombang persegi (square wave) dan aturlah besarnya level tegangan input sebesar 1 Volt peak-to-peak, pada frekuensi 10 kHz.

    - Gambarkan bentuk gelombang vin dan vout dari display oscilloscope pada kertas grafik. Yakinkan bahwa sinyal output adalah gelombang segitiga (triangle wave) yang berbeda phase 180o dengan sinyal input vin.

    - Lepaskan sementara probe oscilloscope yang terhubung ke channel 2, dan aturlah posisi garis lurus pada layar (groud level) pada posisi yang sesuai. Hubungkan kembali probe oscilloscope pada posisi semula (output rangkaian integrator), kemudian ukurlah tegangan peak negatip terhadap ground dari gelombang segitiga dan catatlah pada table 2.

    - Ukurlah interval waktu sinyal negatip gelombang segitiga (t1), kemudian catatlah pada table 2.

    - Hitunglah tegangan peak dari gelombang segitiga sebagai hasil dari differensiasi gelombang persegi, dengan persamaan sebagai berikut :

Vopeak=-Vm t1R1 C

Dimana Vm adalah tegangan peak dari gelombang persegi. Catatlah hasilnya pada tabel 2.

    - Aturlah frekuensi input dari sinyal generator menjadi 4 kHz, kemudian ulangi langkah (17) sampai dengan (19) dan catatlah hasilnya pada table 2. Yakinkan bahwa tegangan output peak dari gelombang segitiga akan bertambah.

    - Aturlah kembali frekuensi input dari sinyal generator menjadi 100 Hz. Apa yang terjadi dengan sinyal output ?

Catatan:

Sinyal output akan menjadi gelombang persegi, dengan beda phase 180o. Pada saat frekuensi diturunkan sampai mendekati 724 Hz, rangkaian akan berfungsi sebagai integrator, karena reaktansi dari kapasitor 0,0022 F akan lebih besar dari 100 k (RS). Dibawah frekuensi tersebut, rangkaian akan berfungsi sebagai penguat inverting, dengan penguatan tegangan – RS/R1.

    - Ukurlah tegangan output peak-to-peak kemudian tentukan penguatan tegangannya, dan catatlah hasilnya pada table 2. Bandingkan hasil penguatan tegangan yang terjadi dengan suatu penguat inverting.

    - Dari hasil pengukuran dan perhitungan pada tabel 1, dan 2, berikan kesimpulan yang didapat dari percobaan ini.

# HASIL PRAKTIKUM

- Differensiator