LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTONIKA ANALOG LANJUT

RESPON FREKUENSI

OLEH

Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

- MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

Setelah melakukan praktikum mahasiswa dapat :

- Mengetahui karakteristik rangkaian komparator dan rangkaian penjumlah sebagai aplikasi dari rangkaian OP AMP

- Merangkai rangkaian komparator dan rangkaian penjumlah sebagai aplikasi dari rangkaian OP AMP.

- Menganalisis karakteristik rangkaian komparator dan rangkaian penjumlah sebagai aplikasi dari rangkaian OP AMP.

- DASAR TEORI

Terdapat banyak sekali penggunaan dari penguat operasional dalam berbagai jenis sirkuit listrik. Di bawah ini dipaparkan beberapa penggunaan umum dari penguat operasional dalam contoh sirkuit :

- Komparator (Rangkaian Pembanding)

Komparator merupakan salah satu aplikasi yang memanfaatkan penguatan terbuka (open-loop gain) penguat operasional yang sangat besar. Ada jenis penguat operasional khusus yang memang difungsikan semata-mata untuk penggunaan ini dan agak berbeda dari penguat operasional lainnya dan umum disebut juga dengan komparator . Komparator membandingkan dua tegangan listrik dan mengubah keluarannya untuk menunjukkan tegangan mana yang lebih tinggi.

Dimana Vs  adalah tegangan catu daya dan penguat operasional beroperasi di antara + Vs dan − Vs.

- Rangkaian Penguat Penjumlah (Summing Amplifier)

Penguat Penjumlah atau Summing Amplifier adalah jenis lain dari konfigurasi rangkaian penguat operasional (Op-amp) yang digunakan untuk menggabungkan tegangan hadir pada dua atau lebih input menjadi tegangan output.

Penguat penjumlah menjumlahkan beberapa tegangan masukan, dengan persamaan sebagai berikut  :

Vout = -RfV1R1+V2R2+...+VnRn

- Saat R1 = R2 = … = Rn dan Rf  saling bebas, maka :

Vout = -RfV1R1+V2R2+...+VnRn

- Saat R1 = R2 = … = Rn =Rf  , maka :

Vout = -(V1+V2+...+Vn)

Dengan keluaran adalah terbalik dan impedansi masukan dari masukan ke-n adalah Zn=Rn dimana V adalah virtual ground

- ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

- IC Op Amp 741			1 buah

- Resistor : 1k, 2,2k, 4,7k, 10k	1 buah

- Potensiometer 50k		1 buah

- Power Supply			1 buah

- AVO meter			1 buah

- Pinset				1 buah

- Jumper				Secukupnya

# LANGKAH KERJA

Kesehatan dan keselamatan kerja :

- Periksalah terlebih dahulu semua komponen aktif maupun pasif sebelum digunakan!

- Bacalah dan pahami petunjuk pratikum pada lembar kegiatan belajar!

- Pastikan tegangan keluaran catu daya sesuai yang dibutuhkan.

- Dalam menyusun rangkaian, perhatikan letak kaki-kaki komponen.

- Sebelum catu daya dihidupkan, hubungi dosen pendamping untuk mengecek kebenaran pemasangan rangkaian.

- Kalibrasi terlebih dahulu alat ukur yang akan digunakan.

- Dalam menggunakan meter kumparan putar, mulailah dari batas ukur yang besar. Bila simpangan terlalu kecil dan masih di bawah batas ukur yang lebih rendah, turunkan batas ukur.

- Hati-hati dalam penggunaan peralatan praktikum!

- Rangkaian Komparator

- Buat rangkaian seperti berikut :

- Hubungkan konektor VCC 12 Volt pada tegangan sumber 12 Volt.

- Hubungkan konektor GND pada ground.

- Sambunglah masukan V in + pada tegangan 5 Volt.

- Atur tegangan potensio lalu ukur tegangan sebesar 1V pada V in –

- Amati IND OUT dan ukur tegangan pada Vout

- Catat hasil pada tabel hasil yang telah disediakan

Tabel Percobaan :

| No | Tegangan Vin+ | Tegangan Vin- | Tegangan Vout |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5 Volt | 1 Volt |  |
| 2. | 5 Volt | 2 Volt |  |
| 3. | 5 Volt | 3 Volt |  |
| 4. | 5 Volt | 4 Volt |  |
| 5. | 5 Volt | 5 Volt |  |
| 6. | 5 Volt | 6 Volt |  |
| 7. | 5 Volt | 7 Volt |  |
| 8. | 5 Volt | 8 Volt |  |
| 9. | 5 Volt | 9 Volt |  |
| 10. | 5 Volt | 10 Volt |  |

- Rangkaian Penjumlah

- Buat rangkaian seperti gambar di bawah :

- Ukur tegangan output untuk V1, V2, SW1, dan SW2 dan lengkapi tabel berikut

| V1 (V) | V2 (V) | SW1 | SW2 | Vout(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +1,5 | +1,5 | On | Off |  |
|  |  | Off | On |  |
|  |  | On | On |  |
| -1,5 | +1,5 | On | Off |  |
|  |  | On | On |  |
| -1,5 | -1,5 | On | Off |  |
|  |  | On | On |  |