LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTONIKA ANALOG LANJUT

OSCILLATOR PHASE-SHIFT

OLEH

Nama : Ahsanuamala Asma Amanina

NIM : 221331002

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

- TUJUAN

- Mahasiswa mengetahui dan memahami teori dasar penguat umpan balik positif

- Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang kegunaan rangkaian Oscillator phase-shift

- Mahasiswa dapat mengetahui pengaruh perubahan komponen umpan balik terhadap penguatan rangkaian

- Mahasiswa dapat mengetahui karakteristik frekuensi dari rangkaian penguat umpan balik positif/Oscillator

- DASAR TEORI

Phaseshift adalah suatu rangkaian oscillator yang ditandai dengan adanya rangkaian high-pass filter sebanyak 3 pasang. Oscilator ini terdiri dari rangkaian RC cascade sebagai rangkaian feedbacknya.  Pada frekuensi osilasi, setiap rangkaian high-pass filter menghasilkan geseran fasa sebesar 60o sehingga rangkaian RC Cascade ini menghasilkan pergesaran fasa sebesar 180o dari frekuensi osilasi.

Rangkaian feedback adalah rangkaian dengan sebagian hasil output dikembalikan ke inputpenguat. penguatnya menggunakan inverting amplifer maka ada beberapa sinyal yang diproses terbalik(invert) dengan beda fasa 180o dari output.

Gambar 1 Rangkaian Oscillator Phase-shift

- ALAT DAN BAHAN

- DC Power Supply (1)

- Function Generator (1)

- Oscilloscope (1)

- BC107/BC108 NPN Transistor

- VCC = 12 V

- R1= 47KOhm, R2 = 10 KOhm, RC = 3,3KOhm, RE = 1,2 KOhm, Rf= 5,6 Kohm

- Cs=100µF, Cc = 100µF, Ce=100µF, Cf = 10nF

- Multimeter

- Kabel Jumper (secukupnya)

- Konektor Jumper (secukupnya)

- Kertas HVS, millimeter block

- LANGKAH-LANGKAH

  - Menyiapkan alat dan komponen yang akan digunakan

  - Mengatur power supply dengan tegangan 12V

  - Membuat gambar rangkaian dari rangkaian penguat Oscillator phase-shift

Gambar 2 Rangkaian Penguat Oscillator phase-shift

  - Melakukan percobaan diprotoboard sesuai dengan gambar rangkaian yang telah dibuat

  - Mengukur beda phasa pada setiap rangkaian high-pass filter.