LAPORAN LAB TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

Percobaan No.7

Pengukuran Karakteristik Band Pass Filter

Oleh:

Kelompok II /Kelas 3NK

- Bobby Widya Dwi E. (201344005)

- Dein Sutandi (201344007)

- Elita Lestari S. (201344008)

- Esther Mei M. S.  (201344009)

Tanggal percobaan : 07/11/2022

Tanggal pengumpulan laporan: 14/11/2022

PRODI TELEKOMUNIKASIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

NOVEMBER 2022

- Percobaan No: 7

- Judul Percobaan: Percobaan Karakteristik Band Pass Filter

- Tujuan:

Adapun tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah sebagai berikut:

- Menala atau tunning band pass filter

- Mengukur karakteristik BPF (insertion loss, ripple, cut off, shape factor)

- Landasan Teori

Band Pass Filter (BPF) adalah filter atau penyaring frekuensi yang melewatkan sinyal frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu, yakni melewatkan sinyal yang berada diantara frekuensi batas bawah hingga frekuensi batas atasnya. Frekuensi dari sinyal yang berada dibawah pita frekuensi maupun diatas, tidak dapat dilewatkan atau di redam oleh rangkaian band pass filter. Band Pass filter juga merupakan gabungan antara highpass dan lowpass filter. Filter band pass akan meneruskan sinyal-sinyal frekuensi antara  (median  frequency) dan menahan frekuensi di bawah dan di atas median tersebut.

Band pass filter pass filter hanya dapat meloloskan yang frekuensi-frekuensi yang berada dalam rentang tertentu yang dibatasi oleh frekuensi cutoff bawah dan atasnya.

Karakteristik Band Pass Filter

- Insertion Loss

Insertion loss adalah hilangnya sinyal yang merambat pada perangkat directional coupler dan biasanya dinyatakan dalam dB. Insertion loss dapat juga dinyatakan sebagai perbandingan daya yang dikirim atau input (Pin), terhadap daya yang diterima atau output (Pout).

- Ripple

Ripple adalah ukuran dari kerataan passband rangkaian yang dinyatakan dalam dB.

- Stop Band

Berkebalikan dengan band pass filter, frekuensi dari w1 radian/detik sampai w2 radian/detik adalah ditolak, sementara frekuensi lain diteruskan.

- Shape Factor

Perbandingan BW 60dB (redaman besar) terhadap BW 3dB (redaman kecil) atau(seberapa miring terhadap ideal).

- Frekuensi Cut Off

Cut off  adalah adalah batas frekuensi antara sinyal yang dapat diteruskan dan yang diredam.

- Pass Band

Pass Band adalah wilayah (pita frekuensi) di mana filter harus melewatkan input ke outputnya dengan penguatan unit. Dapat dikatakan pula bahwa pass band adalah rentang frekuensi yang diperbolehkan melewati filter.

- Set Up Pengukuran

- Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah sebagai berikut:

• Hewlet-Packard Type 8620C Sweep Oscillator. 0.01-2.4 GHz

• Komputer

• Tracking generator

• Spectrum analyzer

• Filter BPF

• Perangkat lunak Signal Hound

• Kabel BNC

• Konektor BNC to BNC

• Filter K&L Microwave Inc 4L120-100-NP/N

- Metode Percobaan

- Kalibrasi Tracking Generator

Sebelum mengukur BPF, perlu dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Untuk mengkalibrasi, hubungkan Spectrum Analyzer ke Tracking Generator menggunakan kabel BNC to BNC. Pada Software Signal Hound 2.18 yang terdapat pada komputer, atur frekuensi start dan stop yang rentangnya disesuaikan dengan filter BPF nya, dan klik start pada menu Tracking Generator. Kemudian, pada Tracking Generator Setup pilih Sweep Thru Immediately dan Absolute Amplitude (- 30 to 10dBm) dan klik OK. Setelah itu, maka akan muncul sinyal yang berada pada level 0 dB. Lalu, pada tampilan saat akan memulai tracking generator, klik Store Thru. Setelah itu, lepaskan konektor BNC to BNC pada Tracking dan Spectrum Analyzer.

- Pengukuran Karakteristik BPF dengan Menala

Setelah dilakukan kalibrasi, sudah bisa digunakan untuk mengukur BPF. Untuk menala Band Pass Filter, hubungkan tracking generator ke satu di antara port cavity serta spectrum analyzer ke port lainnya dengan menggunakan konektor BNC to BNC. Setelah itu lepas kabel terhubung dengan input ouput kedua alat tersebut lalu ganti dengan kabel BNC yang telah terhubung dengan BPF. Kemudian, beri mark pada frekuensi center sebagai acuan untuk menala Band Pass Filter. Lalu, putar sekrup-sekrup pada cavity untuk menala sampai didapatkan respon dari Band Pass Filter yang terbaik. Setelah itu, akan didapatkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menghitung parameter-parameter pada Band Pass Filter. Setelah didapatkan data datanya, maka lakukan perhitungan parameter dari karakteristik BPF.

- Pengukuran Karakteristik BPF Tanpa Menala

Untuk melakukan pengukuran BPF tanpa tunning (fix) yaitu dengan menghubungkan Filter BPF dengan tracking generator dan spectrum analyzer menggunakan connector N to BNC. Setelah filter terhubung, maka pada layar komputer akan menampilkan grafik karakteristik dari filter yang digunakan, Setelah itu, beri mark pada grafik yang menunjukkan data-data yang akan digunakan. Setelah didapatkan data datanya, maka lakukan perhitungan parameter dari karakteristik BPF.

- Hasil Praktikum

- Analisis dan Kesimpulan