LAPORAN LAB TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

Percobaan No.7

Penalaan Band Pass Filter

Oleh:

Kelompok II /Kelas 3NK

- Bobby Widya Dwi E. (201344005)

- Dein Sutandi (201344007)

- Elita Lestari S. (201344008)

- Esther Mei M. S.  (201344009)

Tanggal percobaan : 07/11/2022

Tanggal pengumpulan laporan: 14/11/2022

PRODI TELEKOMUNIKASIKASI – TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

NOVEMBER 2022

- Percobaan No: 7

- Judul Percobaan: Penalaan Band Pass Filter

- Tujuan:

Adapun tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah sebagai berikut:

- Memahami tentang cara kerja, fungsi, dan kegunaan Band Pass Filter.

- Mengukur karakteristik transmisi Band Pass Filter yaitu insertion loss, ripple, frekuensi cut off, pass band, stop band, stop band attenuation, shape factor, dan Q (faktor kualitas).

- Landasan Teori

Band Pass Filter (BPF) adalah filter atau penyaring frekuensi yang melewatkan sinyal frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu yakni melewatkan sinyal yang berada diantara frekuensi batas bawah hingga frekuensi batas atasnya. Dengan begitu, Band Pass Filter (Tapis Lolos Atas) ini akan menolak atau melemahkan sinyal frekuensi yang berada diluar rentang yang ditentukan tersebut. Salah satu aplikasi sederhana Band Pass Filter adalah pada penguat audio, pengendali nada (tone control) dan penyaring crossover speaker.

Pada rangkaian-rangkaian tersebut, terkadang hanya perlu melewatkan rentang frekuensi tertentu yang tidak dimulai dari 0Hz atau memerlukan sinyal yang berakhir pada suatu titik frekuensi tinggi tertentu. Sebuah Tapis Lolos Antara/Band Pass Filter (BPF) Pasif yang bisa meloloskan rentang atau pita frekuensi tertentu pada dasarnya bisa dihasilkan dengan cara menggabungkan rangkaian Low Pass Filter (Tapis Lolos Bawah) dan ragkaian High Pass Filter (Tapis Lolos Atas).

Rangkaian Band Pass Filter

Berbeda halnya dengan Low Pass Filter yang hanya melewatkan sinyal frekuensi rendah dan melemahkan frekuensi tinggi atau High Pass Filter yang hanya melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan melemahkan frekuensi rendah. Band Pass Filter ini dapat melewatkan sinyal pada pita (sebaran) frekuensi tertentu atau melewatkan sinyal diantara batas frekuensi yang ditentukan.

Rentang frekuensi yang berada diantara frekuensi batas atas (Wh) dan frekuensi batas bawah (WI) ini biasanya dikenal dengan filter Bandwidth. Bandwidth umumnya didefinisikan sebagai rentang frekuensi yang berada diantara dua titik batas frekuensi yang ditentukan (fc), yakni 3dB dibawah pusat maksimum atau puncak resonansi dan melemahnya frekuensi lain yang berada diluar dua titik batas ini.

Frekuensi yang tersebar luas biasa disebut dengan Bandwidth (BW) yang pada dasarnya merupakan perbedaan antara frekuensi cut-off yang lebih rendah (fc lower) dan poin frekuensi cut-off yang lebih tinggi (fc higher). Dengan begitu, BW = fH – fL. Agar penyaring atau Band Pass Filter ini bisa berfungsi dengan benar, frekuensi cut-off Low Pass Filter harus lebih tinggi daripada frekuensi cut off High Pass Filter.

Berdasarkan kurva dari karakteristik Band Pass Filter tersebut kita dapat mengetahui beberapa karakteristik dari Band Pass Filter yaitu:

a. Ripple

Ripple menunjukkan ukuran dari kerataan passband pada LPF dan dinyatakan dalam dB.

b. Insertion Loss (IL)

Insertion  Loss   merupakan  rasio/perbandingan  dalam  dB  antara  daya masukan   dengan   sejumlah   daya   keluaran.   Pengukuran insertion   loss  bertujuan  untuk  mengetahui  berapa  daya  yang  hilang  pada port keluaran dari daya input yang diberikan pada saat pentransmisian. Makin kecil nilai IL makin baik efisiensi sebuah filter.

c. Frekuensi Cutt-off

Pada BPF, frekuensi cut off merupakan frekuensi yang menjadi batas untuk melewatkan sinyal masukan yang memiliki frekuensi pada rentang yang ditentukan. Terdapat dua frekuensi cut off pada BPF yaitu frekuensi cut off atas (Frekuensi Cut Off 1) dan frekuensi cut off bawah (Frekuensi Cut Off 2)

d. Pass Band

Pass Band adalah wilayah (pita frekuensi) di mana filter harus melewatkan input ke outputnya dengan penguatan unit. Dapat dikatakan pula bahwa pass band adalah rentang frekuensi yang diperbolehkan melewati filter.

e. Stop Band

Stop band adalah pita frekuensi sinyal input yang terhalang atau lebih dilemahkan oleh filter.

f. Stop Band Attenuation

Stop Band merupakan kebalikan dari pass band sehingga dapat dikatakan pula bahwa stop band adalah frekuensi yang diblokir oleh filter. Sedangkan Stop Band Attenuation adalah atenuasi minimum yang diinginkan dalam stop-band.

g. Shape Factor

Shape factor pada band pass filter merupakan perbandingan antara lebar

pita atau bandwidth pada stopband dan lebar pita pada passband

h. Faktor Kualitas (Q)

Faktor kualitas pada band pass filter merupakan berbandingan nilai

frekuensi center fC dengan lebar pita pada respon 3dB di bawahnya.

- Setup Pengukuran:

- Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Komputer

2. Tracking generator

3. Spectrum analyzer

4. Filter BPF 2300 MHz -2400 MHz

5. Filter BPF 1867.5 MHz

6. Perangkat lunak Signal Hound

7. Kabel BNC

8. Konektor BNC to BNC

- Metoda Pengukuran

- Hasil dan Pembahasan

- BPF 2,2 GHz – 2,5 GHz (Filter Fix)

Pada gambar diatas didapat nilai frequency start, frequency stop, frequency center, dan beberapa titik yang sudah ditandai oleh marker.

Tabel frequency start, frequency stop, frequency center.

| Frekuency start | 2,2 GHz |
| --- | --- |
| Frequency center | 2,35 GHz |
| Frequency stop | 2,5 GHz |

Tabel Nilai Marker

| Marker | Frequency (MHz) | Gain (dBm) |
| --- | --- | --- |
| Marker 1 | 2340 | -6,1 |
| Marker 2 | 2372,5 | -7,6 |
| Marker 3 | 2303,5 | -9,8 |
| Marker 4 | 2389 | -9,9 |
| Marker 5 | 2245,5 | -45,3 |
| Marker 6 | 2436 | -45 |

- Pengukuran dan Perhitungan

- Ripple

Ripple (dB) = marker 1 + marker 2

= -6,1+(-7,6)

= 13,7 dB

Titik Tengah 𝑅𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒 =  marker 1 + marker 2 2

= -6,1+(-7,6)2

= 6,85 𝑑𝐵m

- Insertion Loss

𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐿𝑜𝑠𝑠 (𝑑𝐵) = 0 − (marker 1)

= 0 − (-6,1)

= 6,1 dB

- Frekuensi Cut-Off

Pada Band Pass Filter (BPF), terdapat 2 Frekuensi Cut-Off, dimana sinyal yang dilewatkan adalah sinyal yang hanya berada diantara 2 Frekuensi Cut-Off ini yaitu yang Low dan yang High. Pada gambar dapat terlihat bahwa frekuensi cut-off rendah berada sekitar pada 2303,5 MHz dan yang tinggi berada sekitar pada 2389 MHz, maka:

• 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐶𝑢𝑡 − 𝑂𝑓𝑓 1 (𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟 3) = 2303,5 𝑀𝐻𝑧

• 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐶𝑢𝑡 − 𝑂𝑓𝑓 2 (𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟 4) = 2389 𝑀𝐻𝑧

- Pass Band

𝑃𝑎𝑠𝑠 𝐵𝑎𝑛𝑑 = Marker 3 – start frekuensi

= 2303,5 – 2200 𝑀𝐻𝑧

𝑃𝑎𝑠𝑠 𝐵𝑎𝑛𝑑 = 103,5 𝑀𝐻𝑧

- Stop Band

𝑆𝑡𝑜𝑝 𝐵𝑎𝑛𝑑 = 𝑆𝑡𝑜𝑝 Frekuensi −  𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟 5

= 2500 𝑀𝐻𝑧 – 2245,5𝑀𝐻𝑧

= 254,5 𝑀𝐻𝑧

- Shape Factor

Shape Factor = mark 6-mark 5mark 3-mark 4

= 2436 MHz-2245,4 MHz2303,5 MHz-2389 MHz

= -2,22 MHz

- BPF 1,8675 GHz

Pada gambar diatas didapat nilai frequency start, frequency stop, frequency center, dan beberapa titik yang sudah ditandai oleh marker.

Tabel frequency start, frequency stop, frequency center.

| Frekuency start | 1,8175 GHz |
| --- | --- |
| Frequency center | 1,8675 GHz |
| Frequency stop | 1,9175 GHz |

Tabel Nilai Marker

| Marker | Frequency (MHz) | Gain (dBm) |
| --- | --- | --- |
| Marker 1 | 1869,3 | -2,8 |
| Marker 2 | 1872,7 | -4,2 |
| Marker 3 | 1858,7 | -6,3 |
| Marker 4 | 1877,3 | -6,2 |
| Marker 5 | 1851,9 | -46,7 |
| Marker 6 | 1889,1 | -46,2 |

- Pengukuran dan Perhitungan

- Ripple

Ripple (dB) = marker 1 + marker 2

= -2,8+(-4,2)

= 7 dB

Titik Tengah 𝑅𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒 =  marker 1 + marker 2 2

= -2,8+(-4,2)2

= 3,5 𝑑𝐵m

- Insertion Loss

𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐿𝑜𝑠𝑠 (𝑑𝐵) = 0 − (marker 1)

= 0 − (-2,8)

= 2,8 dB

- Frekuensi Cut-Off

Pada Band Pass Filter (BPF), terdapat 2 Frekuensi Cut-Off, dimana sinyal yang dilewatkan adalah sinyal yang hanya berada diantara 2 Frekuensi Cut-Off ini yaitu yang Low dan yang High. Pada gambar dapat terlihat bahwa frekuensi cut-off rendah berada sekitar pada 1858,7 MHz dan yang tinggi berada sekitar pada1877,3, maka:

• 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐶𝑢𝑡 − 𝑂𝑓𝑓 1 (𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟 3) = 1858,7 𝑀𝐻𝑧

• 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐶𝑢𝑡 − 𝑂𝑓𝑓 2 (𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟 4) = 1877,3 𝑀𝐻𝑧

- Pass Band

𝑃𝑎𝑠𝑠 𝐵𝑎𝑛𝑑 = Marker 3 – start frekuensi

= 1858,7  – 1817,5 𝑀𝐻𝑧

𝑃𝑎𝑠𝑠 𝐵𝑎𝑛𝑑 = 40,9 𝑀𝐻𝑧

- Stop Band

𝑆𝑡𝑜𝑝 𝐵𝑎𝑛𝑑 = 𝑆𝑡𝑜𝑝 Frekuensi −  𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑟 5

= 1,9175 𝑀𝐻𝑧 – 1851,9 𝑀𝐻𝑧

=  65,6 𝑀𝐻𝑧

- Shape Factor

Shape Factor = mark 6-mark 5mark 3-mark 4

= 1889,1 MHz -1851,9 MHz1877,3 MHz -  1858,7MHz

= - 2 MHz

- Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN