LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI

BAND PASS FILTER

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Elektronika Telekomunikasi

Oleh

Gaitsha Azzahra Devitrya

221344012

Tanggal Percobaan: 27 Februari 2025

Tanggal Penyerahan: 6 Maret 2025

Instruktur: 1. Ir.Elisma, M.Sc.

2. Ir.Enceng Sulaeman, M.T

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

|  | Modul 1 Band Pass Filter (BPF) dengan 3 tingkat penalaan |
| --- | --- |

- Tujuan Praktikum:

Setelah mempelajari Modul ini mahasiswa diharapkan dapat

- Merakit rangkaian filter pasif

- Melakukan penalaan rangkaian filter untuk mendapatkan respon frekuensi yang diinginkan.

- Mengetahui respon band pass filter dan  -3dB melalui pengukuran.

- Merangkai pengukuran respon frekuensi dengan metoda wobbler.

- Dasar Teori

Pada sistem komunikasi radio, sering muncul kebutuhan meloloskan band  frekuensi tertentu dan memblok band frekuensi di bawah dan di atasnya. Rangkaian yang digunakan untuk melakukan hal ini disebut tapis (filter). Sifat filter umumnya adalah melewatkan sinyal masukan pada frekuensi tertentu dan meredam sinyal masukan pada frekuensi lainnya. Daerah frekuensi sinyal masukan yang dilewatkan (tidak diredam) disebut pass band dan daerah frekuensi sinyal masukan yang diredam disebut stop band, titik pertemuan / peralihanan antara pass band dan stop band disebut sebagai frekuensi cut off.

Berdasarkan daerah frekuensi yang diloloskan (pass band) dan daerah frekuensi yang diredam (stop band) filter ideal dapat dibagi menjadi Low Pass Filter, High Pass Filter, Band Pass Filter dan Band Rejection Filter.

Karakteristik Band pass filter:

Band pass filter memiliki dua buah frekuensi cut off, frekuensi cut off bawah disebut fL atau f1 dan frekuensi cut off atas disebut fH atau f2. Band pass filter akan meredam sinyal dengan frekuensi dibawah (diluar) frekuensi cut off dan akan melewatkan / meloloskan sinyal dengan frekuensi diantara fL dan fH.

Kurva ideal dari Band Pass Filter ditunjukan oleh gambar-1

Gbr. 1.1 Respon frekuensi filter band pass

Secara praktik, bentuk respon frekuensi rangkaian akan terlihat seperti ditunjukkan oleh gambar 2 berikut:

Gbr. 1.2 Respon frekuensi filter band pass (secara praktik)

pita frekuensi dari band pass filter gambar-2 adalah frekuensi dimana tegangan U2 berada 3dB dibawah nilai maksimumnya, tegangan pada titik -3d B adalah saat           U2 = U2max2  0.7 U2max

Berikut ini adalah contoh rangkaian band pass filter komponen pasif dengan tiga tingkat penalaan

Gbr. 1.3 Rangkaian band pass filter dengan tiga tingkat penalaan

Ketiga tingkat rangkaian resonansi ditala pada frekuensi resonansi yaitu :

Respons frekuensi rangkaian tergantung pada impedansi setiap tingkat yang berubah terhadap frekuenasi. Pass band yang diinginkan dapat diperoleh hanya bila filter dipasang beban dengan impedansi yang sama dengan impedansi karaktristik filter dan impedansi sumber. Impedansi karakteristik dinyatakan oleh:

dan pada prakteknya R ditentukan sebesar 1,25 Z0.

- Alat dan Komponen yang digunakan

1   Generatorfungsi sweep

1   Osiloskop dual trace

2   Test probe, 10 : 1

1   Papanrangkaian

1   Resistor 47 ohm

2   Resistor 330 ohm

2   Resistor 470 ohm

1   Resistor 10 kilo ohm

1   Resistor 100 kilo ohm

3   Kapasitorvaiabel 5 – 500 pF

1   Kapasitor 1 nFatau 470 pF

3   induktor 140 µH

1   Dioda AA118

- Rangkaian Percobaan

Gbr. 1.4 Rangkaian percobaan

Resistor :

R1 = 47 ohm

R2 = 800 ohm (470 seri 330 ohm)

R3 = 800 ohm (470 seri 330 ohm)

R4 = 100 kohm

Kapasitor :

C1 = 5 … 500 pF, variable

C2 = 5 … 500 pF, variable

C3 = 5 … 500 pF, variable

C4 = 1 nF  ( 470 pF)

Induktor :

L1 = 140 µH

L2 = 140 µH

L3 = 140 µH

Dioda :

V1 = AA 118

5. Pengukuran

5.1    Buatlah rangkaian gambar 1. 4.

Lakukan Pengukuran pada setiap tingkat dengan ketentuan

Sinyal generator : Sinus, 1 Mhz, Amplitudo 8Vpp

Osiloskop : Y1 = 0,1 V/div, 10 : 1, AC

X  = 0,5 µs/div.

Lepas hubungan B1. Tampilkan dan ukur tegangan pada rangkaian resonansi L1-C1 dengan Osiloskop.

5.1.1 Tala rangkaian resonansi dengan C1 hingga didapat output maksimum. Kurangi output generator sedemikian sehingga tegangan saat rangkaian beresonansi adalah 8 Vpp. Ukur frekuensi 3 dB atas dan frekuensi 3 dB bawah.

5.1.2 Ganti C1 dengan C2 kemudian dengan C3. Ulangilangkah 5.1.1.

5.2    Pass band filter tiga tingkat.

Hubungkan B1. Kembalikan rangkaian seperti pada 5.1. Dioda V1 dilepas

Pengaturan osiloskop dan sinyal generator tetap sama seperti sebelumnya. Tampilkan dan ukur tegangan pada titik MP1 dengan osiloskop.

5.2.1 Dapatkan frekuensi-3dB filter tiga tingkat tersebut.

5.3    Respons band pass dengan mengunakan wobbler generator.

Generator : Sinus, 1 Mhz, amplituda maksimum.

switch pada posisi ‘Sweep’, atur ‘Sweep time’ dan ‘Sweep width” pada posisi searah jarum jam penuh.

Osiloskop : Y1 = 0,1 V/div , AC, hubungkan ke MP1.

X  = 0,1 V/div , DC, hubungkan kepengendali VCO generator.

Gambar 1.5 Blok diagram setup alat untuk metoda wobbler