LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA TELEKOMUNIKASI

DEMODULATOR AM

Disusun Oleh:

Gaitsha Azzahra Devitrya

231344012

Tanggal Percobaan: Kamis, 23 Mei 2025

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

- Judul Percobaan : Demodulator AM

- Tujuan Praktikum:

Setelah mempelajari Modul ini mahasiswa diharapkan dapat

- Merakit rangkaian Demodulator AM dari gambar rangkaian yang diberikan.

- Menjelaskan fungsi setiap komponen rangkaian Demodulator AM .

- Mengidentifikasi tiga komponen signal AM.

- Mempelajari fungsi low pass filter yang dipasang setelah rangkaian penyearah

- Mempelajari kaitanan antara tegangan referensi dc dan indeks modulasi.

- Mempelajari pengaruh nilai komponen rangkaian Demodulator AM terhadap signal output.

- Dasar Teori

Pada receiver radio, Demodulator AM menjalankan dua fungsi yaitu mengambil kembali signal pemodulasi (informasi) dari signal AM dengan menggunakan filter dan penyearah yang sesuai.

Signal termodulasi AM adalah signal yang amplitudo dari tegangan carrier UC berubah sesuai dengan perubahan signal pemodulasi. Besarnya perubahan tergantung pada amlitudo signal pemodulasi UM yang dinyatakan dengan indeks modulasi :

1

AM-Demodulator menghasilkan sebuah tegangan referensi dc yang besarnya tergantung pada amplituda carrier rata-rata.Tegangan dc ini digunakan untuk mengontrol gain melalui AGC supaya output dari penguat audio tetap konstan walaupun signal AM yang diterima berubah (fading).

- Komponen dan Alat Ukuryang digunakan

2       Function generator dengan fasilitas modulasi AM.

1       Papan rangkaian

1       Osiloskop

2       Test probe 10 : 1 atau 1 : 1

1       Resistor 470 ohm

3       Resistor 10 k ohm

1       Resistor 4,7k ohm

1       Kapasitor 47 pF

2       Kapasitor 1 nF

2       Kapasitor 10 nF

2       Kapasitor 0,1 µF

2       Kapasitorelektrolik 2,2 µF

- Dioda AA 118

- Rangkaian Percobaan

Gbr. 9.1Rangkaian percobaan

Resitor

R1 = 10 k ohm

R2 = 10 k ohm

R3 = 10 k ohm

R4 = 4,7k ohm

Kapasitor

C1 = 1 nF

C2 = 1 nF

C3 = 2,2 µF (elektrolit)

C4 = 10 nF

C5 = 100 nF

Tambahan

C6 = 47 pF

C7 = 10 nF

C8 = 100 nF

Dioda

V1 = AA 118

- Pengukuran

6.1     Buat rangkaian gambar 9.1.

Pengukuran tanpa modulasi

Generator 1 : Sinusoidal, 500 kHz, Upp = 6 V

Osiloskop :Kedua kanal dikopling ke DC, 1V/div

T.B = 0,5 µs/div

Sinyal pemicu (Trigger) dipasang untuk kanal1

6.1.1  Pasang carrier tak termodulsi pada input rangkaian dan peragakan dengan kanal 1 osiloskop. Gunakan kanal 2 untuk mengukur tegangan pada titik B, C, dan D. Gambar ketiga tegangan pada kertas millimeter blok.

6.1.2  Jelaskan fungsi komponen D, R1 – C1, R2 – C2 dan C4.

Sebagai tambahan informasi, setiap komponen tersebut dilepas bergantian dan lihat efeknya pada tegangan di B, C, D.

6.2   Mengambil kembali signal pemodulasi dari signal termodulasi AM.

Generator 1 : Sinusoidal, frekuensi carrier fC = 500 kHz.

Generator 2 : Sinusoidal, frekuensi pemodulasi fM = 1 kHz.

Osiloskop : X = 0,2 ms/div

Y1 = 1 V/div

Y2 = 1 V/div

Trigger di kanal 1.

Atur indeks modulasi sehingga signal AM pada titik A adalah Upp = 8V maksimum dan 4 V minimum.

6.2.1 Hitung indeks modulasi.

6.2.2 Amati tegangan pada titik B. Lepas kapasitor C1dan jelaskan gambar yang terlihat

di osiloskop.

Lepaskan carrier dan perhatikan efeknya.

Pasang lagi C1dan jelaskan pengaruhnya (disini carrier tetap dilepas).

Tegangan di titik B terdiri dari tiga komponen, sebutkan.

6.2.3  Ukur tegangan pada titik C dan D pada kanal 2. Gambar peragaan osiloskop di

titik C pada kertas millimeter blok. tegangan pada titik C berbeda dari tegangan

pada titik B.

Jelaskan kenapa berbeda.Apa fungsi dari C4?.

6.3    Pengambilan tegangan referensi dc.

Penyetelan generator dan osiloskop seperti sebelumnya. Signal AM tetap diperagakan pada kanal 1.

6.3.1 Gambar peragaan osiloskop pada titik E pada diagram yang sama seperti pada 5.2.3. dengan mengunakan warna berbeda.

Jelaskan bagaimana tegangan pada titik E dihasilkan.

6.3.2 Peragakan tegangan referensi pada titik E. Ubah aplituda carrier.

Jelaskan efeknya pada tegangan referesi.

6.3.3 Amati perubahan pada tegangan referensi bila indeks modulasi diubah dan bila   dikecilkan sampai 0 %. Amplitudo carrier sama seperti pada awal.

6.4    Efek dari nilai komponen.

Penyetelan generator dan osiloskop seperti semula. Frekuensi generator 2 ditetapkan seperti pada langkah berikut.

6.4.1 Variasi pada nilaiC1 : 1 nF, 10 nF, 100 nF. Peragakan tegangan pada titik D dengan frekuensi pemodulasi 4,5 kHz dan 500 Hz. Jelaskan pengaruh nilai C1 pada output.

6.4.2 Variasi C2 : 47 pF, 1 nF, 10 nF. Peragakan tegangan di titik D  pada frekuensi pemodulasi 4,5 kHz. Jelaskan efek dari nilai C2 pada signal output.

6.5    Apa akibatnya bila dioda dibalik?.

- Hasil Percobaan