Nama	: Abdul Rozak A

NIM	: 221344033

Kelas	: 2B – TNK

Rangkuman Minggu 8 Mikroprosesor dan Interface

LEA SI, DAT

| Op code |  |  |  |  |  | D | W | Mod |  | Reg |  |  | R/M |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 |  |  |  | D |  |  |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  |

MOV BX,1234 (alternate encoding)

| Op code |  |  |  | W | reg |  |  | LD/DLB | HD/DHB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34(dec) | 12(dec) |
| B |  |  |  | B |  |  |  | D2 | 04 |

MOV CX, 1234H

| Op code |  |  |  | W | reg |  |  | LD/DLB | HD/DHB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 12 |
| B |  |  |  | 9 |  |  |  | 34 | 12 |

MOV DX,[1000]

| Op code |  |  |  |  |  | D | W | Mod |  | Reg |  |  | R/M |  |  | LD/DLB | HD/DHB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00(dec) | 10(dec) |
| 8 |  |  |  | B |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | E8 | 03 |

MOV SI,[1000H]

| Op code |  |  |  |  |  | D | W | Mod |  | Reg |  |  | R/M |  |  | LD/DLB | HD/DHB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00 | 10 |
| 8 |  |  |  | B |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | 00 | 10 |

MOV AX,[BX]

| Op code |  |  |  |  |  | D | W | Mod |  | Reg |  |  | R/M |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 |  |  |  | B |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  |

MOV AX, BX

| Op code |  |  |  |  |  | D | W |  |  | Reg1 |  |  | Reg2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | 3 |  |  |  |

MOV DX, [BX+SI]

| Op code |  |  |  |  |  | D | W | Mod |  | Reg |  |  | R/M |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  | B |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |

R/M[BX+SI]

Mod[BX+SI]

MOV [BP+SI], BL

| Op code |  |  |  |  |  | D | W | Mod |  | Reg |  |  | R/M |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | A |  |  |  |

R/M[BP+SI]

Mod[BP+SI]

MOV [BP+DI-123H], CH

| Op code |  |  |  |  |  | D | W | Mod |  | Reg |  |  | R/M |  |  | LD | HD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | -01 |
| 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  | DD | FE |

R/M[BP+DI]

Mod[BP+DI-123H]

MOV DX, [BX+SI+1122H]

| Op code |  |  |  |  |  | D | W | Mod |  | Reg |  |  | R/M |  |  | LD | HD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 |
| 8 |  |  |  | B |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22 | 11 |

R/M[BX+SI]

Mod[BX+SI+1122H]

MOV DX, [BX+SI+1122]

| Op code |  |  |  |  |  | D | W | Mod |  | Reg |  |  | R/M |  |  | LD | HD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22(dec) | 11(dec) |
| 8 |  |  |  | B |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 62 | 04 |

R/M[BX+SI]

Mod[BX+SI+1122]

MOV W.[BX+DI+1794H], 1234H

| Op code |  |  |  |  |  | D | W | Mod |  |  |  |  | R/M |  |  | LD | HD | DLB | DHB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 17 | 34 | 12 |
| C |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 94 | 17 | 34 | 12 |

R/M[BX+DI]

Mod[BX+DI+1794H]

MOV W.[BX+DI+1000], 14H

| Op code |  |  |  |  |  | D | W | Mod |  |  |  |  | R/M |  |  | LD | HD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00(dec) | 10(dec) | 14 |
| C |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | E8(hex) | 03(hex) | 14 |

R/M[BX+DI]

Mod[BX+DI+1000]

MOV   [BX+DI+1000], 14H

| Op code |  |  |  |  |  | D | W | Mod |  |  |  |  | R/M |  |  | LD | HD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00(dec) | 10(dec) | 14 |
| C |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | E8(hex) | 03(hex) | 14 |

R/M[BX+DI]

Mod[BX+DI+1000]

MOV W.[BX+DI+1056H], 14H

| Op code |  |  |  |  |  | D | W | Mod |  |  |  |  | R/M |  |  | LD | HD | DLB | DHB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 10 | 14 | 00 |
| C |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 56 | 10 | 14 | 00 |

R/M[BX+DI]

Mod[BX+DI+1056H]

MOV [BX+SI+1234H],5678H

| Op code |  |  |  |  |  | D | W | Mod |  |  |  |  | R/M |  |  | LD | HD | DLB | DHB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 78 | 56 |
| C |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 34 | 12 | 78 | 56 |

R/M[BX+SI]

Mod[BX+SI+1234H]

MOV ES:[BP+DI+1E3DH], 1234H

| Segment overide | Op code |  |  |  |  |  | D | W | Mod |  |  |  |  | R/M |  |  | LD | HD | DLB | DHB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3D | 1E | 34 | 12 |
| 26 | C |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3D | 1E | 34 | 12 |

R/M[BP+DI]

Mod[BP+DI+1EDH]

MOV SS:[BX+DI+10], 1234H

| Segment overide | Op code |  |  |  |  |  | D | W | Mod |  |  |  |  | R/M |  |  | LD | HD | DLB | DHB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10(dec) | 34 | 12 |
| 36 | C |  |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | A(hex) | 34 | 12 |

R/M[BX+DI]

Mod [BX+DI+10]

MOV CS:[BX+SI+6723H],7809H

| Segment overide | Op code |  |  |  |  |  | D | W | Mod |  |  |  |  | R/M |  |  | LD | HD | DLB | DHB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 67 | 09 | 78 |
| 2E | C |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  | 23 | 67 | 09 | 78 |

R/M [BX+SI]

Mod[BX+SI+6723]

MOV DS:[SI+4321H],3456H

| Segment overide | Op code |  |  |  |  |  | D | W | Mod |  |  |  |  | R/M |  |  | LD | HD | DLB | DHB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 43 | 56 | 34 |
| 3E | C |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  | 21 | 43 | 56 | 34 |

R/M [SI]

Mod[SI+4321H]

ADD AL,88

| Op code |  |  |  |  |  | D | W | Immediate data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 (dec) |
| 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | Ke heksa 58 |

DAA

| Op code |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 |  |  |  | 7 |  |  |  |

ADD AL,88H

| Op code |  |  |  |  |  | D | W | Immediate data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88H |
| 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 88 |

ADC AH,CL

| Op code |  |  |  |  |  | D | W |  |  | Reg1 |  |  | Reg2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | E |  |  |  | 1 |  |  |  |

AND CL,AL

| Op code |  |  |  |  |  | D | W |  |  | Reg1 |  |  | Reg 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | C |  |  |  | 8 |  |  |  |

OR BX,DX

| Op code |  |  |  |  |  | D | W |  |  | Reg1 |  |  | Reg 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |  |  |  | B |  |  |  | D |  |  |  | A |  |  |  |

XOR [1234H],DX

| Op code |  |  |  |  |  | D | W | Mod |  | Reg |  |  | R/M |  |  | LD/DLB | HD/DHB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 12 |
| 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  | 34 | 12 |

SHL AX,1

| Op code |  |  |  |  |  | D | W |  |  |  |  |  | Reg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D |  |  |  | 1 |  |  |  | E |  |  |  | 0 |  |  |  |

SHR AX,CL

| Op code |  |  |  |  |  | D | W |  |  |  |  |  | Reg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D |  |  |  | 3 |  |  |  | E |  |  |  | 8 |  |  |  |

ROR CL,1

| Op code |  |  |  |  |  | D | W |  |  |  |  |  | Reg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D |  |  |  | 0 |  |  |  | C |  |  |  | 9 |  |  |  |