Tugas mingguan ke-7

Nama		: Silfiana Dwi Nabiilah

NIM		: 221344028

Kelas 		: 2A TNK

Mata Kuliah	: Mikroprosesor dan Interface

Dosen		: Bapak Ferry Satria, BSEE., M.T.

Ibu Rahmawati Hasanah. S.ST., M.T.

- Instruksi DAA dan DAS

| DAA | DAS |
| --- | --- |
| - Instruksi DAA digunakan untuk menyesuaikan hasil dari operasi penjumlahan biner untuk mencocokkan format desimal yang benar. - Ini diterapkan setelah instruksi aritmatika seperti ADD dan ADC. - DAA menyesuaikan nilai dalam register akumulator AL untuk mewakili hasil penjumlahan yang benar dalam format desimal. - Jika setelah operasi penjumlahan, nilai dalam register AL tidak valid dalam format desimal, DAA akan menyesuaikan nilai tersebut. Misalnya, jika hasilnya lebih besar dari 9 atau ada carry di bit 4, maka nilai tersebut akan disesuaikan. - Instruksi ini tidak memiliki opsi operasi yang berbeda dan hanya memengaruhi register AL. | - Instruksi DAS digunakan untuk menyesuaikan hasil dari operasi pengurangan biner untuk mencocokkan format desimal yang benar. - Ini diterapkan setelah instruksi aritmatika seperti SUB dan SBB. - DAS menyesuaikan nilai dalam register akumulator AL untuk mewakili hasil pengurangan yang benar dalam format desimal. - Jika setelah operasi pengurangan, nilai dalam register AL tidak valid dalam format desimal, DAS akan menyesuaikan nilai tersebut. Misalnya, jika hasilnya lebih kecil dari 0 atau ada carry di bit 4, maka nilai tersebut akan disesuaikan. - Instruksi ini juga tidak memiliki opsi operasi yang berbeda dan hanya memengaruhi register AL. |

Fungsi Utama: DAA digunakan setelah operasi penjumlahan, sedangkan DAS digunakan setelah operasi pengurangan.

Hasil yang Disesuaikan: DAA menyesuaikan hasil penjumlahan, sementara DAS menyesuaikan hasil pengurangan.

Kegunaan:

- Instruksi DAA dan DAS berguna untuk melakukan operasi aritmatika dalam format desimal pada prosesor 8086.

- Keduanya membantu dalam memastikan bahwa hasil operasi aritmatika benar dalam format desimal, sehingga cocok untuk operasi aritmatika yang melibatkan representasi desimal atau BCD (Binary Coded Decimal).

- Tanpa penyesuaian ini, hasil operasi aritmatika dalam format desimal mungkin tidak tepat dan tidak dapat digunakan dengan benar untuk tugas-tugas yang memerlukan perhitungan dalam format tersebut.

Contoh program:

- Instruksi JB, JBE, JL, JLE, JA, JAE, JG, dan JGE

| No | Instruksi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | JB |  |
| 2 | JBE |  |
| 3 | JL |  |
| 4 | JLE |  |
| 5 | JA |  |
| 6 | JAE |  |
| 7 | JG |  |
| 8 | JGE |  |

- Contoh Program

Hasil:

Karakter  tersebut dicetak satu per satu berdasarkan urutan data pada a1. Dikarenakan pada a1 memuat per-karakter, maka digunakanlah fungsi loop agar dapat menampilkan banyak karakter sesuai urutan yang ada.