LAPORAN PRAKTIKUM MIKROKONTROLER

PENGAPLIKASIAN ATMEGA 8535 KE PROTEUS

BAHASA ASSEMBLY

Nabila Alia Zahra NIM 201344025

Tanggal Percobaan : Rabu, 21 September 2022

Tanggal Penyerahan Laporan : Rabu, 21 September 2022

Dosen Pengampu :

- Ferry Satria, BSEE, M.T.

- Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022

- PENDAHULUAN

- Software AVR

Software CodeVisionAVR merupakan perangkat lunak kompailer C dan merupakan pembangkit program otomatis. Software CodeVisionAVR didesain untuk mikrokontroller keluarga atmel AVR. Software CodeVisionAVR dapat berjalan pada sistem operasi windows 95, 98, Me, NT 4, 2000 dan windows XP. Kompailer C melakukan pendekatan elemen dari bahasa ANSI C sesuai dengan arsitektur dari AVR, dengan beberapa fitur yang ditambahkan. Integrated Development Environment (IDE) mendukung software AVR Chip In-System Programmer sehingga memungkinkan untuk melakukan transfer secara otomatis dari program ke chip mikrokontroller setelah berhasil dikompilasi atau diassembly. Software InSystem Programmer didesain untuk dapat bekerja dan mendukung tipe chip AVR STK500/AVRISP/AVRProg, Kanda Systems STK200+/300, Dontronics DT006, Vogel Elektronik VTEC-ISP, Futurlec JRAVR dan MicroTronics ATCPU/Mega2000 programmers/development boards. Software CodeVisionAVR juga mempunyai fasilitas CodeWizardAVR, yang digunakan untuk membantu menuliskan dengan cepat secara otomatis kedalam program. Dengan CodeWizardAVR membantu kita untuk membuat kerangka program dan menuliskan fungsi-fungsi:

- Mengatur External memory

- Mengidentifikasi sumber reset Chip

- Inisialisai Port Input/Output ]

- Inisialisasi External Interrupts

- Inisialisasi Timers/Counters

- Inisialisasi Watchdog Timer

- Inisialisasi UART (USART) and interrupt driven buffered serial communication

- Inisialisasi Analog Comparator

- Inisialisasi ADC

- Inisialisasi antarmuka SPI

- Inisialisasi antarmuka Two Wire

- Inisialisasi antarmuka CAN

- Inisialisasi I2C Bus, LM75 Temperature Sensor, DS1621 Thermometer/Thermostat dan PCF8563, PCF8583, DS1302, DS1307 Real Time Clocks

- Inisialisasi 1 Wire Bus and DS1820, DS18S20 Temperature Sensors

- Inisialisasi LCD module

- ATmega 8535

ATmega8535 merupakan salah satu mikrokontroler 8 bit ciptaan Atmel untuk keluarga AVR yang dihasilkan secara massal pada tahun 2006. Karena merupakan keluarga AVR, maka ATMega8535 juga menggunakan arsitektur RISC.

Secara singkat, ATMega8535[1] memiliki beberapa kemampuan:

- Sistem mikrokontroler 8 bit berbasis RISC dengan kecepatan maksimal 16 MHz.

- Memiliki memori flash 8 KB, SRAM sebesar 512 byte dan EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) sebesar 512 byte.

- Memiliki ADC (Pengubah analog-ke-digital) internal dengan ketelitian 10 bit sebanyak 8 aliran.

- Memiliki PWM (Pulse Width Modulation) internal sebanyak 4 aliran.

- Portal komunikasi serial (USART) dengan kecepatan maksimal 2,5 Mbps.

- Enam pilihan mode sleep, untuk menghemat penggunaan daya listrik.

## Konfigurasi Pin Mikrokontroler AVR ATMega8535

Mikrokontroler ATMega8535 memiliki 40 pin untuk model PDIP, dan 44 pin untuk model TQFP dan PLCC. Nama-nama pin pada mikrokontroler ini adalah

VCC untuk tegangan pencatu daya positif.

- GND untuk tegangan pencatu daya negatif.

- PortA (PA0 - PA7) sebagai port Input/Output dan memiliki kemampuan lain yaitu sebagai input untuk ADC

- PortB (PB0 – PB7) sebagai port Input/Output dan juga memiliki kemampuan yang lain.

- PortC (PC0 – PC7) sebagai port Input/Output untuk ATMega8535.

- PortD (PD0 – PD7) sebagai port Input/Output dan juga memiliki kemampuan yang lain.

- RESET untuk memperagakan reset program dalam mikrokontroler.

- XTAL1 dan XTAL2 untuk input pembangkit sinyal clock.

- AVCC untuk pin masukan tegangan pencatu daya untuk ADC.

- AREF untuk pin tegangan rujukan ADC.

## Pengisian Program pada Mikrokontroler AVR

Untuk memperagakan pemrograman dalam mikrokontroler AVR, Atmel telah menyediakan software khusus yang bisa diunduh dari website resmi Atmel. Software tersebut adalah AVRStudio. Software ini memakai bahasa assembly sebagai bahasa perantaranya. Selain AVRStudio, benar beberapa software pihak ketiga yang bisa digunakan untuk membuat program pada AVR. Software dari pihak ketiga ini memakai bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti bahasa C, Java, atau Basic. Untuk memperagakan pemindahan dari komputer ke dalam chip, bisa digunakan beberapa cara seperti memakai kabel JTAG atau memakai STNK buatan Atmel.

## Input/Output pada Mikrokontroler AVR ATMega8535

Mikrokontroler memiliki arsitektur RISC 8 bit, di mana semua instruksi dikemas dalam kode 16-bit(16-bits word)dan sebagian luhur instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock. Mikrokontroler ATMega 8535 memiliki aliran I/O sebagai berikut:

- Port A(PA0 – PA7) merupakan pin I/O dua arah dan pin masukkan ADC

- Port B(PB0 – PB7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi khusus, yaitu timer/counter, komparator analog, dan SPI.

- Port C(PC0 – PC7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi khusus, yaitu TWI, komparator analog, dan timer oscillator.

- Port D(PD0 – PD7) merupakan pin I/O dua arah dan pin fungsi khusus, yaitu komparator analog, interupsi eksternal, komunikasi serial.

- Counter

Counter adalah sebuah rangkaian digital yang mengeluarkan urutan state atau biner tertentu, yang merupakan aplikasi dari beberapa pulsa inputnya. Pulsa input tersebut dapat berupa pulsa clock atau pulsa yang dibangkitkan oleh sumber eksternal dan terjadi pada interval waktu tertentu.

Counter banyak diaplikasikan pada peralatan yang berhubungan dengan teknologi digital dan biasanya digunakan untuk aplikasi menghitung jumlah kemunculan sebuah kejadian/event atau untuk menghitung pembangkit pulsa. Aplikasi ini dapat dilihat seperti pada aplikasi sisa parkiran dalam gedung, aplikasi penghitung jumlah barang, aplikasi penghitung jumlah pengunjung perpustakaan dan lain sebagainya. Sebuah n binary counter dapat dibentuk dari n buah flip flop dan dapat menghitung dari 0 sampai 2n-1. Maksudnya adalah apabila kita mendesain counter yang mengeluarkan tiga inputan maka kita harus menggunakan tiga flip – flop, atau sesuai dengan kebutuhan.

Counter Up adalah serangkaian flip-flop yang di hubungkan secara seri dengan cara output flip-flop yang pertama menjadi input flip-flop berikutnya Pulsa dari clock menjadi iput untuk flip-flop yang pertama dan akan menyebabkan perubahan pada kondisi output untuk saat yang di kehendaki (correct edge) Counter Down berfungsi untuk menghitung secara maju

- TUJUAN

      - Untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikrokontroler.

      - Mahasiswa dapat mengetahui bahasa pemograman Assembly.

      - Mahasiswa mampu melakukan instalasi dan menggunakan software AVR Studio 4 untuk simulasi pemrogaman mikrokontroler.

      - Mahasiswa mampu memahami konsep Bahasa Pemrograman Assembly dan menjalankannya di software AVR Studio 4.

      - Mahasiswa mampu memahami konsep dan membuat program BCD Up down Counter pada software AVR Studio 4 serta disimulasikan pada software Proteus.

- LANGKAH KERJA

- Install AVR Studio 4

- Membuka aplikasi

- Membuat project baru

- Memberikan nama pada project tersebut  klik next  klik AVR simulator  klik ATmega8535  klik Finish

- Menuliskan program pada sheet yang disediakan.

- Kemudian, lakukan running program

, F11

- Membuka aplikasi proteus

- Membuat project baru

- Membuat rangkaian yang diinginkan

- Klik 2 kali pada ATMega 8535  klik Program File  pilih file yang format filenya .hex  klik ok

- Run file proteus, dan perhatikan kesesuaian dengan program yang telah dibuat.

- PEMBAHASAN DAN ANALISIS

- Pembahasan

- Rancang suatu Up Counter Heksadesimal 1 digit Modulo 16 (Menghitung naik secara berulang dari 0 sampai F). Gunakan seven segment jenis Common Cathode dengan tombol interupsi INT0 yang berfungsi untuk menaikkan nilai counter (Counter incrementer).

.include "m8535def.inc" .org 0 RJMP MAIN .ORG 0X01 RJMP INT_0 ; Up-Counter Heksadesimal Modulo 16 (Menghitung secara berulang ; dari 0 sampai F); INT0 berfungsi sebagai Counter Incrementer ; Menggunakan Seven Segment Common Cathode. ; PROTEUS PROJECT: UP-CNT-INT0 ; MAIN: CLI LDI R20,LOW(RAMEND) OUT SPL,R20 LDI R20,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R20 LDI R20,0XFF OUT DDRA,R20 LDI R20,0X40 OUT GICR,R20 LDI R20,0X02 OUT MCUCR,R20 LDI R30,LOW(2*POLA) ; INIT POINTER Z LDI R31,HIGH(2*POLA) LDI R22,0 ; INIT COUNTER SEI KK: MOV R30,R22 LPM R2,Z OUT PORTA,R2 RCALL DELAY RJMP KK DELAY: CLI LDI R23,1 LP1: LDI R24,4 LP2: LDI R25,0 LP3: DEC R25 BRNE LP3 DEC R24 BRNE LP2 DEC R23 BRNE LP1 SEI RET ;================= INT_0: ;CLI INC R22 CPI R22,0X10 BRNE LK1 LDI R22,0 LK1:; SEI RETI ;================== .ORG 0X80 POLA: .DB 0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07 .DB 0X7F,0X6F,0X77,0X7C,0X39,0X5E,0X79,0X71

- Seperti soal nomor 1, tapi untuk Down Counter.

.include "m8535def.inc" .org 0 RJMP MAIN .ORG 0X01 RJMP INT_0 ; Up-Counter Heksadesimal Modulo 16 (Menghitung secara berulang ; dari 0 sampai F); INT0 berfungsi sebagai Counter Incrementer ; Menggunakan Seven Segment Common Cathode. ; PROTEUS PROJECT: UP-CNT-INT0 ; MAIN: CLI LDI R20,LOW(RAMEND) OUT SPL,R20 LDI R20,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R20 LDI R20,0XFF OUT DDRA,R20 LDI R20,0X40 OUT GICR,R20 LDI R20,0X02 OUT MCUCR,R20 LDI R30,LOW(2*POLA) ; INIT POINTER Z LDI R31,HIGH(2*POLA) LDI R22,0 ; INIT COUNTER SEI KK: MOV R30,R22 LPM R2,Z OUT PORTA,R2 RCALL DELAY RJMP KK DELAY: CLI LDI R23,1 LP1: LDI R24,4 LP2: LDI R25,0 LP3: DEC R25 BRNE LP3 DEC R24 BRNE LP2 DEC R23 BRNE LP1 SEI RET ;================= INT_0: ;CLI DEC R22 CPI R22,0XFF BRNE LK1 LDI R22,0X0F LK1:; SEI RETI ;================== .ORG 0X80 POLA: .DB 0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07 .DB 0X7F,0X6F,0X77,0X7C,0X39,0X5E,0X79,0X71

- Rancang suatu Up/Down Counter Heksadesimal 1 digit Modulo 16 (Menghitung naik/turun secara berulang dengan range output dari 0 sampai F). Gunakan seven segment jenis Common Cathode dengan tombol interupsi INT0 yang berfungsi untuk menaikkan/menurunkan nilai counter (Counter incrementer/decrementer); dan INT1 yang berfungsi  sebagai pengatur Mode kerja Counter (up/down).

.include "m8535def.inc" .org 0 RJMP MAIN .ORG 0X01 RJMP INT_0 .ORG 0X02 RJMP INT_1 ;Rancang suatu Up/Down Counter Heksadesimal 1 digit Modulo 16 (Menghitung naik/turun ;secara berulang dengan range output dari 0 sampai F). Gunakan seven segment jenis ;Common Cathode dengan tombol interupsi INT0 yang berfungsi untuk menaikkan/menurunkan ;nilai counter (Counter incrementer/decrementer); dan INT1 yang berfungsi sebagai ;pengatur Mode kerja Counter (up/down). MAIN: CLI LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R20,0XFF OUT DDRA,R20 LDI R20,0XC0 OUT GICR,R20 LDI R20,0X0F OUT MCUCR,R20 LDI R30,LOW(2*POLA) ; INIT POINTER Z LDI R31,HIGH(2*POLA) LDI R22,0 ; INIT COUNTER SEI KK: MOV R30,R22 ;MENAMPILKAN ISI COUNTER LPM R2,Z OUT PORTA,R2 RCALL DELAY RJMP KK DELAY: CLI LDI R23,1 LP1: LDI R24,4 LP2: LDI R25,0 LP3: DEC R25 BRNE LP3 DEC R24 BRNE LP2 DEC R23 BRNE LP1 SEI RET ;================= INT_0: CLI MOV R27,R20 ANDI R27,1 CPI R27,1 BRNE TRN INC R22 CPI R22,0X10 BRNE LK1 LDI R22,0 RJMP LK1 TRN: DEC R22 CPI R22,0XFF BRNE LK1 LDI R22,0X0F LK1:; SEI RETI INT_1: CLI INC R20 SEI RETI ;================== .ORG 0X80 POLA: .DB 0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07 .DB 0X7F,0X6F,0X77,0X7C,0X39,0X5E,0X79,0X71

- Rancang suatu Up Counter Heksadesimal 2 digit Modulo 45 (Menghitung naik secara berulang dari 00 sampai 2C). Gunakan seven segment jenis Common Anode dengan tombol interupsi INT2 yang berfungsi untuk menaikkan nilai counter (Counter incrementer).

.include "m8535def.inc" .org 0 RJMP MAIN .ORG 0X12 RJMP INT_2 ; Up-Counter Heksadesimal Modulo 16 (Menghitung secara berulang ; dari 0 sampai F); INT0 berfungsi sebagai Counter Incrementer ; Menggunakan Seven Segment Common Cathode. ; PROTEUS PROJECT: UP-CNT-INT0 ; MAIN: CLI LDI R20,LOW(RAMEND) OUT SPL,R20 LDI R20,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R20 LDI R20,0XFF OUT DDRA,R20 LDI R20,0XFF OUT DDRC,R20 LDI R20,0X20 OUT GICR,R20 LDI R20,0X40 OUT MCUCSR,R20 LDI R30,LOW(2*POLA) ; INIT POINTER Z LDI R31,HIGH(2*POLA) LDI R22,0 ; INIT COUNTER SEI KK: MOV R27,R22 ANDI R27,0XF0 LSR R27 LSR R27 LSR R27 LSR R27 MOV R30,R27 LPM R2,Z OUT PORTA,R2 MOV R27,R22 ANDI R27,0X0F MOV R30,R27 LPM R2,Z OUT PORTC,R2 RCALL DELAY RJMP KK DELAY: CLI LDI R23,1 LP1: LDI R24,4 LP2: LDI R25,0 LP3: DEC R25 BRNE LP3 DEC R24 BRNE LP2 DEC R23 BRNE LP1 SEI RET ;================= INT_2: CLI INC R22 CPI R22,0X2D BRNE LK1 LDI R22,0 LK1: SEI RETI ;================== .ORG 0X80 POLA: .DB 0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8 .DB 0X80,0X90,0X88,0X83,0XC6,0XA1,0X86,0X8E

- Seperti soal nomor 4, tapi untuk Down Counter.

.include "m8535def.inc" .org 0 RJMP MAIN .ORG 0X12 RJMP INT_2 ; Up-Counter Heksadesimal Modulo 16 (Menghitung secara berulang ; dari 0 sampai F); INT0 berfungsi sebagai Counter Incrementer ; Menggunakan Seven Segment Common Cathode. ; PROTEUS PROJECT: UP-CNT-INT0 ; MAIN: CLI LDI R20,LOW(RAMEND) OUT SPL,R20 LDI R20,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R20 LDI R20,0XFF OUT DDRA,R20 LDI R20,0XFF OUT DDRC,R20 LDI R20,0X20 OUT GICR,R20 LDI R20,0X40 OUT MCUCSR,R20 LDI R30,LOW(2*POLA) ; INIT POINTER Z LDI R31,HIGH(2*POLA) LDI R22,0 ; INIT COUNTER SEI KK: MOV R27,R22 ANDI R27,0XF0 LSR R27 LSR R27 LSR R27 LSR R27 MOV R30,R27 LPM R2,Z OUT PORTA,R2 MOV R27,R22 ANDI R27,0X0F MOV R30,R27 LPM R2,Z OUT PORTC,R2 RCALL DELAY RJMP KK DELAY: CLI LDI R23,1 LP1: LDI R24,4 LP2: LDI R25,0 LP3: DEC R25 BRNE LP3 DEC R24 BRNE LP2 DEC R23 BRNE LP1 SEI RET ;================= INT_2: CLI DEC R22 CPI R22,0XFF BRNE LK1 LDI R22,0X2D LK1: SEI RETI ;================== .ORG 0X80 POLA: .DB 0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8 .DB 0X80,0X90,0X88,0X83,0XC6,0XA1,0X86,0X8E

- Rancang suatu Up/Down Counter Heksadesimal 2 digit, dengan INT 0 sebagai untuk menaikan dan menurunkan nilai counter, INT 2 sebagai mode kerja counter, dan INT 1 mengubah modulus counter moder 21 dan mode 35

.include "m8535def.inc" .org 0 RJMP MAIN .ORG 0X001 RJMP INT_0 .ORG 0X002 RJMP INT_1 .ORG 0X012 RJMP INT_2 ; Up/Down-Counter Heksadesimal Modulo 21 dan 35 ; INT0 berfungsi sebagai Counter Incrementer ; Menggunakan Seven Segment Common Anode INT1 mengubah modulo. INT2 mode kerja counter ; PROTEUS PROJECT: UP-CNT-INT0 MAIN: CLI LDI R20,LOW(RAMEND) OUT SPL,R20 LDI R20,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R20 LDI R20,0XFF OUT DDRA,R20 OUT DDRC,R20 LDI R20,0XE0 OUT GICR,R20 LDI R20,0X0F OUT MCUCR,R20 LDI R20,0X40 OUT MCUCSR,R20 LDI R30,LOW(2*POLA) ; INIT POINTER Z LDI R31,HIGH(2*POLA) LDI R22,0 ; INIT COUNTER SEI KK: MOV R27,R22 ANDI R27,0XF0 ; MENGAMBIL ENAMBELASAN LSR R27 LSR R27 LSR R27 LSR R27 MOV R30,R27 LPM R2,Z OUT PORTA,R2 MOV R27,R22 ANDI R27,0X0F ; MENGAMBIL SATUAN MOV R30,R27 LPM R2,Z OUT PORTC,R2 RCALL DELAY RJMP KK DELAY: CLI LDI R23,1 LP1: LDI R24,4 LP2: LDI R25,0 LP3: DEC R25 BRNE LP3 DEC R24 BRNE LP2 DEC R23 BRNE LP1 SEI RET ;================= INT_0: CLI MOV R21,R17 ANDI R21,1 BRNE TRN MOV R19,R18 ANDI R19,1 BRNE MOD35H INC R22 CPI R22,0X15 BRLT LK1 LDI R22,0 RJMP LK1 MOD35H: INC R22 CPI R22,0X23 BRNE LK1 LDI R22,0 RJMP LK1 TRN: MOV R19,R18 ANDI R19,1 BRNE MD35H DEC R22 CPI R22,0XFF BRNE LK1 LDI R22,0X14 RJMP LK1 MD35H: DEC R22 CPI R22,0XFF BRNE LK1 LDI R22,0X22 LK1: SEI RETI INT_1: CLI INC R18 SEI RETI INT_2: CLI INC R17 SEI RETI ;================== .ORG 0X80 POLA: .DB 0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8 .DB 0X80,0X90,0X88,0X83,0XC6,0XA1,0X86,0X8E

- Analisis

Pada praktikum kali ini, terdapat beberapa program yang perlu dilakukan, namun sebelumnya ada beberapa perintah yang biasanya selalu ada agar dapar membuat suatu program berjalan. Praktikum kali ini menggunakan software simulasi mikrokontroler yaitu ATmega 8535 dan menggunakan konsep bahasa Assembly yang dimana bahasa pemrograman ini termasuk ke bahasa tingkat renda (low level language) atau bisa dibilang bahasa mesin. Simulator ATmega 8535 bukan simulator yang sensitive case sehingga besar kecilnya huruf ketika penulisan program tidak akan berpengaruh kepada berjalannya suatu program (kecuali suatu nama subrutin, harus sama antara nama subrutin dengan subrutin yang dipanggil).

Dari setiap program yang digunakan, terdapat beberapa baris perintah “wajib” agar program dapat berjalan. Penjelasan dari tiap baris program yang digunakan tersebut sebagai berikut:

| Perintah/Sintaks | Deskripsi |
| --- | --- |
| .include"m8535def.inc" | Mendefinisikan mikrokontroler yang direferensikan untuk program yaitu ATmega8535. |
| .org 0x0000 | Mendefinisikan alamat awal program. |
| rjmp main | Melakukan jump (relative jump) ke label main procedure (prosedur utama). |
| ldi r16,low(ramend) | Menyiapkan stack (stack pointer low dan stack pointer high) untuk menerima data- data yang akan diletakkan/digunakan. Menempatkan 8bit pertama dan beberapa bit kedua ke R16, “low” berarti 8bit pertama di sebelah kanan dan “high” berarti beberapa bit kedua. “ramend” berarti alamat ram terakhir. |
| out spl,r16 |  |
| ldi r16,high(ramend) |  |
| out sph,r16 |  |
| Akhir : rjmp Akhir | Untuk mengakhiri proses running programnya. |

Pada program pertama membuat program Up Counter Heksadesimal 1 digit Modulo 16 (Menghitung naik secara berulang dari 0 sampai F). Gunakan seven segment jenis Common Cathode dengan tombol interupsi INT0 yang berfungsi untuk menaikkan nilai counter (Counter incrementer).  Dengan membuat program wajib terlebih dahulu pada ATMega 8535 (seperti inisialisasi stack). Kemudian pada program ini pula, karena akan menggunakan interrupt 0 maka harus diinisialisasi di awal. Setelah itu masuk ke program utama. Di program utama, sebelum menginisialisasi stack, perlu dilakukan perintah CLI agar nantinya interrupt tidak akan mengganggu proses inisialisasi stack. Setelah itu lakukan inisialisasi stack, dilanjutkan dengan mengaktifkan port A. Setelah itu, aktifkan int 0 dengan menggunakan GICR, dan menggunakan falling edge untuk int 0 dengan menggunakan MCUCR. Setelah itu, lakukan perintah agar pointer Z menunjuk pola karakter yang nantinya akan dipanggil. Setelah itu, pindahkah r22 agar nantinya outputnya akan ditampilkan lewat port A ke seven segmen. Untuk int 0 melakukan penaikan counter sebanyak 0 – F dan di compare dengan 10 apabila benar 10 maka akan diisi 1, bila tidak maka selesai. Setelah itu buat subrutin untuk mengisi pola karakternya. Setelah itu, lakukan run program. Kemudian, membuat rangkaian pada proteus, dan lihat hasilnya sudah sesuai dengan yang diprogramkan. Untuk program kedua konsepnya sama, hanya down counter. Perbedaannya terletak pada int 0 lakukan untuk penurunan counter, kemudian di compare dengan 0XFF bila benar maka diisi oleh 0F bila tidak maka selesai. Setelah itu buat subrutin untuk mengisi pola karakternya. Setelah itu, lakukan run program. Kemudian, membuat rangkaian pada proteus, dan lihat hasilnya sudah sesuai dengan yang diprogramkan.

Pada program ketiga membuat suatu Up/Down Counter Heksadesimal 1 digit Modulo 16 (Menghitung naik/turun secara berulang dengan range output dari 0 sampai F). Gunakan seven segment jenis Common Cathode dengan tombol interupsi INT0 yang berfungsi untuk menaikkan/menurunkan nilai counter (Counter incrementer/decrementer); dan INT1 yang berfungsi  sebagai pengatur Mode kerja Counter (up/down). Dengan membuat program wajib terlebih dahulu pada ATMega 8535 (seperti inisialisasi stack). Kemudian pada program ini pula, karena akan menggunakan interrupt 0 dan 1 maka harus diinisialisasi di awal. Setelah itu masuk ke program utama. Di program utama, sebelum menginisialisasi stack, perlu dilakukan perintah CLI agar nantinya interrupt tidak akan mengganggu proses inisialisasi stack. Setelah itu lakukan inisialisasi stack, dilanjutkan dengan mengaktifkan port A. Setelah itu, aktifkan int 0 dan int 1 dengan menggunakan GICR, dan menggunakan semua int 0 dan 1 agar aktif  dengan menggunakan MCUCR. Setelah itu, lakukan perintah agar pointer Z menunjuk pola karakter yang nantinya akan dipanggil. Setelah itu, pindahkah r22 agar nantinya outputnya akan ditampilkan lewat port A ke seven segmen. Untuk int 0 melakukan perintah mengambil terlebih dahulu nilai dari pola karakternya, kemudian di compare dengan 1, bila iya maka akan dinaikan, kemudian dibandingkan Kembali dengan 0X10. Bila tidak makan akan melakukan penurunan counter, kemudian dibandingkan dengan 0XFF. Setelah itu, untuk int 1 akan melakukan perintah pergantian mode, dengan cara menaikan r20. Setelah itu buat subrutin untuk mengisi pola karakternya. Setelah itu, lakukan run program. Kemudian, membuat rangkaian pada proteus, dan lihat hasilnya sudah sesuai dengan yang diprogramkan.

Pada program keempat membuat suatu Up Counter Heksadesimal 2 digit Modulo 45 (Menghitung naik secara berulang dari 00 sampai 2C). Gunakan seven segment jenis Common Anode dengan tombol interupsi INT2 yang berfungsi untuk menaikkan nilai counter (Counter incrementer). Dengan membuat program wajib terlebih dahulu pada ATMega 8535 (seperti inisialisasi stack). Kemudian pada program ini pula, karena akan menggunakan interrupt 2 maka harus diinisialisasi di awal. Setelah itu masuk ke program utama. Di program utama, sebelum menginisialisasi stack, perlu dilakukan perintah CLI agar nantinya interrupt tidak akan mengganggu proses inisialisasi stack. Setelah itu lakukan inisialisasi stack, dilanjutkan dengan mengaktifkan port A dan C. Setelah itu, aktifkan int 2 dengan menggunakan GICR, dan menggunakan semua int 2 agar aktif  dengan menggunakan MCUCSR. Setelah itu, lakukan perintah agar pointer Z menunjuk pola karakter yang nantinya akan dipanggil. Setelah itu, pindahkah r22 agar nantinya outputnya akan ditampilkan lewat port A dan port C ke seven segmen. Kemudian lakukan terlebih dahulu pengambilan nilai dari pola karakter, diambil terlebih dahulu nilai puluhannya, di andi kan dengan 0XF0 dan digeser kekanan sebanyak 4 kali, setelah itu dimasukan ke port A. Dilanjutkan dengan pengambilan nilai dari satuannya, di andi kan dnegan 0X0F, kemudian dimasukan ke port C. Untuk int 2 akan melakukan perintah untuk menaikan nilai counter setiap diklik int 2, kemudian di bandingkan dengan 0X2D, bila iya maka akan diisi dengan 0, bila tidak maka selesai. Setelah itu buat subrutin untuk mengisi pola karakternya. Setelah itu, lakukan run program. Kemudian, membuat rangkaian pada proteus, dan lihat hasilnya sudah sesuai dengan yang diprogramkan. Program kelima, memiliki konsep yang sama dengan program keempat, hanya berbeda pada int 2, yaitu diturunkan counternya, kemudian dibandingkan dengan 0XFF bila iya maka diisi oleh 0X2D, bila tidak selesai. Setelah itu buat subrutin untuk mengisi pola karakternya. Setelah itu, lakukan run program. Kemudian, membuat rangkaian pada proteus, dan lihat hasilnya sudah sesuai dengan yang diprogramkan.

Pada program keenam membuat suatu Up/Down Counter Heksadesimal 2 digit, dengan INT 0 sebagai untuk menaikan dan menurunkan nilai counter, INT 2 sebagai mode kerja counter, dan INT 1 mengubah modulus counter moder 21 dan mode 35. Dengan membuat program wajib terlebih dahulu pada ATMega 8535 (seperti inisialisasi stack). Kemudian pada program ini pula, karena akan menggunakan interrupt 0, 1, dan 2 maka harus diinisialisasi di awal. Setelah itu masuk ke program utama. Di program utama, sebelum menginisialisasi stack, perlu dilakukan perintah CLI agar nantinya interrupt tidak akan mengganggu proses inisialisasi stack. Setelah itu lakukan inisialisasi stack, dilanjutkan dengan mengaktifkan port A dan C. Setelah itu, aktifkan int 0, 1, dan 2 dengan menggunakan GICR, dan menggunakan semua int 0 dan 1 agar aktif dengan menggunakan MCUCR dan int 2 menggunakan MCUCSR. Setelah itu, lakukan perintah agar pointer Z menunjuk pola karakter yang nantinya akan dipanggil. Setelah itu, pindahkah r22 agar nantinya outputnya akan ditampilkan lewat port A dan port C ke seven segmen. Kemudian lakukan terlebih dahulu pengambilan nilai dari pola karakter, diambil terlebih dahulu nilai puluhannya, di andi kan dengan 0XF0 dan digeser kekanan sebanyak 4 kali, setelah itu dimasukan ke port A. Dilanjutkan dengan pengambilan nilai dari satuannya, di andi kan dnegan 0X0F, kemudian dimasukan ke port C. Untuk int 0 melakukan pengambilan nilai dari r17, kemudian diandi kan dengan 1, dan apabila 1 di BRNE ke TRN, bila tidak akan di andikan lagi untuk nantinya masuk ke MOD35. Setelah itu, dinaikan kemudian di compare dengan 0X15. Kemudian di cek lagi, apabila iya maka akan di isii oleh 0, bila tidak akan selesai. Untuk di MOD35 akan ada perintah utnuk menaikan R22, kemudian di compare dengan 0X23, bila iya maka diisi 0, bila tidak selesai. Untuk TRN akan dilakukan pengambilan nilai, dan diandi kan dengan 1, kemudian di cek, apabila 1 maka loop ke MD35, bila tidak maka akan melakukan penurunan counter r22. Setelah itu, di compare dengan dengan 0XFF, bila iya maka akan diisi 0X14, bila tidak selesai. Untuk  MD35 akan melakukan perintah penurunan niali counter r22, kemudian dibandingkan dengan 0XFF bila iya makan akan diisi 0X22, Bila tidak maka selesai. Untuk int 1 akan melakukan penaikan nilai counter untuk nantinya mengubah mode modulusnya. Sedangkan untuk int 2, digunakan untuk mengubah mode counternya up/down. Setelah itu buat subrutin untuk mengisi pola karakternya. Setelah itu, lakukan run program. Kemudian, membuat rangkaian pada proteus, dan lihat hasilnya sudah sesuai dengan yang diprogramkan.

- KESIMPULAN

Pada praktikum yang telah dilakukan, diketahui bahwa simulator yang digunakan yaitu ATmega 8535, diketahui pula cara kerjanya, serta memahami konsep dari bahasa pemograman Assembly. Pada praktikum ini pula, diketahui cara dalam mengaplikasikan dari program ke software. Dalam melakukan pencacah naik bilangan desimal diawali dengan mendefinisikan nilai terkecil (0X00) pada sebuah register kemudian diberlakukan perintah INC/DEC sehingga nilai bergerak naik atau turun. Diketahui pula pengaplikasian 1 interrupt, 2 bahkan hingga 3 interrupt. Selain itu, diketahui penggunaan CIGR, MCUCR, MCUCSR lebih luas lagi.

# Daftar Pustaka

Aji, Nianda Pratama. “PEREKAYASAAN SISTEM KONTROL .” PEMOGRAMAN MIKROKONTROL ATMEGA 8535, t.thn.

Andriyanto, Rendy. “SEJARAH MIKROPROSESOR DAN MIKROKONTROLER.” RENDY ANDRIYANTO S-1 TEKNIK INFORMATIKA A 2014 SEJARAH MIKROPROSESOR DAN MIKROKONTROLER SEJARAH MIKROPROSESOR GENERASI 1, 2014: 1-15.

Baeti, Ahmad Firdaus. Konversi Sistem Bilangan: Desimal, Biner, Oktal dan Heksa Desimal. 13 Januari 2022. http://www.miraudhatulwildan.sch.id/berita/detail/konversi-sistem-bilangan-desimal-biner-oktal-dan-heksa-desimal#:~:text=Cara%20mengkonversi%20bilangan%20desimal%20ke%20hexadesimal%20adalah%20dengan%20cara%20membagi,maka%20angkanya%20dirubah%20menjadi%20h (diakses September 06, 2022).

Hasanah, Rahmawati. Mikroprosesor dan Interface. Bandung: Politeknik Negeri Bandung, 2019.

Widjojoatmodjo, Abdulkadir. ATmega8535. t.thn. https://p2k.unkris.ac.id/id1/1-3073-2962/Atmega8535_238516_p2k-unkris.html (diakses September 06, 2022).