LAPORAN PRAKTIKUM MIKROKONTROLER

KONVERSI DATA DESIMAL KE OKTAL

BAHASA ASSEMBLY

Elita Lestari Setianto   NIM 201344008

Kelas 3 NK

Tanggal Percobaan : Rabu, 07 Agustus 2022

Tanggal Penyerahan Laporan : Rabu, 14 September 2022

Instruktur : 1. Ferry Satria, BSEE, M.T.

2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

# PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022

## TUJUAN

      - Untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikrokontroler.

      - Mahasiswa dapat mengetahui bahasa pemograman Assembly.

      - Mahasiswa mampu melakukan instalasi dan menggunakan software AVR Studio 4 untuk simulasi pemrogaman mikrokontroler.

      - Mahasiswa mampu memahami konsep Bahasa Pemrograman Assembly dan menjalankannya di software AVR Studio 4.

      - Mahasiswa mampu memahami konsep dan membuat program input data serta konversi data dari decimal ke oktal dan sebaliknya pada software AVR Studio 4.

## PENDAHULUAN

  - Mikrokontroler

Mikrokontroler merupakan suatu terobosan teknologi mikroprosesor dan mikrokomputer yang merupakan teknologi semikonduktor dengan kandungan transistor yang lebih banyak namun hanya membutuhkan ruang yang sangast kecil, Lebih lanjut, mikrokontroler merupakan system computer yang mempunyai satu atau beberapa tugas yang sangat spesifik, berbeda dengan PC (Personal Computer ) yang memiliki beragam fungsi.

Tidak seperti sistem komputer yang mampu menangani berbagai macam program aplikasi, mikrokontrler hanya bisa digunakan untuk suatu aplikasi tertentu saja, perbedaan lainnya terletak pada perbandingan RAM dan ROM. Pada sistem komputer perbandingan RAM dan ROM nya besar, artinya program-program penggunba disimpan dalam ruang RAM yang relative besar, sedangkan rutin-rutin antar muka perangkat keras disimpan dalam ruang ROM yang kecil, Sedangkan pada mikrokontroler, perbandingan ROM dan RAM â€“nya yang besar, artinya program kontrol disimpan dalm ROM (bias Masked ROM atau Flash PEROM) yang ukurannya relatif lebih besar, sedangkan RAM digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara , termasuk register-register yang digunakn pada mikrokontroler yang bersangkutan.

  - Mikrokontroler ATMega8535

Mikrokontroler merupakan keseluruhan sistem komputer yang dikemas menjadi sebuah chip di mana di dalamnya sudah terdapat Mikroprosesor, I/O, Memori bahkan ADC, berbeda dengan Mikroprosesor yang berfungsi sebagai pemroses data (Heryanto, dkk, 2008:1).

Mikrokontroller AVR (Alf and Vegardâ€™s Risc processor) memiliki arsitektur 8 bit, dimana semua instruksi dikemas dalam kode 16-bit dan sebagian besar instruksi dieksekusi dalam 1 siklus clock atau dikenal dengan teknologi RISC (Reduced Instruction Set Computing). Secara umum, AVR dapat dikelompokan ke dalam 4 kelas, yaitu keluarga AT90Sxx, keluarga ATMega dan AT86RFxx. Pada dasarnya yang membedakan masing-masing adalah kapasitas memori, peripheral dan fungsinya (Heryanto, dkk, 2008:1). Dari segi arsitektur dan instruksi yang digunakan, mereka bisa dikatakan hampir sama. Berikut ini gambar Mikrokontroler Atmega8535.

Gambar 2.1 Mikrokontroler ATMega8535

Gambar 2.2 Konfigurasi Pin ATMega8535

Â Konfigurasi Pin ATMega8535

Secara umum konfigurasi dan fungsi pin ATMega8535 dapat dijelaskan sebagai berikut

1 VCC Input sumber tegangan (+)

2 GND Ground (-)

3 Port A (PA7 â€¦ PA0) Berfungsi sebagai input analog dari ADC (Analog to Digital Converter). Port ini juga berfungsi sebagai port I/O dua arah, jika ADC tidak digunakan.

4 Port B (PB7 â€¦ PB0) Berfungsi sebagai port I/O dua arah. Port PB5, PB6 dan PB7 juga berfungsi sebagai MOSI, MISO dan SCK yang dipergunakan pada proses downloading. Fungsi lain port ini selengkapnya bisa dibaca pada buku petunjuk â€AVR ATMega8535â€.

5 Port C (PC7 â€¦ PC0) Berfungsi sebagai port I/O dua arah. Fungsi lain port ini selengk apnya bisa dibaca pada buku petunjuk â€AVR ATMega8535â€.

6 Port D (PD7 â€¦ PD0) Berfungsi sebagai port I/O dua arah. Port PD0 dan PD1 juga berfungsi sebagai RXD dan TXD, yang dipergunakan untuk komunikasi serial. Fungsi lain port ini selengkapnya bisa dibaca pad a buku petunjuk â€AVR ATMega8535â€.

7 RESET Input reset.

8 XTAL1 Input ke amplifier inverting osilator dan input ke sirkuit clock internal.

9 Â  Â  XTAL2 Output dari amplifier inverting osilator.

10 AVCC Input tegangan untuk Port A dan ADC.

11 AREF Tegangan referensi untuk ADC.

Fitur Mikrokontroler ATMega8535

Adapun kapabilitas detail dari ATmega8535 adalah sebagai berikut,

1 Sistem mikroprosesor 8 bit berbasis RISC dengan kecepatan maksimal 16 MHz.

2 Kapabilitas memori flash 8 KB, SRAM sebesar 512 byte, dan EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memori) sebesar 512 byte.

3 ADC internal dengan fidelitas 10 bit sebanyak 8 channel.

4 Portal komunikasi serial (USART) dengan kecepatan maksimal 2,5 Mbps.

5 Enam pilihan mode sleep untuk menghemat penggunaan daya listrik.

Arsitektur ATMega8535

Blok-Diagram

Gambar 2.3 Blok diagram fungsional ATmega8535

Dari gambar blok diagram tersebut dapat dilihat bahwa ATMega8535 memiliki bagian-bagian sebagai berikut :

1. Saluran I/O sebanyak 32 buah, yaitu Port A,Port B,Port C dan Port D.

2. ADC 8 channel 10 bit.

3. Tiga buah Timer/Counter dengan kemampuan pembanding.

4. CPU yang terdiri atas 32 buah register.

5. Watchdog timer dengan osilator internal.

6. SRAM sebesar 512 byte.

7. Memori Flash sebesar 8 KB dengan kemampuan Read While Write.

8. Interrupt internal dan eksternal

9. Port antarmuka SPI (Serial Peripheral Interface).

10. EEPROM sebesar 512 byte yang dapat diprogram saat operasi.

11. Antarmuka komparator analog.

12. Port USART untuk komunikasi serial

  - Software AVR Studio

Software CodeVisionAVR merupakan perangkat lunak kompailer C dan merupakan pembangkit program otomatis. Software CodeVisionAVR didesain untuk mikrokontroller keluarga atmel AVR. Software CodeVisionAVR dapat berjalan pada sistem operasi windows 95, 98, Me, NT 4, 2000 dan windows XP. Kompailer C melakukan pendekatan elemen dari bahasa ANSI C sesuai dengan arsitektur dari AVR, dengan beberapa fitur yang ditambahkan. Integrated Development Environment (IDE) mendukung software AVR Chip In-System Programmer sehingga memungkinkan untuk melakukan transfer secara otomatis dari program ke chip mikrokontroller setelah berhasil dikompilasi atau diassembly. Software InSystem Programmer didesain untuk dapat bekerja dan mendukung tipe chip AVR STK500/AVRISP/AVRProg, Kanda Systems STK200+/300, Dontronics DT006, Vogel Elektronik VTEC-ISP, Futurlec JRAVR dan MicroTronics ATCPU/Mega2000 programmers/development boards. Software CodeVisionAVR juga mempunyai fasilitas CodeWizardAVR, yang digunakan untuk membantu menuliskan dengan cepat secara otomatis kedalam program. Dengan CodeWizardAVR membantu kita untuk membuat kerangka program dan menuliskan fungsi-fungsi:

- Mengatur External memory

- Mengidentifikasi sumber reset Chip

- Inisialisai Port Input/Output ]

- Inisialisasi External Interrupts

- Inisialisasi Timers/Counters

- Inisialisasi Watchdog Timer

- Inisialisasi UART (USART) and interrupt driven buffered serial communication

- Inisialisasi Analog Comparator

- Inisialisasi ADC

- Inisialisasi antarmuka SPI

- Inisialisasi antarmuka Two Wire

- Inisialisasi antarmuka CAN

- Inisialisasi I2C Bus, LM75 Temperature Sensor, DS1621 Thermometer/Thermostat dan PCF8563, PCF8583, DS1302, DS1307 Real Time Clocks

- Inisialisasi 1 Wire Bus and DS1820, DS18S20 Temperature Sensors

- Inisialisasi LCD module

  - Konversi Data

Konversi data merupakan pengubah format data komputer dari satu format ke format lainnya yang akan di data lalu dikodekan atau dioperasikan dengan berbagai cara serta dibuat berdasarkan standar tertentu.[1] Ada berbagai cara untuk mengonversi suatu dokumen

1.      Desimal ke Biner

Cara mengkonversi bilangan desimal ke biner adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2 (basis bilangan biner) dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan biner. Nilai konversinya adalah urutan sisa hasil bagi dari yang paling akhir.

Contoh :

88(10)= … (2)

·           88 : 2 = 44 sisa 0

·           44 : 2 = 22 sisa 0

·           22 : 2 = 11 sisa 0

·           11 : 2 = 5 sisa 1

·           5 : 2 = 2 sisa 1

·           2 : 2 = 1 sisa 0

·           1 : 2 = 0 sisa 1

Maka hasil Konversinya = 1011000 (ditulis dengan urutan dari bawah ke atas)

2.      Desimal ke Octal

Cara mengkonversi bilangan desimal ke Oktal adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8 (basis bilangan oktal) dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan oktal. Nilai konversinya adalah urutan sisa hasil bagi dari yang paling akhir.

Contoh :

1402(10) = … (8)

·      1402/8 = 175 sisa 2

·      175/8 = 21 sisa 7

·      21/8 = 2 sisa 5

·      2/8 = 0 sisa 2

Maka hasil konversinya = 2572 (ditulis dari bawah)

3.      Desimal ke Hexadecimal

Cara mengkonversi bilangan desimal ke hexadesimal adalah dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16 (basis bilangan hexadesimal) dan menyimpan sisa hasil bagi dari setiap pembagian sebagai bit-bit bilangan heksadesimal. Apabila sisa bagi > 9 maka angkanya dirubah menjadi huruf. Untuk sisa bagi berjumlah 10 = A, 11 = B, 12 = C, 13 = D, 14 = E, 15 = F.

Contoh :

19889(10) = … (16)

·  19889/16 = 1243 sisa 1

·  1243/16 = 77 sisa 11 (B)

·  77/16 = 4 sisa 13 (D)

·  4/16 = 0 sisa 4

Maka hasil konversinya = 4DB1 (ditulis dari bawah)

*TABEL KONVERSI BILANGAN*

4.      Biner ke Octal

Cara mengkonversi bilangan biner ke oktal yakni dengan mengelompokan bilangan biner menjadi 3 kelompok dimulai dari bilangan biner yang paling kanan. Setelah dikelompokan barulah kita dapat mengkonversi menjadi bilangan Oktal.

Contoh :

11001101(2) =  … (8)   ===>  011  001  101

011 = 3  (lihat tabel konversi di atas)

001 = 1

101 = 5

Hasil Konversi : 315 (ditulis dari atas ke bawah)

5.      Biner ke Desimal

Cara mengkonversi bilangan biner ke desimal adalah dengan cara mengalikan satu persatu bilangan dengan 2 (basis bilangan biner) pangkat 0, pangkat 1 dan seterusnya sesuai dengan banyaknya bilangan biner yang akan di konversi dan perhitungannya dimulai dari bilangan biner yang paling kanan.

Contoh :

00011(2) = … (10)

= (1x20) + (1x21) + (0x22) + (0x23) + (0x24)

= 1 + 2 + 0 + 0 + 0

= 3

Hasil Konversi : 3

6.      Biner ke Hexadecimal

Cara mengkonversi bilangan biner ke hexadesimal tekniknya hampir sama dengan cara konversi bilangan biner ke oktal. Yang membedakan ada pada pengelompokan bilangan binernya, pada bilangan oktal dalam satu kelompok terdiri dari 3 bit bilangan biner, sedangkan pada hexadesimal dalam satu kelompok terdiri dari 4 bit bilangan biner.

Contoh :

10100(2) = ... (16)

·         0001 = 1 (lihat tabel konversi di atas)

·         0100 = 4

Hasil Konversi = 14 (ditulis dari atas ke bawah)

7.    Octal Ke Desimal

Cara mengkonversi bilangan oktal ke desimal adalah dengan cara mengalikan satu persatu bilangan dengan 8 (basis bilangan oktal) dengan pangkat 0, 1 dan seterusnya dimulai dari bilangan oktal yang paling kanan. Kemudian hasil dari semua pengalian dijumlahkan.

Contoh :

62(8) = ... (10)

·          2x80 = 2

·         6x81 = 48

2+48 = 50

Hasil Konversi = 50

8.    Octal Ke Biner

Cara mengkonversi bilangan oktal ke biner adalah dengan memecah terlebih dahulu bilangan oktal kedalam satuan bilangan, kemudian masing-masing bilangan diubah kedalam bentuk 3 bit bilangan biner, dengan cara membagi setiap satuan bilangan tersebut dengan 2 (basis bilangan biner). Jika hasil konversi hanya menghasilkan 2 digit bilangan biner, maka harus ditambahkan 0 di sebelah kirinya, supaya bilangan binernya menjadi 3 digit (bit).

Contoh :

145(8) = ... (2)

1 = 001 (lihat tabel konversi)

4 = 100

5 = 101

Hasil Konversi = 001100101 (ditulis dari atas ke bawah)

9.    Octal Ke Hexadecimal

Cara mengkonversi bilangan oktal ke hexadesimal terdiri dari dua tahap yaitu:

- Pertama, mengkonversi terlebih dahulu setiap bit bilangan oktal ke bilangan biner

- Kedua, hasil konversi ke bilangan biner kemudian di konversikan ke bilangan hexadesimal

Singkatnya seperti ini: Oktal --> Biner --> Hexadesimal.

Contoh :

46(8) = ... (16)

Diubah ke Biner

4 = 100

6 = 110

Diubah Ke Hexadecimal

0100 = 2

0110 = 6

Hasil Konversi = 26

10.    Hexadecimal ke Biner

Sama dengan cara konversi bilanga octal ke biner, bedanya kalau bilangan octal binernya harus 3 bit, sedangkan bilangan hexadesimal binernya terdiri dari 4 bit. Misal kita konversi 2 hexa menjadi biner hasilnya bukan 10 melainkan 0010

Contoh :

9A(16) = ... (2)

9          = 1001 (lihat tabel konversi)

A/10    = 1010

Hasil Konversi = 10011010 (ditulis dari atas)

11.    Hexadecimal ke Desimal

Cara mengkonversi bilangan biner ke desimal adalah dengan mengalikan satu-satu bilangan dengan 16 (basis hexa) pangkat 0 atau 1 atau 2 dst., dimulai dari bilangan paling kanan. Kemudian hasilnya dijumlahkan.

Contoh :

7A(16) = ... (10)

= (7x161) + (10x160)

= 112 + 10

= 122

Hasil Konversi = 122

12.    Hexadecimal ke Oktal

Begitu juga dengan konversi hexa desimal ke octal yakni dengan mengubah bilangan hexa ke bilangan biner, kemudian diubah menjadi bilangan octal. Ringkasnya: hexa->biner->octal

Contoh :

AF(16) = ... (10)

Diubah ke Biner

A/10 = 1010 (lihat tabel konversi)

F/15  = 1111 ==>  hasil konversinya 10101111

Diubah ke Oktal ==> 010  101  111

010 = 2 (lihat tabel konversi)

101 = 5

111 = 7

Hasil Konversi = 257 (ditulis dari atas)

- LANGKAH KERJA

- Install AVR Studio 4

- Membuka aplikasi

- Membuat project baru

- Memberikan nama pada project tersebut  klik next  klik AVR simulator  klik ATmega8535  klik Finish

- Menuliskan program pada sheet yang disediakan.

- Kemudian, lakukan running program

, F11

- PEMBAHASAN DAN ANALISIS

  - Buat program konversi data desimal 2 digit (yang ada di r20) ke oktal simpan hasil konversi pada r22:r21.

- Cara 1

- Kode Program

.INCLUDE "M8535DEF.INC" .ORG 0X00 RJMP MAIN MAIN:LDI R27, LOW (RAMEND); INISIALISASI STACK OUT SPL, R27 LDI R27, HIGH (RAMEND) OUT SPH, R27 LDI r20,0x99 MOV R21,R20 ANDI R21,0XF0 LSR R21 LSR R21 LSR R21 LSR R21 LDI R23,10 MUL R21,R23 MOV R21,R0 MOV R22,R20 ANDI R22,0X0F ADD R21,R22 MOV R24,R21 ANDI R24,0X7 MOV R25,R21 ANDI R25,0XF8 ADD R25,R25 ADD R25,R24 MOV R26,R25 ANDI R26,0X7F MOV R27,R25 ANDI R27,0X80 ADD R27,R27 ADC R28,R1 ADD R27,R26 ADC R28,R1 MOV R21,R1 MOV R22,R3 MOV R21,R28 MOV R22,R27 MOV R21,R1 MOV R22,R3 MOV R21,R28 MOV R22,R27 AKHIR: RJMP AKHIR

- Hasil Program

- Cara 2

- Kode Program

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r20,low(ramend) out spl,r20 ldi r20,high(ramend) out sph,r20 ldi r20,0x69 ; register input data ldi r18,0x0a ; faktor pengali 0A mov r16,r20 andi r16,0xf0 ; mengambil nilai puluhan lsr r16 lsr r16 lsr r16 lsr r16 mul r16,r18 ; puluhan kali 0A mov r16,r20 andi r16,0x0f add r0,r16 mov r17,r0 andi r17,0x07 ;mengambil 3 LSB terkahir; awal proses penyisipan 0 pertama mov r21,r17 mov r17,r0 andi r17,0xf8 ; mengambil 5 MSB awal mov r25,r17 add r25,r25 add r25,r21 ; akhir proses penyisipan 0 pertama mov r17,r25 andi r17,0x80 ; mengambil 1 MSB mov r21,r17 mov r17,r25 andi r17,0x7f ; mengambil 7 Bit terkahir mov r23,r17 add r21,r21 adc r22,r31 add r21,r23 akhir: rjmp akhir

- Hasil Program

- Cara 3

- Kode Program

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r20,low(ramend) out spl,r20 ldi r20,high(ramend) out sph,r20 ;=================== ldi r20,0x60 L0: inc r21 ; Kesatuan Program Up Counter Oktal mov r23,r21 andi r23,0x0f cpi r23,8 brlt L1 ldi r24,8 ; Secara Oktal 8 + 8 = 10 add r21,r24 ;=================== L1: INC R25 MOV R26,R25 ANDI R26,0X0F CPI R26,0X0A BRLT L2 LDI R27,6 ADD R25,R27 L2: CP R25,R20 BRNE L0 ;=================== akhir: rjmp akhir

- Hasil Program

- Cara 4

- Kode Program

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" MAIN:LDI R27, LOW (RAMEND); INISIALISASI STACK OUT SPL, R27 LDI R27, HIGH (RAMEND) OUT SPH, R27 MOV R16,R20 ANDI R16,0XF0 LSR R16 LSR R16 LSR R16 LSR R16 LDI R23,0X0A MUL R16,R23 MOV R17,R20 ANDI R17,0X0F MOV R16,R0 ADD R16,R17 MOV R28,R16 ADD R28,R28 ADC R29,R29 LDI R18,0X60 ADD R28,R18 ADC R29,R0 LD R21,Y+ LD R22,Y akhir:rjmp akhir

- Hasil Program

  - Buat program konversi data oktal 2 digit (yang ada di r20) ke desimal simpan hasil konversi pada r21.

- Kode Program

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r20,low(ramend) out spl,r20 ldi r20,high(ramend) out sph,r20 ldi r20,0x44 ; data input mov r22,r20 andi r22,0xf0 ; mengambil nilai delapanan lsr r22 lsr r22 lsr r22 lsr r22 rcall kal ; penggandaan 3 kali mov r21,r22 mov r22,r20 andi r22,0x0f add r21,r22 mov r19,r21 rcall daa mov r21,r19 akhir: rjmp akhir kal: ; subrutin perkalian 8 secara desimal = penggandaan secara 3 kali ldi r16,0x03 l1: add r22,r22 mov r19,r22 rcall daa mov r22,r19 dec r16 brne l1 ret daa: push r16;amankan isi reg. ke stack push r17 push r21 push r24 in r16,sreg; amankan sreg in r17,sreg ldi r24,0 ; r24 hanya sbg status dr carry flag adc r24,r24; status carry flag sebelum koreksi ; ambil, amankan kembali sreg, uji half carry out sreg,r17 brhc lup4; lompat ke lup4 jika H=0 rcall fk_ln; satuan + 06 jika H=1 ; rjmp lup5 lup4: mov r21,r19 andi r21,$0f; ambil dgt.satuan cpi r21,$0a ; > 9 brcs lup5; lompat ke lup5 jika < 9 rcall fk_ln; satuan + 06 jika > 9 lup5: out sreg,r17; ambil, amankan kembali sreg, uji carry brcc lup6; lompat ke lup6 jika C=0 rcall fk_hn; puluhan + 60 jika C=1 ; rjmp lup7 lup6: mov r21,r19 andi r21,0xf0; ambil dgt.puluhan cpi r21,0xa0 brcs lup7; lompat ke lup7 jika pul < a rcall fk_hn; pul + 60 jika > 9 lup7: out sreg,r16; mengatur carry flag sblm keluar: clc; C = 0 in r16,sreg ;amankan sreg stlh c=0 cpi r24,0 ;menguji status breq lup8 out sreg,r16;ambil sreg, set c sec; C = 1 in r16,sreg; amankan sreg stlh c=1 lup8: out sreg,r16;status akhir pop r24;kembalikan isi reg. dr stack pop r21 pop r17 pop r16 ret fk_ln: ldi r21,06; koreksi dgt.satuan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg brcc tuh ldi r21,0x01 add r17,r21 tuh: out sreg,r16 adc r24,r24 ret fk_hn: ldi r21,$60; koreksi dgt.puluhan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg adc r24,r24; amankan carry pd r24 ret ; akhir dari prog. subrutin.

- Hasil Program

  - Buat program konversi data desimal 4 digit (yang ada di r22 : r21) ke oktal simpan hasil konversi pada r25:r24:r23.

- Kode Program

- Hasil Program

  - Buat program konversi data oktal 4 digit (yang ada di r21:r20)  ke desimal simpan hasil konversi pada r23:r22.

- Kode Program

- Hasil Program

- Analisis

Pada praktikum kali ini, terdapat 3 program yang perlu dilakukan, namun sebelumnya ada beberapa perintah yang biasanya selalu ada agar dapar membuat suatu program berjalan. Praktikum kali ini menggunakan software simulasi mikrokontroler yaitu ATmega 8535 dan menggunakan konsep bahasa Assembly yang dimana bahasa pemrograman ini termasuk ke bahasa tingkat renda (low level language) atau bisa dibilang bahasa mesin. Simulator ATmega 8535 bukan simulator yang sensitive case sehingga besar kecilnya huruf ketika penulisan program tidak akan berpengaruh kepada berjalannya suatu program (kecuali suatu nama subrutin, harus sama antara nama subrutin dengan subrutin yang dipanggil).

Dari setiap program yang digunakan, terdapat beberapa baris perintah “wajib” agar program dapat berjalan. Penjelasan dari tiap baris program yang digunakan tersebut sebagai berikut:

| Perintah/Sintaks | Deskripsi |
| --- | --- |
| .include"m8535def.inc" | Mendefinisikan mikrokontroler yang direferensikan untuk program yaitu ATmega8535. |
| .org 0x0000 | Mendefinisikan alamat awal program. |
| rjmp main | Melakukan jump (relative jump) ke label main procedure (prosedur utama). |
| ldi r16,low(ramend) | Menyiapkan stack (stack pointer low dan stack pointer high) untuk menerima data- data yang akan diletakkan/digunakan. Menempatkan 8bit pertama dan beberapa bit kedua ke R16, “low” berarti 8bit pertama di sebelah kanan dan “high” berarti beberapa bit kedua. “ramend” berarti alamat ram terakhir. |
| out spl,r16 |  |
| ldi r16,high(ramend) |  |
| out sph,r16 |  |
| Akhir : rjmp Akhir | Untuk mengakhiri proses running programnya. |

- KESIMPULAN

Pada praktikum yang telah dilakukan, diketahui bahwa simulator yang digunakan yaitu ATmega 8535, diketahui pula cara kerjanya, serta memahami konsep dari bahasa pemograman Assembly. Pada praktikum ini pula, diketahui bahwa konversi suatu data desimal ke oktal menggunakan 4 cara. Cara pertama dengan menyisipkan nilai 0 pada setiap 4 bit, cara kedua dengan menggunakan K’10, cara ketiga dengan menggunakan 2 counter, yaitu counter 1 (menghitung turun secara desimal) dan counter 2 (menghitung naik secara oktal), dan cara keempat dengan menggunakan metode Lookup Table yang disimpat di data area. Kemudian untuk mengonversi oktal ke desimal harus dibagi dengan 8 hingga habis kemudian dujumlahkan dengan nilai satuannya.  Pada simulator ATmega 8535 tidak dapat menggunakan penjumlahan secara langsung, sehingga dibuat sebuah subrutin untuk menjumlahkan secara desimal. Kemudian, digunakan konsep pengambilan nilai suatu puluhannya saja, atau satuan, dan lainnya menggunakan perintah ANDI dan LSR. Kemudian, terdapat perintah ADD untuk menjumlahkan datanya dan ADC untuk menjumlahkan yang terdapat carrynya.

# DAFTAR PUSTAKA

| [1] | Admin, "Sistem Komputer," 21 Mei 2013. [Online]. Available: http://sistemkomputer.narotama.ac.id/2013/05/mikrokontroler-atmega8535/. [Accessed 14 September 2022]. |
| --- | --- |
| [2] | C. Tjahyadi, "AVR Studio dan WinAVR," [Online]. Available: http://christianto.tjahyadi.com/belajar-mikrokontroler/avr-studio-dan-winavr.html. [Accessed 14 September 2022]. |