| Elita Lestari Setianto (201344008) | Rangkuman Minggu 4 | Senin, 19 September 2022 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 16TNK5043 (Aplikasi Mikrokontroler) |
| 3NK |  | Ferry Satria, BSEE.,M.T. Rahmawati Hasanah,S.ST.,M.T. |

Atmega 8535 mempunyai 4 port, dan masing masing port mempunyai 8 bit yang bisa menjadi input atau output bahkan bisa menjadi gabungan input dan output.

PORT A

PORT B

PORT C

PORT D

DDRX  Untuk mengatur bit bit pada port ABCD agar fleksibel (bisa dijadikan input atau output)

0X0F  untuk menyesuaikan port ingin dijadikan input atau ouput

0 = input

1 = output

Misalkan di port b  DDRB = 0X0F

Mengenal SREG dalam mikrokontroler AVR

Status register (SREG) adalah register berisi status yang dihasilkan pada setiap operasi yang dilakukan ketika suatu instruksi dieksekusi. SREG merupakan bagian dari inti CPU mikrokontroler. SREG merupakan bagian dari inti CPU mikrokontroler .

SREG tersusun dari 8 bit dimana masing masing bit memiliki fungsi masing-masing yaitu:

a. Bit 7

I (Global interrupt enable) bit ini digunakan untuk mengaktifkan interupsi, jika terjadi interupsi yang dipicu oleh hardware bit I akan di-clear, dan akan di-set kembali menggunakan instruksi RETI.

b. Bit 6

T ( Bit Copy Storage) Instruksi BLD dan BST menggunakan bit-T sebagai sumber atau tujuan dalam operasi bit Suatu bit dalam sebuah register GPR dapat disalin ke bit T menggunakan instruksi BST, dan sebaliknya bit-T dapat disalin kembali ke suatu bit dalam register GPR menggunakan instruksi BLD.

c. Bit 5

H (Half Carry Flag)

d. Bit 4

S (Sign Bit) bit S merupakan hasil dari operasi EOR antara flag-N (negatif) dan flag-V (komplemen dua overflow).

e. Bit 3

V (Two’s Complement Overflow Flag) bit ini berguna untuk mendukung operasi aritmatika.

f. Bit 2

N (Negative Flag) apabila suatu operasi menghasilkan bilangan negatif maka flag-N akan di-set.

g. Bit 1

Z (Zero Flag) Bit akan di-set bila hasil operasi yang diperoleh adalah nol.

h. Bit 0

C (Carry Flag ) bit akan diset bila operasi menghasilkan carry.

- Konversi Data desimal ke oktal cara 3 menggunakan 2 counter

Counter 1 : menghitung turun secara desimal

Counter 2 : menghitung naik secara oktal

Program yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah counter 2, karena yang membatasi lupnya itu input.

Registernya nol kan dulu

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r20,low(ramend) out spl,r20 ldi r20,high(ramend) out sph,r20 ;=================== ldi r20,0x60 L0: inc r21 ; Kesatuan Program Up Counter Oktal mov r23,r21 andi r23,0x0f cpi r23,8 brlt L1 ldi r24,8 ; Secara Oktal 8 + 8 = 10 add r21,r24 ;=================== L1: INC R25 MOV R26,R25 ANDI R26,0X0F CPI R26,0X0A BRLT L2 LDI R27,6 ADD R25,R27 L2: CP R25,R20 BRNE L0 ;=================== akhir: rjmp akhir

INTERUPSI ATMega 8535

Ada 3 eksternal interupsi :

INT0

INT1

INT2

- GICR (General Interrupt Control Register)

Register kontrol interupsi Umum mengontrol penempatan tabel vektor interupsi.

Bit 	7 	6 	5 	4 	3 	2 	1 	0

| INT1 | INT0 | INT2 | - | - | - | IVSEL | IVCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GCIR

Read/Write 	R/W 	R/W 	R/W 	R 	R 	R 	R/W 	R/W

Initial Value 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0

Untuk memilih/ main set interrupt mana yang akan digunakan

Untuk disable logic 0

Untuk enable logic 1

Bit 1 – IVSEL: Interrupt Vector Select

Ketika bit IVSEL dihapus (nol), vektor interupsi ditempatkan di awal memori Flash. Ketika bit ini diatur (sekali), vektor interupsi dipindahkan ke awal bagian Boot Loader Flash. Alamat sebenarnya dari awal bagian Boot Flash ditentukan oleh sekering BOOTSZ. Untuk menghindari perubahan yang tidak disengaja dari tabel vektor interupsi, Prosedur Penulisan khusus harus diikuti untuk mengubah bit IVSEL:

- Tulis bit Pengaktifan perubahan vektor interupsi (IVCE) menjadi 1.

- Dalam empat siklus, tulis nilai yang diinginkan ke IVSEL saat menulis 0 ke IVCE.

Interupsi secara otomatis akan dinonaktifkan saat urutan ini dijalankan. Interupsi dinonaktifkan dalam siklus IVCE diatur, dan mereka tetap dinonaktifkan sampai setelah instruksi berikut menulis ke IVSEL. Jika IVSEL tidak ditulis, interupsi tetap dinonaktifkan selama empat siklus. I-bit dalam Register Status tidak terpengaruh oleh penonaktifan otomatis.

Bit 0 – IVCE: Interrupt Vector Change Enable

Bit IVCE harus ditulis ke logika 1 untuk mengaktifkan perubahan bit IVSEL. IVCE dibersihkan oleh hardware empat siklus setelah ditulis atau ketika IVSEL ditulis.

Mengatur bit IVCE akan menonaktifkan interupsi.

- MCUCR (MCU Control Register)

- ISC00 & ISC01  HUBUNGANNYA SAMA INTERRUPT 0

Untuk memilih dari 4 kemungkinan

- ISC11 & ISC10

Register kontrol MCU berisi bit kontrol untuk manajemen daya.

Bit 	7 	6 	5 	4 	3 	2 	1 	0

| SM2 | SE | SM1 | SM0 | ISC11 | ISC10 | ISC01 | ISC00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MCUCR

Read/Write 	R/W R/W R/W R/W 	R/W 	R/W 	R/W 	R/W

Initial Value 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0

Bits 7, 5, 4 – SM2..0: Sleep Mode Select Bits 2, 1, and 0

Bit ini memilih antara enam Sleep Mode yang tersedia seperti yang ditunjukkan pada Tabel di bawah:

| SM2 | SM1 | SM0 | Sleep Mode |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Idle |
| 0 | 0 | 1 | ADC Noise Reduction |
| 0 | 1 | 0 | Power Down |
| 0 | 1 | 1 | Power Save |
| 1 | 0 | 0 | Reserved |
| 1 | 0 | 1 | Reserved |
| 1 | 1 | 0 | Standby |
| 1 | 1 | 1 | Extended Stanby |

Bit 6 – SE: Sleep Enable

Bit ini harus ditulis ke logic 1 untuk membuat MCU masuk ke sleep mode saat instruksi sleep dijalankan. Untuk menghindari MCU memasuki sleep mode kecuali itu adalah tujuan pemrogram, disarankan untuk menulis bit Sleep Enable (SE) ke 1 sebelum melaksanakan instruksi sleep dan untuk menghapusnya segera setelah waking up.

- MCUCSR (MCU Control and Status Register)

Kontrol MCU dan Register Status memberikan informasi tentang sumber reset mana yang menyebabkan Reset MCU.

Bit 	7 	6 	5 	4 	3 	2 	1 	0

| - | ISC2 | - | - | WDRF | BORF | EXTRF | PORF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MCUCSR

Read/Write 	R/W 	R/W 	R 	R/W 	R/W 	R/W 	R/W 	R/W

Initial Value 	0 	0 	0 	Lihat Deskripsi Bit

Bit 3 – WDRF: Watchdog Reset Flag

Bit ini diatur jika ketika mengawasi terjadinya Reset. Bit diatur ulang dengan Reset Power-on, atau dengan menulis logika nol ke Flag.

Bit 2 – BORF: Brown-out Reset Flag

Bit ini diatur jika Reset brown-out terjadi. Bit diatur ulang dengan Reset Power-on, atau dengan menulis logika nol ke Flag.

Bit 1 – EXTRF: External Reset Flag

Bit ini diatur jika Reset eksternal terjadi. Bit diatur ulang dengan Reset Poweron, atau dengan menulis logika nol ke Flag.

Bit 0 – PORF: Power-on Reset Flag

Bit ini diatur jika Reset Power-on terjadi. Bit diatur ulang hanya dengan menulis logika nol ke Flag.

- SREG (Status Register)

SREG berisi informasi tentang hasil instruksi aritmatika yang terakhir dieksekusi. Informasi ini dapat digunakan untuk mengubah aliran program untuk melakukan operasi bersyarat. Register Status diperbarui setelah semua operasi ALU, dan ditentukan dalam referensi set instruksi. SREG akan ada dalam banyak kasus, menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan instruksi perbandingan khusus, menghasilkan kode yang lebih cepat dan lebih ringkas.

Register Status tidak disimpan secara otomatis saat memasukkan rutinitas interupsi dan dipulihkan saat kembali dari interupsi. SREG harus ditangani oleh perangkat lunak. Register status AVR-SREG-didefinisikan sebagai:

Bit 	7 	6 	5 	4 	3 	2 	1 	0

| I | T | H | S | V | N | Z | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SREG

Read/Write 	R/W 	R/W 	R/W 	R/W 	R/W 	R/W 	R/W 	R/W

Initial Value 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0

Bit 7 – I: Global Interrupt Enable

Bit GIE harus diset agar interupsi dapat diaktifkan. Kontrol pengaktifan interupsi individu kemudian dilakukan dalam register kontrol terpisah. Jika register GIE dihapus, maka tidak ada interupsi yang diaktifkan terlepas dari pengaturan pengaktifan interupsi individual. I-bit dihapus oleh perangkat keras setelah interupsi terjadi, dan diatur oleh instruksi RETI untuk mengaktifkan interupsi berikutnya. Bit I juga dapat diatur dan dihapus oleh aplikasi dengan instruksi SEI dan CLI.

Bit 6 – T: Bit Copy Storage

Bit Copy instruksi BLD (bit LoaD) dan BST (Bit STore) menggunakan T-bit sebagai sumber atau tujuan untuk bit yang dioperasikan. Sebuah bit dari register dalam file Register dapat disalin ke T dengan instruksi BST, dan bit itu dapat disalin menjadi bit dalam register dalam file Register dengan instruksi BLD.

Bit 5 – H: Half Carry Flag

Half Carry Flag H menunjukkan setengah carry membawa dalam beberapa operasi aritmetika. Half carry berguna dalam aritmetika BCD.

Bit 4 – S: Sign Bit, 𝑺 = 𝑵 ⊕ 𝑽

S-bit selalu eksklusif atau antara Flag negatif N dan Flag V Overflow pelengkap keduanya.

Bit 3 – V: Two’s Complement Overflow Flag

Overflow Flag V mendukung dua pelengkap operasi aritmatika.

Bit 2 – N: Negative Flag

Flag Negatif N menunjukkan hasil negatif dalam operasi aritmatika atau logika jika Flag N bernilai 1.

Bit 1 – Z: Zero Flag

Zero Flag Z menunjukkan hasil nol dalam operasi aritmatika atau logika.

Bit 0 – C: Carry Flag

Carry Flag C menunjukkan carry dalam operasi aritmatika atau logika.

- Apabila I dikasih logic 0 akan mendisable semua eksternal interrupt

- T untuk mengcopy 1 register

- Klo mau memindahkan ke T pake BST R2,3 ; simpanlah bit 3 ke r2

- Klo mau copy BLD R2,7

- H ; ada carry gak ketika penjumlahan dari bit 3 ke 4

- C; ada carry gak ketika penjumlahan bit 7 ke 8

- S, esklusif antara V or N

- V, over flow : klo logic 1 berarti terjadi over flow/under flow, klo penjumlahannya memerlukan digit lebih banyak (under flow kalau hasilnya negatif), klo logic 0 berarti; klo lebih besar dari 7 negatif

- N negative flag

Zero : 1 (hasil aritmatikanya 0)

Program sederhana untuk menambahkan suatu nilai

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r20,low(ramend) out spl,r20 ldi r20,high(ramend) out sph,r20 ;=================== ldi r20,0x9c ldi r21,0x8f add r20,r21 akhir : rjmp akhir

APLIKASI ATM 8535 KE PROTEUS

Port A

ATMega 8535

Port B

Port D

Port C

Setiap Port berisi 8 Bit

Semua port dapat menjadi input maupun output

- Bila ingin menjadi output diberi logic 1; 0XFF

- Bila ingin menjadi input diberi logic 0; 0X00

- Bila ingin setengah input setengah output; 0X0F

Setiap register pada port

- A : DDRA

- B : DDRB

- C : DDRC

- D : DDRD

Contoh Program Pengaplikasian Ke Proteus

- Membuat BCD UP Counter dan Down Counter 0 - 9

Up Counter

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" ; DECIMAL UPCOUNTER, DENGAN 74LS47 ; DELAY MENGGUNAKAN LOOP 3 REGISTER ; IMPLEMENTASI: PROTEUS DEC_COUNT_01 [DI PROTEUS_PROJECT] MAIN: LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R20,0XFF OUT DDRB,R20 ; PORT B SBG OUTPUT ITU: LDI R18,0 ;buat counter SANA: OUT PORTB,R18 ;port b sebagai output RCALL DELAY INC R18 ;naikin CPI R18,0X0A ; BRNE SANA RJMP ITU DELAY: LDI R23,3 ;buat ngatur delay LUP1: LDI R24,0XFF ; buat output LUP2: LDI R25,0 ; masukin r25 biar jadi nol LUP3: DEC R25 ; naik BRNE LUP3 DEC R24 BRNE LUP2 DEC R23 BRNE LUP1 RET

Down Counter

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" ; DECIMAL UPCOUNTER, DENGAN 74LS47 ; DELAY MENGGUNAKAN LOOP 3 REGISTER ; IMPLEMENTASI: PROTEUS DEC_COUNT_01 [DI PROTEUS_PROJECT] MAIN: LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R20,0XFF OUT DDRB,R20 ; PORT B SBG OUTPUT ITU: LDI R18,9 ;buat counter SANA: OUT PORTB,R18 ;port b sebagai output RCALL DELAY DEC R18 ;naikin CPI R18,0 ; BRNE SANA RJMP ITU DELAY: LDI R23,3 ;buat ngatur delay LUP1: LDI R24,0XFF ; buat output LUP2: LDI R25,0 ; masukin r25 biar jadi nol LUP3: DEC R25 ; naik BRNE LUP3 DEC R24 BRNE LUP2 DEC R23 BRNE LUP1 RET

- Membuat BCD UP Counter Modulo 26 (0-25). Gunakan 7-segemnet Common Anode

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" ; DECIMAL UPCOUNTER, DENGAN 74LS47 ; DELAY MENGGUNAKAN LOOP 3 REGISTER ; IMPLEMENTASI: PROTEUS DEC_COUNT_01 [DI PROTEUS_PROJECT] MAIN: LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R20,0XFF OUT DDRB,R20 ; PORT B SBG OUTPUT ITU: LDI R18,0 ;buat counter SANA: OUT PORTB,R18 ;port b sebagai output RCALL DELAY LDI R20,1 ADD R19,R20 RCALL DAA MOV R18,R19 CPI R18,26 BRNE SANA RJMP ITU DELAY: LDI R23,3 ;buat ngatur delay LUP1: LDI R24,0XFF ; buat output LUP2: LDI R25,0 ; masukin r25 biar jadi nol LUP3: DEC R25 ; naik BRNE LUP3 DEC R24 BRNE LUP2 DEC R23 BRNE LUP1 RET daa: push r16;amankan isi reg. ke stack push r17 push r21 push r24 in r16,sreg; amankan sreg in r17,sreg ldi r24,0 ; r24 hanya sbg status dr carry flag adc r24,r24; status carry flag sebelum koreksi ; ambil, amankan kembali sreg, uji half carry out sreg,r17 brhc lup4; lompat ke lup4 jika H=0 rcall fk_ln; satuan + 06 jika H=1 ; rjmp lup5 lup4: mov r21,r19 andi r21,$0f; ambil dgt.satuan cpi r21,$0a ; > 9 brcs lup5; lompat ke lup5 jika < 9 rcall fk_ln; satuan + 06 jika > 9 lup5: out sreg,r17; ambil, amankan kembali sreg, uji carry brcc lup6; lompat ke lup6 jika C=0 rcall fk_hn; puluhan + 60 jika C=1 ; rjmp lup7 lup6: mov r21,r19 andi r21,0xf0; ambil dgt.puluhan cpi r21,0xa0 brcs lup7; lompat ke lup7 jika pul < a rcall fk_hn; pul + 60 jika > 9 lup7: out sreg,r16; mengatur carry flag sblm keluar: clc; C = 0 in r16,sreg ;amankan sreg stlh c=0 cpi r24,0 ;menguji status breq lup8 out sreg,r16;ambil sreg, set c sec; C = 1 in r16,sreg; amankan sreg stlh c=1 lup8: out sreg,r16;status akhir pop r24;kembalikan isi reg. dr stack pop r21 pop r17 pop r16 ret fk_ln: ldi r21,06; koreksi dgt.satuan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg brcc tuh ldi r21,0x01 add r17,r21 tuh: out sreg,r16 adc r24,r24 ret fk_hn: ldi r21,$60; koreksi dgt.puluhan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg adc r24,r24; amankan carry pd r24 ret ; akhir dari prog. subrutin.

- Membuat BCD Down Counter Modulo 31 (31-0). Gunakan 7-segemnet Common Anode

.INCLUDE"M8535DEF.INC" .ORG 0 RJMP MAIN ; BCD DOWN COUNTER MODULO 30, DENGAN 74LS47 ; DELAY MENGGUNAKAN LOOP 3 REGISTER ; IMPLEMENTASI: PROTEUS DEC_COUNT_01 [DI PROTEUS_PROJECT] MAIN: LDI R16,LOW(RAMEND) OUT SPL,R16 LDI R16,HIGH(RAMEND) OUT SPH,R16 LDI R20,0XFF OUT DDRB,R20 ; PORT B SBG OUTPUT ITU: LDI R18,0X30 SANA: OUT PORTB,R18 RCALL DELAY LDI R20,0X99 ADD R18,R20 MOV R19,R18 RCALL DAA MOV R18,R19 CPI R18,0X99 BRNE SANA RJMP ITU DELAY: LDI R23,3 LUP1: LDI R24,0XFF LUP2: LDI R25,0 LUP3: DEC R25 BRNE LUP3 DEC R24 BRNE LUP2 DEC R23 BRNE LUP1 RET daa: push r16;amankan isi reg. ke stack push r17 push r21 push r24 in r16,sreg; amankan sreg in r17,sreg ldi r24,0 ; r24 hanya sbg status dr carry flag adc r24,r24; status carry flag sebelum koreksi ; ambil, amankan kembali sreg, uji half carry out sreg,r17 brhc lup4; lompat ke lup4 jika H=0 rcall fk_ln; satuan + 06 jika H=1 ; rjmp lup5 lup4: mov r21,r19 andi r21,$0f; ambil dgt.satuan cpi r21,$0a ; > 9 brcs lup5; lompat ke lup5 jika < 9 rcall fk_ln; satuan + 06 jika > 9 lup5: out sreg,r17; ambil, amankan kembali sreg, uji carry brcc lup6; lompat ke lup6 jika C=0 rcall fk_hn; puluhan + 60 jika C=1 ; rjmp lup7 lup6: mov r21,r19 andi r21,0xf0; ambil dgt.puluhan cpi r21,0xa0 brcs lup7; lompat ke lup7 jika pul < a rcall fk_hn; pul + 60 jika > 9 lup7: out sreg,r16; mengatur carry flag sblm keluar: clc; C = 0 in r16,sreg ;amankan sreg stlh c=0 cpi r24,0 ;menguji status breq lup8 out sreg,r16;ambil sreg, set c sec; C = 1 in r16,sreg; amankan sreg stlh c=1 lup8: out sreg,r16;status akhir pop r24;kembalikan isi reg. dr stack pop r21 pop r17 pop r16 ret fk_ln: ldi r21,06; koreksi dgt.satuan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg brcc tuh ldi r21,0x01 add r17,r21 tuh: out sreg,r16 adc r24,r24 ret fk_hn: ldi r21,$60; koreksi dgt.puluhan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg adc r24,r24; amankan carry pd r24 ret ; akhir dari prog. subrutin.