| Liza Febbyanti (201344018) | Rangkuman Minggu 11 Interrupt | Sabtu, 14 Mei 2022 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 16TNK4023 (Mikroprosesor dan Interface) |
| 2NK |  | Ferry Satria, BSEE.,M.T. Rahmawati Hasanah,S.ST.,M.T. |

Interrupt

Menggambar/Menulis pada Terminal Monitor

- Layar terbagi ke dalam 25 baris dan 80 kolom

- Dapat menampilkan 25 x 80 karakter/layar

- Menerapkan kode IBM-ASCII • Alamat segmen layar: 0XB800

- Jumlah kombinasi warna: 16 [foreground and background color]

- Tanpa menggunakan interupsi

- Digunakan pada IBM-PC original Terdapat 16 warna yang dapat ditampilkan antara lain :

Attribute = 16 bit

Area ROM memiliki kapasitas 64 Kb yang digunakan untuk menunjang layar tampilan. Area memory tersebut dibagi menjadi 2 bagian yaitu B00H yang digunakan untuk monochrom display dan yang kedua B800H yang digunakan untuk color graphics display. Monochrom display hanya menggunakan 4 Kb sedangkan color graphics display menggunakan 16 Kb. Lokasi yang tersisa digunakan untuk pengembangan berikutnya. Contoh penggunaan color graphics display

Contoh program

- Menampilkan huruf H dengan BGC : kuning, FGC : Hijau

TITLE PENULIS HURUF H DENGAN BGC:KUNING, FGC:HIJAU .MODEL SMALL .STACK 100H .DATA .CODE MAIN PROC MOV AX,0XB800 MOV DS,AX MOV SI,158 MOV [SI],0XE248 MOV AH,4CH INT 21H MAIN ENDP END MAIN

- Menampilkan gambar merah putih

TITLE MERAH PUTIH .MODEL SMALL .STACK 100H .DATA .CODE MAIN PROC MOV AX,0XB800 MOV DS,AX MOV SI,0 MOV CX,960 L1: MOV [SI],0XC020 ;MERAH MUDA ADD SI,2 LOOPNZ L1 MOV CX,960 L2: MOV [SI],0XF020 ;PUTIH ADD SI,2 LOOPNZ L2 MOV AH,4CH INT 21H MAIN ENDP END MAIN

Pada L0 register CX menyimpan 960 kemudian warna merah disimpan pada alamat register SI dengan code C020H (4 pertama untuk warna background, 4 kedua untuk warna karakter, 00 berikutnya untuk code asci karakter). Kemudian dilanjutkan L1 yang memiliki proses yang sama dengan L0 hanya menggantinya dengan warna putih.

- Menampilkan gambar zigzag hijau kuning

TITLE HIJAU KUNING .MODEL SMALL .STACK 100H .DATA .CODE MAIN PROC MOV AX,0XB800 MOV DS,AX MOV BP,0XE020 ; KUNING MOV BL,3 MOV SI,0 MOV DX,0 MOV DI,0 K0: ADD DI,3 CMP DI,80 JA AKH MOV CX,DI MOV AX,DX DIV BL CMP AH,0 JNZ K1 INC DI CMP DI,80 JA AKH K1: MOV CX,DI L1: MOV [SI],BP ADD SI,2 LOOPNZ L1 MOV CX,80 SUB CX,DI CMP CX,80 JA AKH L2: MOV [SI],0X2020 ADD SI,2 CMP SI,3838 JAE AKH LOOPNZ L2 INC DX CMP DX,24 JB K0 AKH: MOV AH,4CH INT 21H MAIN ENDP END MAIN