| Nazma Nurfaidah Shiyami (201344026) | Rangkuman Minggu 3 | Senin, 12 September 2022 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 16TNK5043 (Aplikasi Mikrokontroler) |
| 3-NK |  | Ferry Satria, BSEE, M.T. Rahmawati Hasanah, S.ST.,M.T. |

- Konversi Data Desimal Ke Oktal

- Buat program Konversi Data Desimal 2 digit (yang ada di R20) ke Oktal. Simpan hasil konversi pada R22:R21.

- Program (Metode Penyisipan 0)

.include "m8535def.inc"

.org 0x00

rjmp main

; PAKAI PROJECT "ROOT"

main :

ldi r20,low(ramend)

out spl,r20

ldi r20,high(ramend)

out sph,r20

ldi r20,0x69		; register input data

ldi r18,0x0a		            ; faktor pengali 0A

mov r16,r20

andi r16,0xf0		; mengambil nilai puluhan

lsr r16

lsr r16

lsr r16

lsr r16

mul r16,r18			; puluhan kali 0A

mov r16,r20

andi r16,0x0f

add r0,r16

mov r17,r0

andi r17,0x07  ;mengambil 3 LSB terkahir; awal proses penyisipan 0 pertama

mov r21,r17

mov r17,r0

andi r17,0xf8		; mengambil 5 MSB awal

mov r25,r17

add r25,r25

add r25,r21			; akhir proses penyisipan 0 pertama

mov r17,r25

andi r17,0x80		; mengambil 1 MSB

mov r21,r17

mov r17,r25

andi r17,0x7f		; mengambil 7 Bit terkahir

mov r23,r17

add r21,r21

adc r22,r31

add r21,r23

akhir: rjmp akhir

- Hasil

- Program (Metode Lookup Table)

.include "m8535def.inc"

.org 0x00

rjmp main

main :

ldi r16,low(ramend)

out spl,r16

ldi r17,high(ramend)

out sph,r17

ldi r18,0X60

mov r28,r20

add r28,r18

adc r29,r30

ld r21,y

akhir : rjmp akhir

- Hasil

- Buat program Konversi Data Oktal 2 digit (yang ada di R20) ke Desimal. Simpan hasil konversi pada R21.

- Program

.include "m8535def.inc"

.org 0x00

rjmp main

; PAKAI PROJECT "ROOT"

main :

ldi r20,low(ramend)

out spl,r20

ldi r20,high(ramend)

out sph,r20

ldi r20,0x44		; data input

mov r22,r20

andi r22,0xf0		; mengambil nilai delapanan

lsr r22

lsr r22

lsr r22

lsr r22

rcall kal			; penggandaan 3 kali

mov r21,r22

mov r22,r20

andi r22,0x0f

add r21,r22

mov r19,r21

rcall daa

mov r21,r19

akhir: rjmp akhir

kal:	          ; subrutin perkalian 8 secara desimal = penggandaan secara 3 kali

ldi r16,0x03

l1:	add r22,r22

mov r19,r22

rcall daa

mov r22,r19

dec r16

brne l1

ret

daa:	push r16;amankan isi reg. ke stack

push r17

push r21

push r24

in r16,sreg; amankan sreg

in r17,sreg

ldi r24,0 ; r24 hanya sbg status dr carry flag

adc r24,r24; status carry flag sebelum koreksi

; ambil, amankan kembali sreg, uji half carry

out sreg,r17

brhc lup4; lompat ke lup4 jika H=0

rcall fk_ln; satuan + 06 jika H=1

;	rjmp lup5

lup4:	mov r21,r19

andi r21,$0f; ambil dgt.satuan

cpi r21,$0a ; > 9

brcs lup5; lompat ke lup5 jika < 9

rcall fk_ln; satuan + 06 jika > 9

lup5:	out sreg,r17; ambil, amankan kembali sreg, uji carry

brcc lup6; lompat ke lup6 jika C=0

rcall fk_hn; puluhan + 60 jika C=1

;	rjmp lup7

lup6:	mov r21,r19

andi r21,0xf0; ambil dgt.puluhan

cpi r21,0xa0

brcs lup7; lompat ke lup7 jika pul < a

rcall fk_hn; pul + 60 jika > 9

lup7:	out sreg,r16; mengatur carry flag sblm keluar:

clc; C = 0

in r16,sreg ;amankan sreg stlh c=0

cpi r24,0 ;menguji status

breq lup8

out sreg,r16;ambil sreg, set c

sec; C = 1

in r16,sreg; amankan sreg stlh c=1

lup8:

out sreg,r16;status akhir

pop r24;kembalikan isi reg. dr stack

pop r21

pop r17

pop r16

ret

fk_ln:	ldi r21,06; koreksi dgt.satuan

out sreg,r16

add r19,r21

in r16,sreg

brcc tuh

ldi r21,0x01

add r17,r21

tuh:	out sreg,r16

adc r24,r24

ret

fk_hn:	ldi r21,$60; koreksi dgt.puluhan

out sreg,r16

add r19,r21

in r16,sreg

adc r24,r24; amankan carry pd r24

ret ; akhir dari prog. subrutin.

- Hasil