| Elita Lestari Setianto (201344008) | Rangkuman Minggu 1 | Senin, 29 Agustus 2022 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 16TNK5043 (Aplikasi Mikrokontroler) |
| 3NK |  | Ferry Satria, BSEE.,M.T. Rahmawati Hasanah,S.ST.,M.T. |

Perbedaaan Mikroprosesor dan Mikrokontroler

Mikroprosesor dan mikrokontroler sering didefinisikan dalam satu pengertian yang sama. Padahal sebenarnya, terdapat perbedaan yang mendasar diantara keduanya. Mikroprosesor merupakan Central Processing Unit (CPU) yang terbentuk dalam satu chip. CPU tersusun atas beberapa komponen meliputi: Arithmatic and Logic Unit (ALU), register, bus control unit, instruction decoder, dan lain-lain. Sedangkan mikrokontroler merupakan gabungan dari CPU, port input/output (I/O), memori, timer, port serial, port paralel, dan rangkaian pendukung lainnya yang dikemas menjadi satu chip

| Mikrokontroler | Mikroprosesor |
| --- | --- |
| Ini adalah komputer mini yang mampu melakukan tugasnya sendiri. Contoh: 8051, 8951 dll. | Ini adalah central processing unit komputer. Contoh: 8085, 8086 dll. |
| Ini memiliki periferal yang diperlukan di dalam chip seperti RAM, ROM, dll itulah sebabnya disebut SoC (system on chip). Unit fungsionalnya adalah register, CU, ALU, RAM, ROM, IO Ports, DAC, ADC, Counter dan Timer. | Diperlukan RAM eksternal, ROM untuk melakukan tugas. Unit fungsional adalah register, CU dan ALU dll. |
| Ini digunakan dalam embedded system dan aplikasi tertentu. | Ini digunakan di komputer karena merupakan otak dari sebuah komputer. |
| Ini digunakan pada perangkat kompak (compact device) karena tidak membutuhkan komponen eksternal. | Dibutuhkan komponen eksternal sehingga perangkat membuatnya lebih besar. |
| Karena beberapa komponen eksternal, konsumsi daya menjadi sangat rendah. Dengan demikian dapat diberdayakan menggunakan baterai. | Komponen eksternal membutuhkan tenaga ekstra untuk bekerja. Ini, mereka tidak cocok untuk dijalankan dengan baterai. |
| Ini memiliki jumlah memori internal tetap, yang tidak dapat ditingkatkan. | Memori eksternal dapat ditingkatkan dan dapat dengan mudah diubah-ubah untuk memenuhi tugas. |
| Karena flash on-chip dan memori, mereka cepat dalam memuat program dan instruksi. Karenanya eksekusi cepat saat startup. | Karena memori eksternal, program memerlukan waktu untuk memuat yang membuatnya relatif lambat. |
| Mikrokontroler juga memiliki sistem hemat daya untuk kondisi idle yang mengurangi konsumsi daya | Mikroprosesor tidak memiliki fungsi hemat daya, mereka mengkonsumsi energi dalam kondisi idle. |
| Kecepatan pemrosesannya (processing speed) adalah 8Mhz hingga 50Mhz. sehingga tidak dapat digunakan untuk tugas-tugas kompleks. | Sedangkan kecepatan pemrosesan mikroprosesor di atas 1Ghz. Itu dapat melakukan tugas-tugas kompleks. |
| MCU dapat mendukung video definisi tinggi hingga 720p. | Ini dapat mendukung video definisi tinggi di atas 720p. |
| Ini dapat mendukung USB 2.0 dengan kecepatan maksimal 480 Mbits / detik | Sementara itu dapat mendukung USB 3.0 dengan kecepatan 5 Gbits / detik. |

Prosesor yang digunakan pada Mikrokontroler

Atmel  ATmega 8535 (AVR)

Register yang digunakan  R0 – R31 ukurannya 8 Bit

Simulator yang digunakan : AVR – Studio IV (Tidak sensitive case)

PERINTAH WAJIB

"m8535def.inc" (library) .include "m8535def.inc" (header) .org 0x00 (arahan buat assembler agar mulainya 0) rjmp main (akan masuk ke perintah di main) ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r16,low(ramend) out spl,r16 ldi r16,high(ramend) out sph,r16 ldi r17,0 akhir: rjmp akhir

- ramend itu menuju lokasi memori (ram) paling akhir

- alamat akhir di bagi 2 ada di sebut high dan low (harus 2 kali low dl baru high) karena lebih dari 8 bit

- setiap mikrokontroler lokasi nya beda-beda

- udah masukin ke r16 masukin ke stack pointer (spl-> buat yg low)

- 4 perintah ini untuk menginisialisasi stack

ldi r16,low(ramend)

out spl,r16

ldi r16,high(ramend)

out sph,r16

- perintah ldi untuk mengisi suatu register, r16 – r31

- akhir: rjmp akhir  karena tidak ada perintah stop, jadi mengakali dengan menggunakan  jump yg selalu ngeloop ketempat yang sama

- ldi  load imidiate

- kapasitas ram 8535 : 25F : 260H  608 memori

Jenis Memori :

- data area

- program area

- stack area (menitipkan data data sementara)  lokasi memori ada ribuan

perintah program

- Mc  mikrokontroller  set intruksi

- Assembler  menyatukan, mengubah bahasa assembly  mesin (biner)

Compiler : dari awal – akhir

Interpreter : sedikit – sedikit

LPM : Load Program Memory

ATmega 8535 :

- X = Data area  R31 & R30

- Y = Data area  R29 & R28

- Z = Data area dan program area  R27 & R26

Pointer : menujuk

Inible : 4 bit

.db : define byte

.dw : define word

- Data area alamat terkecil 0X60

Cli : Clear Interrupt

CONTOH PROGRAM :

- Mengisi suatu register

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r16,low(ramend) out spl,r16 ldi r16,high(ramend) out sph,r16 ldi r16,0x7a ldi r17,0xf3 ldi r31,0x49 akhir: rjmp akhir

- Perintah memindahkan suatu nilai dari register lain ke yang lainnya

; Mengisi reg ro-r15 .include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r16,low(ramend) out spl,r16 ldi r16,high(ramend) out sph,r16 ldi r16,0x7a ldi r17,0xf3 ldi r31,0x49 mov r0,r31 akhir: rjmp akhir

- Perintah penjumlahan dan pengurangan

- Penjumlahan

penjumlahan .include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r16,low(ramend) out spl,r16 ldi r16,high(ramend) out sph,r16 ldi r16,0x7c ldi r17,0x9a add r16,r17 mov r0,r16 adc r1,r30 akhir: rjmp akhir

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r16,low(ramend) out spl,r16 ; spl = stack pointer low ldi r16,high(ramend) out sph,r16 ldi r16,0x5D ldi r17,0xA7 ldi r18,0x04 ldi r19,0xD8 ldi r20,0xAC ldi r21,0x0F add r24,r16 add r24,r19 adc r25,r17 adc r25,r20 adc r26,r18 adc r26,r21 akhir: rjmp akhir

- Pengurangan

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r16,low(ramend) out spl,r16 ldi r16,high(ramend) out sph,r16 ldi r16,0x9d ldi r17,0x5f sbc r16,r17 mov r5,r16 akhir: rjmp akhir

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r16,low(ramend) out spl,r16 ; spl = stack pointer low ldi r16,high(ramend) out sph,r16 ldi r16,0xC2 ldi r17,0xAD ldi r18,0x75 ;Input data pertama ldi r29,0xE9 ldi r30,0xDC ldi r31,0x6F ;Input data kedua sub r16,r29 sbc r17,r30 sbc r18,r31 mov r21,r16 mov r22,r17 mov r23,r18 akhir: rjmp akhir

- Load Indirect

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r16,low(ramend) out spl,r16 ldi r16,high(ramend) out sph,r16 ldi R28,0X60 LD R0,Y+ LD R1,Y akhir: rjmp akhir

- Load Program Memori

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main main : ldi r16,low (ramend) out spl,r16 ldi r16,high (ramend) out sph,r16 ldi zl,low(2*BIL) ldi zh,high(2*BIL) LPM R0,Z INC R30 LPM R1,Z ini : rjmp ini BIL : .db 0X75, 0X4F