| Elita Lestari Setianto (201344008) | Rangkuman Minggu 3 | Senin, 12 September 2022 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 16TNK5043 (Aplikasi Mikrokontroler) |
| 3NK |  | Ferry Satria, BSEE.,M.T. Rahmawati Hasanah,S.ST.,M.T. |

LAB MINGGU KE 3

- Konversi Data, Desimal ke Oktal

Menggunakan bagi 8

Contoh

- 65(10) = 8 sisa 1

8 /8 = 1 sisa 0

65 = 101

- 92(10) = 11 sisa 4

11 / 8 = 1 sisa 3

92 = 134

Cara menentukan algoritma pemograman

- menggunakan pengurangan bilangan ( menggunakan sub rutin ) Bilangan dikali 0A

- Pengurangan decimal menggunakan complement 10

- Di ubah ke heksadesimal kemudian di disisipkan 0 di 2 sisi

- Konversi Data, Oktal ke Desimal

Cara menentukan algoritma pemograman

- Menggunakan sub rutin perkalian 8

- Menggunakan satuan, delapanan, enampuluh empatan

Kode Program

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r20,low(ramend) out spl,r20 ldi r20,high(ramend) out sph,r20 ldi r20,0x44 ; input data dari data area mov r21,r20 andi r21,0xf0 lsr r21 lsr r21 lsr r21 lsr r21 rcall gnd mov r22,r21 mov r21,r20 andi r21,0x0f add r21,r22 mov r19,r21 rcall daa mov r21,r19 akhir: rjmp akhir gnd: ldi r16,0x03 l1: add r21,r21 mov r19,r21 rcall daa mov r21,r19 dec r16 brne l1 ret ; subrutin unt koreksi hasil penjumlahan mjd. BCD.2 dgt. ; yang dilaksanakan mll. r19 sbg. acc.: daa: push r16;amankan isi reg. ke stack push r17 push r21 push r24 in r16,sreg; amankan sreg in r17,sreg ldi r24,0 ; r24 hanya sbg status dr carry flag adc r24,r24; status carry flag sebelum koreksi ; ambil, amankan kembali sreg, uji half carry out sreg,r17 brhc lup4; lompat ke lup4 jika H=0 rcall fk_ln; satuan + 06 jika H=1 ; rjmp lup5 lup4: mov r21,r19 andi r21,$0f; ambil dgt.satuan cpi r21,$0a ; > 9 brcs lup5; lompat ke lup5 jika < 9 rcall fk_ln; satuan + 06 jika > 9 lup5: out sreg,r17; ambil, amankan kembali sreg, uji carry brcc lup6; lompat ke lup6 jika C=0 rcall fk_hn; puluhan + 60 jika C=1 ; rjmp lup7 lup6: mov r21,r19 andi r21,0xf0; ambil dgt.puluhan cpi r21,0xa0 brcs lup7; lompat ke lup7 jika pul < a rcall fk_hn; pul + 60 jika > 9 lup7: out sreg,r16; mengatur carry flag sblm keluar: clc; C = 0 in r16,sreg ;amankan sreg stlh c=0 cpi r24,0 ;menguji status breq lup8 out sreg,r16;ambil sreg, set c sec; C = 1 in r16,sreg; amankan sreg stlh c=1 lup8: out sreg,r16;status akhir pop r24;kembalikan isi reg. dr stack pop r21 pop r17 pop r16 ret fk_ln: ldi r21,06; koreksi dgt.satuan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg brcc tuh ldi r21,0x01 add r17,r21 tuh: out sreg,r16 adc r24,r24 ret fk_hn: ldi r21,$60; koreksi dgt.puluhan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg adc r24,r24; amankan carry pd r24 ret ; akhir dari prog. subrutin.

Hasil Program