| Nabila Alia Zahra | Rangkuman Minggu 10 Pengaplikasian Arduino menggunakan Tinkercad | Senin, 07 November 2022 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 16TNK5043 ( Aplikasi Mikrokontroler) |
| 3NK |  | Ferry Satria, BSEE.,M.T. Rahmawati Hasanah,S.ST.,M.T. |

# Arduino :

Void Setup  untuk inisialisasi dan deklarasi Void Loop  untuk memasukan main program

Program untuk mengaktifkan LED, logic 1 menyala, logic 0 mati

// C++ code

//

void setup()

{

pinMode(2, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(2, HIGH);

}

Program untuk mengaktifkan LED, logic 1 flip flop, logic 0 mati

// C++ code

//

void setup()// inisialisasi dan deklarasi

{

pinMode(2, OUTPUT);//Supaya jadi output

}

void loop()//Main program

{

digitalWrite(2, HIGH);// biar berlogic 1 delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s) digitalWrite(2, LOW);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

}

Program untuk menampilkan angka 2 pada seven segmen common cathode

int a = 6; //Segment A int b = 7; //Segment B int c = 8; //Segment C int d = 9; //Segment D int e = 10; //Segment E int f = 11; //Segment F int g = 12; //Segment G int k,n;

int pin[] = {0,0,1,0,0,1,0};

void setup()

{

for (k=6 ; k<13 ; k++) pinMode (k,OUTPUT);

}

void loop() {

for (n=0 ; n<7 ; n++) { digitalWrite(n+6 , pin[n]);

}

}

Program menampilkan huruf 2 dan 3 secara bergantian

int a = 6; //Segment A int b = 7; //Segment B int c = 8; //Segment C int d = 9; //Segment D int e = 10; //Segment E int f = 11; //Segment F int g = 12; //Segment G int k,n;

int pin1[] = {0,0,1,0,0,1,0};

int pin2[] = {0,0,0,0,1,1,0};

void setup()

{

for (k=6 ; k<13 ; k++) pinMode (k,OUTPUT);

}

void loop() {

for (n=0 ; n<7 ; n++) { digitalWrite(n+6 , pin1[n]);

}

delay(1000);

for (n=0 ; n<7 ; n++) { digitalWrite(n+6 , pin2[n]);

}

delay(1000);

}

int a = 6; //Segment A int b = 7; //Segment B int c = 8; //Segment C int d = 9; //Segment D int e = 10; //Segment E int f = 11; //Segment F int g = 12; //Segment G int k,n;

int pin1[] = {0,0,0,0,0,0,1};

int pin2[] = {1,0,0,1,1,1,1};

int pin3[] = {0,0,1,0,0,1,0};

int pin4[] = {0,0,0,0,1,1,0};

int pin5[] = {1,0,0,1,1,0,0};

int pin6[] = {0,1,0,0,1,0,0};

int pin7[] = {0,1,0,0,0,0,0};

int pin8[] = {0,0,0,1,1,1,1};

int pin9[] = {0,0,0,0,0,0,0};

int pin10[] = {0,0,0,0,1,0,0};

void setup()

{

for (k=6 ; k<13 ; k++) pinMode (k,OUTPUT);

}

void loop() {

for (n=0 ; n<9 ; n++) { digitalWrite(n+6 , pin1[n]);

}

delay(1000);

for (n=0 ; n<9 ; n++) { digitalWrite(n+6 , pin2[n]);

}

delay(1000);

for (n=0 ; n<9 ; n++) { digitalWrite(n+6 , pin3[n]);

}

delay(1000);

for (n=0 ; n<9 ; n++) { digitalWrite(n+6 , pin4[n]);

}

delay(1000);

for (n=0 ; n<9 ; n++) { digitalWrite(n+6 , pin5[n]);

}

delay(1000);

for (n=0 ; n<9 ; n++) { digitalWrite(n+6 , pin6[n]);

}

delay(1000);

for (n=0 ; n<9 ; n++) { digitalWrite(n+6 , pin7[n]);

}

delay(1000);

for (n=0 ; n<9 ; n++) { digitalWrite(n+6 , pin8[n]);

}

delay(1000);

for (n=0 ; n<9 ; n++) { digitalWrite(n+6 , pin9[n]);

}

delay(1000);

for (n=0 ; n<9 ; n++) { digitalWrite(n+6 , pin10[n]);

}

delay(1000);

}