| Nabila Alia Zahra | Rangkuman Minggu 1 Mikrokontroler | Senin, 29 Agustus 2022 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 16TNK5043 ( Aplikasi Mikrokontroler) |
| 3NK |  | Ferry Satria, BSEE.,M.T. Rahmawati Hasanah,S.ST.,M.T. |

| Perbedaan Mikrokontroler dan Mikroprosessor |  |
| --- | --- |
| Mikroprosesor | Mikrokontroler |
| - CPU - Register - BUS (Data Bus, Address Bus, Kontrol Bus) | - CPU - Register - BUS (Data Bus, Address Bus, Kontrol Bus) - Unit memori - I/O port - ADC, DAC, Timer - Interrupt Controler - RAM |

Prosesor yang digunakan pada Mikrokontroler

Atmel  ATmega 8535 (AVR)

Register yang digunakan  R0 – R31 ukurannya 8 Bit

Simulator yang digunakan : AVR – Studio IV (Tidak sensitive case)

PERINTAH WAJIB

"m8535def.inc" (library)

.include "m8535def.inc" (header)

.org 0x00 (arahan buat assembler agar mulainya 0)

rjmp main (akan masuk ke perintah di main)

; PAKAI PROJECT "ROOT"

main :

ldi r16,low(ramend)

out spl,r16

ldi r16,high(ramend)

out sph,r16

ldi r17,0

akhir: rjmp akhir

- ramend itu menuju lokasi memori (ram) paling akhir

- alamat akhir di bagi 2 ada di sebut high dan low (harus 2 kali low dl baru high) karena lebih dari 8 bit

- setiap mikrokontroler lokasi nya beda-beda

- udah masukin ke r16 masukin ke stack pointer (spl-> buat yg low)

- 4 perintah ini untuk menginisialisasi stack

ldi r16,low(ramend)

out spl,r16

ldi r16,high(ramend)

out sph,r16

- perintah ldi untuk mengisi suatu register, r16 – r31

- akhir: rjmp akhir  karena tidak ada perintah stop, jadi mengakali dengan menggunakan  jump yg selalu ngeloop ketempat yang sama

- ldi  load imidiate

- kapasitas ram 8535 : 25F : 260H  608 memori

memori

- data area

- program area

- stack area (menitipkan data data sementara)  lokasi memori ada ribuan

perintah program

- Mc  mikrokontroller  set intruksi

- Assembler  menyatukan, mengubah bahasa assembly  mesin (biner)

Compiler : dari awal – akhir

Interpreter : sedikit – sedikit

LPM : Load Program Memory

ATmega 8535 :

- X = Data area  R31 & R30

- Y = Data area  R29 & R28

- Z = Data area dan program area  R27 & R26

Pointer : menujuk

Inible : 4 bit

.db : define byte

.dw : define word

- Data area alamat terkecil 0X60

Cli : Clear Interrupt

CONTOH PROGRAM :

- Mengisi suatu register

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r16,low(ramend) out spl,r16 ldi r16,high(ramend) out sph,r16 ldi r16,0x7a ldi r17,0xf3 ldi r31,0x49 akhir: rjmp akhir

- Perintah memindahkan suatu nilai dari register lain ke yang lainnya

; Mengisi reg ro-r15 .include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r16,low(ramend) out spl,r16 ldi r16,high(ramend) out sph,r16 ldi r16,0x7a ldi r17,0xf3 ldi r31,0x49 mov r0,r31 akhir: rjmp akhir

- Perintah penjumlahan

penjumlahan .include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r16,low(ramend) out spl,r16 ldi r16,high(ramend) out sph,r16 ldi r16,0x7c ldi r17,0x9a add r16,r17 mov r0,r16 adc r1,r30 akhir: rjmp akhir

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r16,low(ramend) out spl,r16 ; spl = stack pointer low ldi r16,high(ramend) out sph,r16 ldi r16,0x5D ldi r17,0xA7 ldi r18,0x04 ldi r19,0xD8 ldi r20,0xAC ldi r21,0x0F add r24,r16 add r24,r19 adc r25,r17 adc r25,r20 adc r26,r18 adc r26,r21 akhir: rjmp akhir

Pengurangan

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r16,low(ramend) out spl,r16 ldi r16,high(ramend) out sph,r16 ldi r16,0x9d ldi r17,0x5f sbc r16,r17 mov r5,r16 akhir: rjmp akhir

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r16,low(ramend) out spl,r16 ; spl = stack pointer low ldi r16,high(ramend) out sph,r16 ldi r16,0xC2 ldi r17,0xAD ldi r18,0x75 ;Input data pertama ldi r29,0xE9 ldi r30,0xDC ldi r31,0x6F ;Input data kedua sub r16,r29 sbc r17,r30 sbc r18,r31 mov r21,r16 mov r22,r17 mov r23,r18 akhir: rjmp akhir

- Load Indirect

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r16,low(ramend) out spl,r16 ldi r16,high(ramend) out sph,r16 ldi R28,0X60 LD R0,Y+ LD R1,Y akhir: rjmp akhir

- Load Program Memori

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main main : ldi r16,low (ramend) out spl,r16 ldi r16,high (ramend) out sph,r16 ldi zl,low(2*BIL) ldi zh,high(2*BIL) LPM R0,Z INC R30 LPM R1,Z ini : rjmp ini BIL : .db 0X75, 0X4F