| Nabila Alia Zahra | Rangkuman Minggu 2 Penjumlahan Desimal dan Konversi Bilangan | Senin, 05 September 2022 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 16TNK5043 ( Aplikasi Mikrokontroler) |
| 3NK |  | Ferry Satria, BSEE.,M.T. Rahmawati Hasanah,S.ST.,M.T. |

- Menggunakan perintah andi untuk mengambil data

andi, and imidiate, untuk nge-and register dengan suatu nilai, nilainya diliat secara biner, misal :

ldi r16,0x9f

andi r16,0x0f (0f=0000 1111)

jadi r16 bakal isinya = 0f

- Menggunakan perintah lsr untuk menggeser suatu data ke kanan

ldi r16,0x01 (0000 0001)

lsr

nanti hasilnya bakal r16=02 (0000 0010)

- Rcall untuk memanggil suatu sub rutin

- Untuk konversi bilangan dari desimal ke heksadesimal harus di kalikan dengan 16

- Untuk konversi bilangan dari heksadesimal ke desimal harus di kalikan dengan 10

- Ret untuk kembali ke baris terakhir ketika subrutin dipanggil

Konversi bilangan

- Konversikan bilangan Heksadesimal (2 digit) berada pada register R20 menjadi desimal. Tempatkan hasil konversi pada Reg.R22:R21

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r16,low(ramend) out spl,r16 ldi r17,high(ramend) out sph,r17 ldi r20,0XF0 ; bebas angkanya mov r25,r20 andi R25,0XF0 ; AMBIL JADI 16 AN, PAKE LSR lsr R25 lsr R25 lsr R25 lsr R25 mov r19,r25 add r19,r30;karena flagnya udh terpengaruh sama r19 (carry) rcall daa mov r21,r19 ldi r16,4 lup:mov r19,r21 add r19,r19 rcall daa mov r21,r19 mov r19,r22 adc r19,r19 rcall daa mov r22,r19 dec r16 BRNE lup mov r25,r20 andi r25,0X0f mov r19,r25 add r19,r30 rcall daa mov r25,r19 mov r19,r21 add r19,r25 rcall daa mov r21,r19 mov r19,r22 adc r19,r30 rcall daa mov r22,r19 akhir: rjmp akhir ; subrutin unt koreksi hasil penjumlahan mjd. BCD.2 dgt. ; yang dilaksanakan mll. r19 sbg. acc.: daa: push r16;amankan isi reg. ke stack push r17 push r21 push r24 in r16,sreg; amankan sreg in r17,sreg ldi r24,0 ; r24 hanya sbg status dr carry flag adc r24,r24; status carry flag sebelum koreksi ; ambil, amankan kembali sreg, uji half carry out sreg,r17 brhc lup4; lompat ke lup4 jika H=0 rcall fk_ln; satuan + 06 jika H=1 ; rjmp lup5 lup4: mov r21,r19 andi r21,$0f; ambil dgt.satuan cpi r21,$0a ; > 9 brcs lup5; lompat ke lup5 jika < 9 rcall fk_ln; satuan + 06 jika > 9 lup5: out sreg,r17; ambil, amankan kembali sreg, uji carry brcc lup6; lompat ke lup6 jika C=0 rcall fk_hn; puluhan + 60 jika C=1 ; rjmp lup7 lup6: mov r21,r19 andi r21,0xf0; ambil dgt.puluhan cpi r21,0xa0 brcs lup7; lompat ke lup7 jika pul < a rcall fk_hn; pul + 60 jika > 9 lup7: out sreg,r16; mengatur carry flag sblm keluar: clc; C = 0 in r16,sreg ;amankan sreg stlh c=0 cpi r24,0 ;menguji status breq lup8 out sreg,r16;ambil sreg, set c sec; C = 1 in r16,sreg; amankan sreg stlh c=1 lup8: out sreg,r16;status akhir pop r24;kembalikan isi reg. dr stack pop r21 pop r17 pop r16 ret fk_ln: ldi r21,06; koreksi dgt.satuan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg brcc tuh ldi r21,0x01 add r17,r21 tuh: out sreg,r16 adc r24,r24 ret fk_hn: ldi r21,$60; koreksi dgt.puluhan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg adc r24,r24; amankan carry pd r24 ret ; akhir dari prog. subrutin.

- Konversikan bilangan desimal (2 digit) berada pada register R16 menjadi hexadesimal. Tempatkan hasil konversi pada Reg.R17

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r16,low(ramend) out spl,r16 ldi r17,high(ramend) out sph,r17 ldi r16,0X77 mov r20,r16 andi R20,0XF0 lsr R20 lsr R20 lsr R20 lsr R20 ldi r21,0x0A mul r20,r21 mov r17,r0 mov r20,r16 andi r20,0x0f add r17,r20 akhir: rjmp akhir

- Konversikan bilangan desimal (4 digit) berada pada data area menjadi hexadesimal. Tempatkan hasil konversi pada Reg.R17

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r20,low(ramend) out spl,r20 ldi r20,high(ramend) out sph,r20 ldi r28,0x60 ; input data dari data area ld r17,y+ ld r16,y mov r18,r17 mov r19,r16 andi r18,0xf0 ; mengambil nilai ribuan (d1) lsr r18 lsr r18 lsr r18 lsr r18 ldi r31,0x0a ; pengali mul r18,r31 ; d1*0a mov r21,r0 mov r22,r1 mov r18,r17 andi r18,0x0f ; mengambil nilai ratusan (d2) add r21,r18 ; d1*0a + d2 adc r22,r30 mul r21,r31 ; (((d1*0a)+d2)*0a) mov r21,r0 mov r22,r1 ; (((d1*0a)+d2)*0a) andi r19,0xf0 ; mengambil nilai d3 lsr r19 lsr r19 lsr r19 lsr r19 add r21,r19 ; (((d1*0a)+d2)*0a)+d3 adc r22,r30 mul r21,r31 mov r2,r0 mov r3,r1 mul r22,r31 rcall gnd add r0,r2 adc r1,r3 ; ((((d1*0a)+d2)*0a)+d3)*0a mov r21,r0 mov r22,r1 ; ((((d1*0a)+d2)*0a)+d3)*0a mov r19,r16 andi r19,0x0f ; mengambil nilai d4 add r21,r19 adc r22,r30 ; (((((d1*0a)+d2)*0a)+d3)*0a)+d4 akhir: rjmp akhir gnd: ; subrutin untuk menggeser sebanyak 8 kali ke kiri ldi r25,8 l1: add r0,r0 ; register r0 dan r1 adc r1,r1 dec r25 brne l1 ret

Penjumlahan Desimal

- Penjumlahan Desimal 2 Digit disimpan di Register

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r20,low(ramend) out spl,r20 ldi r20,high(ramend) out sph,r20 ldi r20,0x78 mov r2,r20 ldi r20,0x95 mov r7,r20 mov r19,r2 add r19,r7 rcall daa mov r2,r19 mov r19,r3 adc r19,r1 mov r3,r19 akhir: rjmp akhir ; subrutin unt koreksi hasil penjumlahan mjd. BCD.2 dgt. ; yang dilaksanakan mll. r19 sbg. acc.: daa: push r16;amankan isi reg. ke stack push r17 push r21 push r24 in r16,sreg; amankan sreg in r17,sreg ldi r24,0 ; r24 hanya sbg status dr carry flag adc r24,r24; status carry flag sebelum koreksi ; ambil, amankan kembali sreg, uji half carry out sreg,r17 brhc lup4; lompat ke lup4 jika H=0 rcall fk_ln; satuan + 06 jika H=1 ; rjmp lup5 lup4: mov r21,r19 andi r21,$0f; ambil dgt.satuan cpi r21,$0a ; > 9 brcs lup5; lompat ke lup5 jika < 9 rcall fk_ln; satuan + 06 jika > 9 lup5: out sreg,r17; ambil, amankan kembali sreg, uji carry brcc lup6; lompat ke lup6 jika C=0 rcall fk_hn; puluhan + 60 jika C=1 ; rjmp lup7 lup6: mov r21,r19 andi r21,0xf0; ambil dgt.puluhan cpi r21,0xa0 brcs lup7; lompat ke lup7 jika pul < a rcall fk_hn; pul + 60 jika > 9 lup7: out sreg,r16; mengatur carry flag sblm keluar: clc; C = 0 in r16,sreg ;amankan sreg stlh c=0 cpi r24,0 ;menguji status breq lup8 out sreg,r16;ambil sreg, set c sec; C = 1 in r16,sreg; amankan sreg stlh c=1 lup8: out sreg,r16;status akhir pop r24;kembalikan isi reg. dr stack pop r21 pop r17 pop r16 ret fk_ln: ldi r21,06; koreksi dgt.satuan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg brcc tuh ldi r21,0x01 add r17,r21 tuh: out sreg,r16 adc r24,r24 ret fk_hn: ldi r21,$60; koreksi dgt.puluhan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg adc r24,r24; amankan carry pd r24 ret ; akhir dari prog. subrutin.

- Penjumlahan Desimal 4 Digit disimpan di Register

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r20,low(ramend) out spl,r20 ldi r20,high(ramend) out sph,r20 ldi r20,0x37 mov r1,r20 ldi r20,0x89 mov r2,r20 ldi r20,0x99 mov r3,r20 ldi r20,0x78 mov r4,r20 mov r19,r1 add r19,r3 rcall daa mov r5,r19 mov r19,r2 adc r19,r4 rcall daa mov r6,r19 adc r7,r9 akhir: rjmp akhir ; subrutin unt koreksi hasil penjumlahan mjd. BCD.2 dgt. ; yang dilaksanakan mll. r19 sbg. acc.: daa: push r16;amankan isi reg. ke stack push r17 push r21 push r24 in r16,sreg; amankan sreg in r17,sreg ldi r24,0 ; r24 hanya sbg status dr carry flag adc r24,r24; status carry flag sebelum koreksi ; ambil, amankan kembali sreg, uji half carry out sreg,r17 brhc lup4; lompat ke lup4 jika H=0 rcall fk_ln; satuan + 06 jika H=1 ; rjmp lup5 lup4: mov r21,r19 andi r21,$0f; ambil dgt.satuan cpi r21,$0a ; > 9 brcs lup5; lompat ke lup5 jika < 9 rcall fk_ln; satuan + 06 jika > 9 lup5: out sreg,r17; ambil, amankan kembali sreg, uji carry brcc lup6; lompat ke lup6 jika C=0 rcall fk_hn; puluhan + 60 jika C=1 ; rjmp lup7 lup6: mov r21,r19 andi r21,0xf0; ambil dgt.puluhan cpi r21,0xa0 brcs lup7; lompat ke lup7 jika pul < a rcall fk_hn; pul + 60 jika > 9 lup7: out sreg,r16; mengatur carry flag sblm keluar: clc; C = 0 in r16,sreg ;amankan sreg stlh c=0 cpi r24,0 ;menguji status breq lup8 out sreg,r16;ambil sreg, set c sec; C = 1 in r16,sreg; amankan sreg stlh c=1 lup8: out sreg,r16;status akhir pop r24;kembalikan isi reg. dr stack pop r21 pop r17 pop r16 ret fk_ln: ldi r21,06; koreksi dgt.satuan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg brcc tuh ldi r21,0x01 add r17,r21 tuh: out sreg,r16 adc r24,r24 ret fk_hn: ldi r21,$60; koreksi dgt.puluhan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg adc r24,r24; amankan carry pd r24 ret ; akhir dari prog. subrutin.

- Penjumlahan Desimal 2 Digit disimpan di Data area

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r20,low(ramend) out spl,r20 ldi r20,high(ramend) out sph,r20 ldi r28,0x60 ld r16,y+ ld r17,y mov r19,r16 add r19,r17 rcall daa mov r2,r19 adc r3,r1 akhir: rjmp akhir ; subrutin unt koreksi hasil penjumlahan mjd. BCD.2 dgt. ; yang dilaksanakan mll. r19 sbg. acc.: daa: push r16;amankan isi reg. ke stack push r17 push r21 push r24 in r16,sreg; amankan sreg in r17,sreg ldi r24,0 ; r24 hanya sbg status dr carry flag adc r24,r24; status carry flag sebelum koreksi ; ambil, amankan kembali sreg, uji half carry out sreg,r17 brhc lup4; lompat ke lup4 jika H=0 rcall fk_ln; satuan + 06 jika H=1 ; rjmp lup5 lup4: mov r21,r19 andi r21,$0f; ambil dgt.satuan cpi r21,$0a ; > 9 brcs lup5; lompat ke lup5 jika < 9 rcall fk_ln; satuan + 06 jika > 9 lup5: out sreg,r17; ambil, amankan kembali sreg, uji carry brcc lup6; lompat ke lup6 jika C=0 rcall fk_hn; puluhan + 60 jika C=1 ; rjmp lup7 lup6: mov r21,r19 andi r21,0xf0; ambil dgt.puluhan cpi r21,0xa0 brcs lup7; lompat ke lup7 jika pul < a rcall fk_hn; pul + 60 jika > 9 lup7: out sreg,r16; mengatur carry flag sblm keluar: clc; C = 0 in r16,sreg ;amankan sreg stlh c=0 cpi r24,0 ;menguji status breq lup8 out sreg,r16;ambil sreg, set c sec; C = 1 in r16,sreg; amankan sreg stlh c=1 lup8: out sreg,r16;status akhir pop r24;kembalikan isi reg. dr stack pop r21 pop r17 pop r16 ret fk_ln: ldi r21,06; koreksi dgt.satuan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg brcc tuh ldi r21,0x01 add r17,r21 tuh: out sreg,r16 adc r24,r24 ret fk_hn: ldi r21,$60; koreksi dgt.puluhan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg adc r24,r24; amankan carry pd r24 ret ; akhir dari prog. subrutin.

- Penjumlahan Desimal 2 Digit disimpan di Program area

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r20,low(ramend) out spl,r20 ldi r20,high(ramend) out sph,r20 ldi zl,low(2*BIL) ldi zh,high(2*BIL) LPM R0,Z INC R30 LPM R1,Z mov r19,r0 add r19,r1 rcall daa mov r2,r19 adc r3,r5 akhir: rjmp akhir BIL : .db 0X78, 0X95 ; subrutin unt koreksi hasil penjumlahan mjd. BCD.2 dgt. ; yang dilaksanakan mll. r19 sbg. acc.: daa: push r16;amankan isi reg. ke stack push r17 push r21 push r24 in r16,sreg; amankan sreg in r17,sreg ldi r24,0 ; r24 hanya sbg status dr carry flag adc r24,r24; status carry flag sebelum koreksi ; ambil, amankan kembali sreg, uji half carry out sreg,r17 brhc lup4; lompat ke lup4 jika H=0 rcall fk_ln; satuan + 06 jika H=1 ; rjmp lup5 lup4: mov r21,r19 andi r21,$0f; ambil dgt.satuan cpi r21,$0a ; > 9 brcs lup5; lompat ke lup5 jika < 9 rcall fk_ln; satuan + 06 jika > 9 lup5: out sreg,r17; ambil, amankan kembali sreg, uji carry brcc lup6; lompat ke lup6 jika C=0 rcall fk_hn; puluhan + 60 jika C=1 ; rjmp lup7 lup6: mov r21,r19 andi r21,0xf0; ambil dgt.puluhan cpi r21,0xa0 brcs lup7; lompat ke lup7 jika pul < a rcall fk_hn; pul + 60 jika > 9 lup7: out sreg,r16; mengatur carry flag sblm keluar: clc; C = 0 in r16,sreg ;amankan sreg stlh c=0 cpi r24,0 ;menguji status breq lup8 out sreg,r16;ambil sreg, set c sec; C = 1 in r16,sreg; amankan sreg stlh c=1 lup8: out sreg,r16;status akhir pop r24;kembalikan isi reg. dr stack pop r21 pop r17 pop r16 ret fk_ln: ldi r21,06; koreksi dgt.satuan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg brcc tuh ldi r21,0x01 add r17,r21 tuh: out sreg,r16 adc r24,r24 ret fk_hn: ldi r21,$60; koreksi dgt.puluhan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg adc r24,r24; amankan carry pd r24 ret ; akhir dari prog. subrutin.

- Penjumlahan Desimal 4 digit disimpan di data area

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r20,low(ramend) out spl,r20 ldi r20,high(ramend) out sph,r20 ldi r26,0x60 ld r19,x+ inc r26 ld r8,x add r19,r8 rcall daa mov r5,r19 ld r19,-x inc r26 inc r26 ;inc 2 kali bisa di ganti LDI R26,0x78 ld r9,x adc r19,r9 rcall daa mov r6,r19 adc r7,r10 akhir: rjmp akhir ; subrutin unt koreksi hasil penjumlahan mjd. BCD.2 dgt. ; yang dilaksanakan mll. r19 sbg. acc.: daa: push r16;amankan isi reg. ke stack push r17 push r21 push r24 in r16,sreg; amankan sreg in r17,sreg ldi r24,0 ; r24 hanya sbg status dr carry flag adc r24,r24; status carry flag sebelum koreksi ; ambil, amankan kembali sreg, uji half carry out sreg,r17 brhc lup4; lompat ke lup4 jika H=0 rcall fk_ln; satuan + 06 jika H=1 ; rjmp lup5 lup4: mov r21,r19 andi r21,$0f; ambil dgt.satuan cpi r21,$0a ; > 9 brcs lup5; lompat ke lup5 jika < 9 rcall fk_ln; satuan + 06 jika > 9 lup5: out sreg,r17; ambil, amankan kembali sreg, uji carry brcc lup6; lompat ke lup6 jika C=0 rcall fk_hn; puluhan + 60 jika C=1 ; rjmp lup7 lup6: mov r21,r19 andi r21,0xf0; ambil dgt.puluhan cpi r21,0xa0 brcs lup7; lompat ke lup7 jika pul < a rcall fk_hn; pul + 60 jika > 9 lup7: out sreg,r16; mengatur carry flag sblm keluar: clc; C = 0 in r16,sreg ;amankan sreg stlh c=0 cpi r24,0 ;menguji status breq lup8 out sreg,r16;ambil sreg, set c sec; C = 1 in r16,sreg; amankan sreg stlh c=1 lup8: out sreg,r16;status akhir pop r24;kembalikan isi reg. dr stack pop r21 pop r17 pop r16 ret fk_ln: ldi r21,06; koreksi dgt.satuan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg brcc tuh ldi r21,0x01 add r17,r21 tuh: out sreg,r16 adc r24,r24 ret fk_hn: ldi r21,$60; koreksi dgt.puluhan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg adc r24,r24; amankan carry pd r24 ret ; akhir dari prog. subrutin.

- Penjumlahan Desimal 4 digit disimpan dalam program area

.include "m8535def.inc" .org 0x00 rjmp main ; PAKAI PROJECT "ROOT" main : ldi r16,low(ramend) out spl,r16 ; spl = stack pointer low ldi r16,high(ramend) out sph,r16 ldi zl,low(2*dat) ldi zh,high(2*dat) lpm r20,Z+ lpm r21,Z+ lpm r22,z+ lpm r23,z mov r19,r20 add r19,r22 rcall daa mov r5,r19 mov r19,r21 adc r19,r23 rcall daa mov r6,r19 adc r7,r1 akhir: rjmp akhir dat: .db 0x37,0x89,0x99,0x78 ; subrutin unt koreksi hasil penjumlahan mjd. BCD.2 dgt. ; yang dilaksanakan mll. r19 sbg. acc.: daa: push r16;amankan isi reg. ke stack push r17 push r21 push r24 in r16,sreg; amankan sreg in r17,sreg ldi r24,0 ; r24 hanya sbg status dr carry flag adc r24,r24; status carry flag sebelum koreksi ; ambil, amankan kembali sreg, uji half carry out sreg,r17 brhc lup4; lompat ke lup4 jika H=0 rcall fk_ln; satuan + 06 jika H=1 ; rjmp lup5 lup4: mov r21,r19 andi r21,$0f; ambil dgt.satuan cpi r21,$0a ; > 9 brcs lup5; lompat ke lup5 jika < 9 rcall fk_ln; satuan + 06 jika > 9 lup5: out sreg,r17; ambil, amankan kembali sreg, uji carry brcc lup6; lompat ke lup6 jika C=0 rcall fk_hn; puluhan + 60 jika C=1 ; rjmp lup7 lup6: mov r21,r19 andi r21,0xf0; ambil dgt.puluhan cpi r21,0xa0 brcs lup7; lompat ke lup7 jika pul < a rcall fk_hn; pul + 60 jika > 9 lup7: out sreg,r16; mengatur carry flag sblm keluar: clc; C = 0 in r16,sreg ;amankan sreg stlh c=0 cpi r24,0 ;menguji status breq lup8 out sreg,r16;ambil sreg, set c sec; C = 1 in r16,sreg; amankan sreg stlh c=1 lup8: out sreg,r16;status akhir pop r24;kembalikan isi reg. dr stack pop r21 pop r17 pop r16 ret fk_ln: ldi r21,06; koreksi dgt.satuan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg brcc tuh ldi r21,0x01 add r17,r21 tuh: out sreg,r16 adc r24,r24 ret fk_hn: ldi r21,$60; koreksi dgt.puluhan out sreg,r16 add r19,r21 in r16,sreg adc r24,r24; amankan carry pd r24 ret ; akhir dari prog. subrutin.