LAPORAN LAB ANTENA DAN PROPAGASI

REV: 00

Percobaan No 3

Perbandingan Simulasi dan Pengukuran Antena Mikrostrip 1 Patch

Oleh:

Dyelvio Wijaya (211344012)

Tanggal Percobaan 	 	: 14/11/2023

Tanggal Pengumpulan 	: 21/11/2023

# PRODI TELEKOMUNIKASI - TEKNIK ELEKTRO

# POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

NOVEMBER 2023/2024

- Tujuan

- Mengetahui cara merancang antena mikrostrip 1 patch

- Mengetahui parameter untuk merancang antena

- Mengetahui perbedaan antena realisasi dengan antena dalam simulasi

- Teori Dasar

Antena  mikrostrip  merupakan  sebuah  antena  yang  memiliki  bentuk  dan  ukuran yang ringkas sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi yang membutuhkan spesifikasi  antena  berdimensi  kecil  sehingga  mudah  dibawa  dan dapatdiintegrasikan dengan  rangkaian  elektronik  lainnya, seperti  IC,  rangkaian  aktif,  dan  rangkaian  pasif. Antena  ini  dapat  diaplikasikan  pada  berbagai  kegunaan,seperti  komunikasi  satelit, komunikasi radar, militer, dan aplikasi bergerak (mobile).

Antena mikrostrip memiliki empatbagian dasar, yaitu elemen peradiasi (patch), substrat dielectrik,  saluran  transmisi,  dan  bidang  pentanahan  (ground  plane), dapat dilihat dengan gambar dibawah berikut:

Terdapat berbagai macam patch pada antena mikrostrip, salah satu bentuk patch adalah segiempat. Bentuk ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan bentuk patch lainnya  karena  dalam  segi  perancangan  dan  pembuatannya  lebih  mudah dan bentuknya lebih sederhana dibandingkan dengan bentuk patch lainnya. Selain itu prosesnya lebih  mudah  dan  dapat  disimulasikan  dengan  menggunakan  bantuan software. Untuk mencari dimensi antena microstrip (W dan L), harus diketahui terlebih dahulu parameter bahan yang digunakan, yaitu tebal dielektrik(h), konstanta dielektrik(εr), tebal konduktor(t), dan rugi-rugi bahan.

Parameter Antena:

- Return Loss

Return loss (𝑆11) didefinisikan sebagai perbandingan antara daya yang dipantulkan (𝑃𝑟𝑒) terhadap daya input (𝑃𝑖𝑛) pada port input. Return loss terjadi karena adanya ketidaksinambungan antara saluran transmisi dengan impedansi input pada antena yang dinyatakan pada Persamaan (1) – (2), dimana 𝛤 adalah koefisien refleksi dan dalam satuan desibel (dB).

- Bandwith

Bandwidth sebuah antena didefinisikan sebagai interval frekuensi, di dalamnya antena bekerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh spesifikasi yang diberikan. Pemakaian sebuah antena dalam sistem pemancar atau penerima selalu dibatasi oleh daerah frekuensi kerjanya. Pada range frekuensi kerja tersebut antena dituntut harus dapat bekerja dengan efektif agar dapat menerima atau memancarkan gelombang pada band frekuensi tertentu.

- Gain

Gain antena merupakan salah satu parameter penting dalam perancangan dan penggunaan antena. Gain antena dapat disebut sebagai daya penguatan antena, yang menunjukkan seberapa besar antena dapat meningkatkan sinyal masukan menjadi lebih kuat pada sinyal keluaran. Besarnya gain antena dinyatakan dalam satuan decibel(dB). Secara sederhana, gain antena dapat diartikan sebagai kemampuan antena dalam menguatkan sinyal masukan. Ketika sinyal tersebut dipancarkan ke udara lepas, intensitas sinyal akan menurun seiring dengan jarak yang ditempuh. Dalam hal ini, gain antena dapat meningkatkan intensitas sinyal dan memperluas area jangkauan sinyal.

- Directivity

Directivity antena adalah kemampuan antena untuk memusatkan energy di arah yang tertentu sewaktu memancarkan, atau untuk menerima energi dari arah yang tertentu sewaktu menerima. Jika sebuah sambungan nirkabel menggunakan lokasi tetap untuk kedua sisi, maka sangat memungkinkan untuk menggunakan antena directivity untuk memusatkan sorotan radiasi di arah yang diinginkan.

- Polaradiasi

Pola Radiasi atau Radiation Pattern adalah penggambaran radiasi yang berkaitan dengan kekuatan gelombang radio yang dipancarkan oleh antenna ataupun tingkat penerimaan sinyal yang diterima oleh antenna pada sudut yang berbeda. Pada umumnya Pola Radiasi ini digambarkan dalam bentuk plot 3 dimensi. Pola radiasi antenna 3 dimensi ini dibentuk oleh dua pola radiasi yaitu pola elevasi dan pola azimuth. Bentuk pola radiasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Directional dan Omnidirectional.

- E Plane

Untuk antena terpolarisasi linier, ini adalah bidang yang memuat vektor medan listrik dan arah radiasi maksimum. Medan listrik atau bidang "E" menentukan polarisasi atau orientasi gelombang radio. Untuk antena terpolarisasi vertikal, bidang E biasanya berimpit dengan bidang vertikal/elevasi. Untuk antena terpolarisasi horizontal, E-Plane biasanya menyatu dengan bidang horizontal/azimuth.

- HPBW

Half Power Beam Width (HPBW), yang merupakan lebar sudut yang memisahkan antara dua titik pada beam utama dari suatu pola daya, dimana daya pada dua titik itu sama dengan separuh dari daya maksimumnya.

HPBW = θHP Left – θHP Right

Dimana θHP left dan θHP right adalah titik-titik disebelah kanan dari maksimum beam utama dimana harga pola daya pada kedua titik itu sama dengan separuh dari harga maksimumnya.

- H Plane

Dalam kasus antena terpolarisasi linier yang sama, ini adalah bidang yang memuat vektor medan magnet dan arah radiasi maksimum. Medan magnet atau bidang "H" terletak tegak lurus terhadap bidang "E". Untuk antena terpolarisasi vertikal, bidang H biasanya berimpit dengan bidang horizontal/azimuth. Untuk antena terpolarisasi horizontal, bidang H biasanya berimpit dengan bidang vertikal/elevasi.

- Perhitungan

εr 	= 2,2

h 	= 1,6

f 	= 2,4 GHz

W 	= C2f√2εr+1

= 3 x 1082(2,4x109)√22,2+1

= 0,0494 m

= 49,4mm

εreff 	= εr+12 +εr-12(1+12hw)-1/2

=  3,22+1,22(1+121,649,4)-1/2

= 2,068

∆L 	= 0,412 x h (εreff+0,3)(wh+0,264)(εreff+0,238)(wh+0,83)

= 0,412 x 1,6 (2,068+0,3)(49,41,6+0,264)(2,068+0,238)(49,41,6+0,83)

= 0,639mm

L 	= (c2f√εreff )-2(0,639)

= 0,04177m

= 41,77mm

Wg 	= 6 x h + W

= 6 x 1,6 + 49,4

= 59mm

Lg 		= 6 x h + L

= 6 x 1,6 + 41,77

= 51,37mm

λ0 		= cf

= 3 x 1082,4x109

= 125mm

W << λ0

G		= 190(Wλ0)2

= 190(49,4125)2

= 6,4 x 10-4 Ʊ

ZA 	= 12G1

= 12x6,4x10-4

= 781,24 Ω

y0 		= Cos -150781,24x41,77π

= 12,139

A 		= Z060√εr+12+ √εr-12 (0,23+0,11εr)

= 5060√3,22+ √1,22 (0,23+0,112,2)

= 1,159

Wf 	= 8eAe2A-2 x h

= 8e1,159e2x1,159-2 x 1,6

= 5mm

Lf 		= (Lg – L)/2

= (51,37 – 41,77)/2

= 4,8mm

- Hasil dan Pembahasan

- Hasil Antena Mikrostrip 1 Patch Simulasi

- Dimensi Antena Mikrostrip 1 Patch

- Tabel hasil perancangan antena mikrostrip 1 patch

- RL dan Bandwith

Bandwith 	= 2,4184 – 2,3847

= 33,7 MHz

Return Loss = -49,7821 dB

- Gain

Gain = 7,369 dBi

- Directivity

Directivity = 7,266 dBi

- Polaradiasi

- E Plane

HPBW = 83,3 derajat

- H Plane

HPBW = 84,1 derajat

- Hasil Antena Mikrostrip 1 Patch Realisasi

- Dimensi Antena Mikrostrip 1 Patch

- Frekuensi Tengah dan Return Loss

Return Loss = -22 dB

Frekuensi Tengah = 2 GHz

- Bandwith dan Band Frekuensi

Band Frekuensi 	= 1822,7 MHz – 1944,8 MHz

Bandwidth 		= 122,1 MHz

- Pembahasan

Dalam proses perancangan antena diketahui tebal substract mikrostrip adalah 1,6mm, dan untuk permitivitas relatif dari bahan mikrostrip. Kemudian diketahui juga pada perancangan ini antena mikrostrip akan bekerja secara optimal di frekuensi kerja yaitu 2,4GHz. Lalu dalam proses perancangan antena dibutuhkan nilai dari panjang dan lebar patch, lalu lebar dan panjang ground, panjang dan lebar feed, ini semua didapatkan dengan perhitungan dari nilai nilai parameter yang telah diketahui yaitu permitivitas relatif, tebal substract, dan frekuensi kerja antena. Setelah didapatkan hasil perhitungan maka dapat diinputkan pada aplikasi CST.

Kemudian setelah melakukan proses optimasi sehingga didapatkan output pancaran antena yang diiginkan sangat baik, seperti merubah nilai lebar inset yang sangat optimal yaitu 1,5mm dan untuk lebar feednya 7,5mm dan panjang feednya 7,5mm. Setelah optimasi dilakukan maka dilakukan pembuatan sebuah antena yang sesuai dengan simulasi. Untuk antena mikrostrip yang sudah dibuat didapatkan hasil return lossnya yaitu -22dB dengan frekuensi tengah yaitu 2 GHz, dengan band frekuensinya yaitu 1822,7 MHz – 1944,8 MHz, dan bandwithnya sebesar 122,1 MHz. Dari hasil yang didapatkan untuk antena hasil buatan tangan ini didapatkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat besar dengan antena mikrostrip dalam simulasi. Ini dapat terjadi karena dalam simulasi pun apabila ada terjadi perubahan yang kecil dalam sebuah parameter akan sangat berpengaruh dalam hasil yang ditampilkan. Sehingga dalam pembuatan antena mikrostrip ini dikarenakan menggunakan metode gambar manual, sehingga akan terjadi kesalahan dalam proses gambar antena yang tidak sesuai dengan parameter yang terdapat dalam simulasi. Kemudian karena dalam proses optimasi pun antena menggunakan satuan ukur mm sehingga akan banyak terjadi kesalahan dalam gambar karena keterbatasan alat. Kemudian dalam proses etching dikarenakan ada beberapa bagian pcb yang dilapisi spidol permanen masih belum tertutup secara rata semua sehingga terjadi rongga rongga saat proses etching selesai, dan juga karena dalam proses etching dilakukan dengan pcb antena yang lainnya maka ada terjadi gesekan yang mengelupaskan beberapa bagian kecil lapisan spidol pada pcb.

Kemudian perbedaan dalam antena mikrostrip di cst dengan antena mikrostrip yang dibuat dengan manual, untuk perbedaan dalam frekuensi tengah terjadin karena bahan subtract yang digunakan dalam pcb simulasi yaitu duroid(εr= 2,2), sedangkan untuk bahan subtract yang digunakan untuk pcb yang dibuat antena secara manual yaitu FR4(εr = 4,4) sehingga akan merubah banyak parameter dikarenakan nilai εr yang berbeda dan juga εeff, maka dari itu nilai frekuensi tengah dari antena terjadi penggeseran dibawah 2,4GHz, lalu untuk return loss sendiri dikarenakan εr yang berbeda dan juga terjadinya kurang match dari impedansi feed dengan impedansi konektor, ini bisa terjadi karena kurang baiknya dalam proses soldering yang masih kurang menutup ke semua kaki konektor. Lalu terdapat juga bagian pcb yang terkelupas dalam saluran feed antena, dan lebar inset yang tidak sesuai dikarenakan terlalu kecil apabila dilakukan proses pencetakan pcb dengan gambar manual, sehingga hal hal inilah yang berdampak besar dalam perbedaan hasil antena mikrostrip dalam simulasi CST dan juga antena mikrostrip dalam praktisnya. Namun secara pengunaan antena mikrostrip 1 patch ini didapatkan hasil yang cukup baik, karena nilai return loss yang didapatkan masih lebih kecil dari -10 dB, kemudian  untuk kestabilan kerja antena sangat stabil karena dalam proses pemasangan saat test pengukuran sampai pelepasan antena dalam test pengukuran masih sama untuk hasil yang ditampilkan dalam site master.

- Kesimpulan

Setelah melakukan proses perancangan antena mikrostrip yang telah dilakukan proses optimasi dan dibuat antena mikrostrip 1 patch dengan proses pencetakan gambar manual pada PCB, didapatkan beberapa perbedaan yang cukup signifikan dalam hasilnya. Perbedaan yang pertama yaitu dalam return loss yang didapatkan dalam simulasi yaitu -48,78 dB lalu untuk antena mikrostrip 1 patch yang dibuat didapatkan return lossnya sebesar -22 dB, ini terjadi perbedaan yang besar ini bisa terjadi karena lebar inset yang didalam simulasi dikarenakan terlalu kecil untuk dilakukan secara manual dalam proses pencetakan PCB, sehingga terjadi perbedaan ukuran lebar inset yang menghasilkan perbedaan hasil antara simulasi dan juga antena mikrostrip 1 patch yang dibuat. Kemudian nilai εr yang berbeda akan mempengaruhi banyak faktor salah satunya yaitu nilai dari return loss yang didapatkan karena εeff juga terjadi perbedaan antara simulasi dan antena yang dibuat. Lalu εr juga mempengaruhi untuk titik kerja antena dimana dalam simulasi frekuensi tengah didapatkan di 2,4GHz(er = 2,2) sedangkan untuk antena mikrostrip 1 patch yang dibuat dikarenakan nilai εr dari pcbnya berbeda yaitu 4,4 sehingga frekuensi kerja antena tergeser menjadi lebih kecil yaitu 2GHz, ini dikarenakan nilai panjang dan lebar patch antena serta groudnya pun akan berubah apabila nilai εr nya pun berubah.

- Daftar Pustaka

Alam, S., & Nugroho, R. F. (2018). Perancangan antena Mikrostrip Array 2x1 untuk meningkatkan gain untuk aplikasi LTE pada frekuensi 2.300 MHz. Jurnal Teknik dan Ilmu Komputer.

Fikri, R., Jaya, P., & Faiza, D. (2023). Analisa Pengaruh Truncated Corner Terhadap Bandwidth dan Return Loss Pada Antena Microstrip 2.4 GHz. Voteteknika (Vocational Teknik Elektronika dan Informatika), 11(2), 125-130.