# TUGAS BESAR (TUBES) ANTENA DAN PROPAGASI

- Dikerjakan secara berkelompok

- Kerjakan mulai sekarang

- Dikumpulkan sebelum UAS

- Penjelasan lebih lanjut akan diberikan pada saat kuliah hari terakhir (dan/atau hari Senin besok di Lab HF)

- Sebuah antena susun (array) broadside terdiri dari 4 buah elemen antena dipol ideal. Jika jarak antar elemen 𝑑 = 𝜆⁄2, tentukan dan plot pola elemen pola elemen 𝑔(𝜃, 𝜙), pola faktor susun

𝑓(𝜃, 𝜙) dan pola total 𝐹(𝜃, 𝜙) untuk masing-masing beda fasa antar elemen 𝛼:

(a) 𝛼 = 0°

(b) 𝛼 = 30°

(c) 𝛼 = 45°

(d) 𝛼 = 60°

(e) 𝛼 = 90°

- Sebuah antena susun (array) broadside terdiri dari 4 buah elemen antena dipol ideal. Jika beda fasa antar elemen 𝛼 = 0°, tentukan dan plot pola elemen pola elemen 𝑔(𝜃, 𝜙), pola faktor susun 𝑓(𝜃, 𝜙) dan pola total 𝐹(𝜃, 𝜙) masing-masing untuk jarak antar elemen 𝑑:

(a) 𝑑 = 𝜆⁄4

(b) 𝑑 = 𝜆⁄2

(c) 𝑑 = 𝜆

(d) 𝑑 = 3𝜆⁄2

- Sebuah antena susun (array) broadside terdiri dari 𝑛 buah elemen antena dipol ideal. Jika beda fasa antar elemen 𝛼 = 0°, dan jarak anter elemen 𝑑 = 𝜆⁄2, tentukan dan plot pola elemen pola elemen 𝑔(𝜃, 𝜙), pola faktor susun 𝑓(𝜃, 𝜙) dan pola total 𝐹(𝜃, 𝜙) masing-masing untuk jumlah elemen 𝑛:

(a) 𝑛 = 2

(b) 𝑛 = 4

(c) 𝑛 = 8

(d) 𝑛 = 16

- Sebuah antena susun (array) endfire terdiri dari 𝑛 buah elemen antena dipol ideal. Antena susun ini diarahkan ke 𝜃 = 0°. (Tetapkan pola elemennya adalah 𝑔(𝜃, 𝜙) = cos 𝜃). Plot pola faktor susun 𝑓(𝜃, 𝜙) dan pola total 𝐹(𝜃, 𝜙) masing-masing untuk jumlah elemen 𝑛:

(a) 𝑛 = 2

(b) 𝑛 = 4

(c) 𝑛 = 8

(d) 𝑛 = 16