| Mata Kuliah | : Antena & Propagasi | Kode Mata Kuliah | : KBTC3033 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kelas | : 3TNK | Waktu | : 105 Menit |
| Hari | : Kamis | Tanggal | : Oktober 2022 |
| Dosen | : A.B. Simanjuntak | Kode Dosen | : EE018N |
| Sifat Ujian | : 1 lembar A4 |  |  |

Perhatian: Perbuatan curang menghianati diri saya sendiri dan orang tua saya: ___________________________________

- Sebuah antena memiliki intensitas radiasi  U=cos4θ dimana  0≤θ≤90°,  0≤ϕ≤360°.

  - Gambarkan sketsa E-plane dan H-plane

  - Hitunglah half-power beamwidth (HPBW) untuk E-plane dan H-plane dalam satuan

radian dan derajat

  - Hitung direktivitas dengan cara eksak

  - Hitung direktivitas dengan cara pendekatan

  - Bandingkan hasil poin (c) dan poin (d)

  - Sebutkan jenis pola radiasi antena ini

- Sebuah antena memiliki intensitas radiasi  U=sin2θsin3ϕ dimana  0≤θ≤π,  π≤ϕ≤2π.

  - Gambarkan sketsa E-plane (Plane-1) dan H-plane (Plane-2)

  - Hitunglah half-power beamwidth (HPBW) untuk E-plane (Plane-1) dan H-plane (Plane-2) dalam satuan radian dan derajat

  - Hitung direktivitas dengan cara eksak

  - Hitung direktivitas dengan cara pendekatan

  - Bandingkan hasil poin (c) dan poin (d)

  - Sebutkan jenis pola radiasi antena ini

- Sebuah pemancar memiliki daya pancar P watt memancarka daya tersebut melalui antena pemancar dengan gain 70 dan efisiensinya 85%. Frekuensi kerja 2.4 GHz. Pada jarak 3 km dari pemancar, sebuah pesawat penerima menerima daya sebesar 10-6mW melalui antena penerima yang memiliki gain sebesar 17 dB dan efisiensi 90%.. Terdapat  kabel di bagian pemancar dengan panjang 15 meter dan redamannya (5 dB/100 m). Demikian pula di bagian penerima menggunakan kabel panjangnya 10 meter dan redamannya (5 dB/100 m). Hitunglah daya pancar.

- Rancanglah sebuah antena mikrostrip rectangular : gunakan substrat dengan tebal  3 mm, εr = 4.4, frekuensi kerja 5.5 GHz.  Teknik pencatuan inset-feed.

- Hitunglah panjang (L) dan Lebar (W) dari Patch (dalam satuan mm)

- Tentukan jarak  insed y0 jika saluran pencatu 100 Ω

- Buatlah sketsa hasil perancangan

SELAMAT BEKERJA & SEMOGA SUKSES

| Mengetahui & menyetujui Ketua KBK: ASEP BARNAS SIMANJUNTAK NIP. 19580421 198503 1 002 | Bandung, Dosen pengampu: ASEP BARNAS SIMANJUNTAK NIP. 19580421 198503 1 002 |
| --- | --- |

PERSAMAAN-PERSAMAAN

| εreff=εr+12+εr-121+12hW-12+0.041-Wh2 Wh≤1 | (1a) |
| --- | --- |
| εreff=εr+12+εr-121+12hW-12 W/h ≥1 | (1b) |

∆Lh=0.412εreff+0.3εreff-0.258Wh+0.264Wh+0.8

| fr=c2L+∆Lϵreff | (4) |
| --- | --- |