| POLBAN | JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2014/2015 |
| --- | --- |

Mata Kuliah		: Rangkaian Logika				Kode Mata Kuliah : TC 1042

Kelas			: 1A						Waktu		: 75  menit

Hari			: Selasa						Tanggal		: 20 Januari 2015

Dosen			: Mina Naidah Gani				Kode Dosen	: EE091N

Sifat Ujian		: Tutup Buku

- Dengan menganggap bahwa masukan mulai dari ABC = 000 dan berakhirpada ABC= 111.(Abaikan waktu tunda dalam gerbang.)

Jabarkan tabel kebenaran dari rangkaian Gambar pada no.1

- Desain rangkaian encoder priority (untuk meng-encode angka 0 s/d 3). Dimana input dan output rangkaian aktif rendah. Gambarkanlah rangkaian dengan bentuk rangkaian sesederhana mungkin

- Buatlah table kebenaran dari rangkaian Mux-Demux di bawah ini. Input adalah D,S0, S1, dan  S2. Output Y0  s/d Y7. Dimana S3 = ~S0 ; S4 = ~S1; S5 = ~S2

(Keterangan : ~ = inverter )

Y3

Y1

Y7

Y5

S4

S1

S2

S0

D

1

0

S3

S5

Y2

Y0

Y6

Y4

MUX

DEMUX

- Desain sebuah rangkaian pembanding (komparator) yang memiliki 2 masukan bilangan 2 bit (A dan B) dan menghasilkan 3 keluaran yang sesuai dengan A = B, A > B, dan A < B. Keluaran bernilai 1 jika nilai sesuai dengan kondisi masukan, selain itu bernilai 0. Carilah bentuk rangkaian minimum.

| Mengetahui & menyetujui Ketua KBK: Ferry Satria ............................................................................. NIP.195809161984031001 | Bandung, 20 Januari 2015 Dosen pengampu: Mina Naidah Gani ............................................................................. NIP. 196503092002122002 |
| --- | --- |