LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

ENCODER PRORITY 4 TO 3

OLEH

NAMA : Tsaniya Faridah Maulida

NIM	  : 211331031

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2021-2022

# KETERANGAN

- Kelompok 	 	 	 	: -

- Judul Praktek  	 	 		: Encoder Priority

- Tanggal Praktek 	 	 	: 11 Mei 2022

- Tanggal Pengumpulan Laporan 	: Mei 2022

- Nama Praktikan 	 	 	: Tsaniya Faridah Maulida

- Nama Partner  	 	 	: Erika Dwi Jayanti

- Nama Dosen  	 	 		: Mina Naidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.

Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T

# DAFTAR ISI

KETERANGAN	1

DAFTAR ISI	2

I.	TUJUAN PRAKTIKUM	3

II. 	DASAR TEORI	3

III. 	ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN	4

IV.    LANGKAH KERJA	5

V. 	HASIL PRAKTIKUM	6

5.1 TABEL KEBENARAN …………………………………………………………...6

5.2 GAMBAR RANGKAIAN ………………………………………………………...7

5.3 HASIL ……………………………………………………………………………..8

VI.	ANALISA DATA	12

VII.   KESIMPULAN	13

VIII.   DAFTAR PUSTAKA	13

## TUJUAN PRAKTIKUM

- Memahami cara kerja Encoder Priority 4 to 3

- Mampu membuat rangkaian Encoder Priority

## II.  	DASAR TEORI

Encoder Priority pengubah karakter menjadi “Biner” sedangkan karakter yang diplih dalah karakter yang paling besar atau tinggi. Misal : 1&2 maka hasil yang akan dipilih yaitu 2, 0&2 maka hasil yang akan dipilih yaitu 2.

Sebuah Priority Encoder adalah rangkaian Encoder yang mempunyai fungsi prioritas. Operasi dari rangkaian Priority Encoder adalah sebagai berikut : Jika ada dua atau lebih input bernilai “1” pada saat yang sama, maka input yang mempunyai prioritas tertinggi yang akan diambil. Tabel Kebenaran Priority Encoder diberikan pada Tabel 12-2. Kondisi ‘x’ adalah kondisi don’t care, yang menyatakan nilai input bisa “1” atau ‘0”. Input D3 mempunyai prioritas tertinggi, sehingga bila input ini bernilai “1” maka output X dan Y keduanya akan bernilai “1” (11 menyatakan biner dari 3). Input D2 mempunyai prioritas kedua, dengan output X dan Y bernilai 10 menyatakan biner 2, dimana input D2 = “1” dan D3=”0”. Input D1 adalah prioritas ketiga dengan output X dan Y bernilai 01 menyatakan biner 1, dimana input D1 =”1”, sedangkan D2= D3=”0”. Prioritas terendah adalah input D0, yang akan memberikan output X dan Y = 00 (menyatakan biner 0), jika input D1 bernilai “1”, sedang ketiga input lainnya bernilai “0”.

Encoder Priority 4 Karakter to 3.

## ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

- Proto board

- IC 7432 1 buah

- IC 7408 1 buah

- IC 7404 1 buah

- LED 3 buah

- Resistor 330 Ω 3 buah

- Power Supply

- Jumper/kabel secukupnya

## IV.    LANGKAH KERJA

      - Siapkan alat dan komponen yang akan digunakan

      - Mengatur tegangan di power supply sebesar 5 Volt

      - Lalu buat rangkaian Encoder dengan dua keadaan

      - Praktikan diatas protoboard rangkaia encoder 4 to 3

      - Uji dengan table kebenaran

      - Catat hasil pengecekan sesuai tabel kebenaran

      - Foto hasil

## V. 	HASIL PRAKTIKUM

## 5.1 Tabel kebenaran

Tabel 1. Tabel Kebenaran encoder 4 to 3

| Input |  |  |  | Output |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I0 | I1 | I2 | I3 | Y1 | Y0 | V |
| 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| X | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 |

  - Gambar Rangkaian

Gambar 1 Rangkaian Encoder  Priority 4 to 3

  - Hasil Praktikum

Tabel 2. Tabel Hasil Praktikum Encoder Priority 4 to 3

| Input |  |  |  | Output |  |  | Foto Praktikum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I0 | I1 | I2 | I3 | Y1 | Y0 | V |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

# VI.  ANALISA DATA

## VII.   KESIMPULAN

## VIII.   DAFTAR PUSTAKA