Jawablah Pertanyaan dibawah dengan benar dan jelas

- Dari tabel berikut tentukan besaran yang lain (15)

| Desimal | Biner | Oktal | Hexa Desimal |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 |  |  |  |
|  | 111101 |  |  |
|  |  | 131 |  |
|  |  |  | AB |

- Gambarkan semua simbol dari gerbang lengkapi dengan Tabel kebenarannya dilengkapi dengan tipe IC masing masing (15)

- Dari persamaan berikut gambarkan rangkaiannya (15)

- Rancang rangkaian dari tabel berikut (20)

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

- Jumlahkan bilangan berikut menggunakan cara Komplement 1 dan Komplement 2, A = 10 dan B = -7 (15)

- Tuliskan persamaan dari gambar K-Map berikut ini serta gambarkan rangkaian hasil penyederhanaannya (20)

(a)                  00                01                   11                 10

| 1 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |

- Apa yang dimaksud dengan multiplexer dan demultiplexer serta gambakan masing masing 2 line to 1 line 1 bit MUX dan DEMUX  1 line to 2line 1bit (15)