Nama Anggota :  1. Erika Dwi Jayanti (211331006)

2. Shalula Arbani Dynastillah (211331027)

3. Tsaniya Faridah Maulida (211331031)

Kelas		: 1A – TTE

PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK 2

(RANGKAIAN TRANSIEN RC)

- Vs = 20 volt

R1 = 3Ω

R2 = 1 Ω

R3 = 9 Ω

C = 10 mF

Gambar 1. Gambar Rangkaian Ke-1

τ = REqC = (10) (10×10-3) = 100 ms

2τ = 2REqC = (2) (10) (10×10-3) = 200 ms

3τ = 3REqC = (3) (10) (10×10-3) = 300 ms

- Saat t=τ

Gambar 2. Display Oscilloscope Saat t = τ

V(t) = 5,496 V

V0 = 14,987 V

t = V(t) V0 = 5,496 V14,987 V = 0,366717

- Saat t=2τ

Gambar 3. Display Oscilloscope Saat t = 2τ

V(t) = 2,014 V

V0 = 14,987 V

t = V(t) V0 = 2,014 V14,987 V = 0,134383

- Saat t=3τ

Gambar 4. Display Oscilloscope Saat t = 3τ

V(t) = 0,752329 V

V0 = 14,987 V

t = V(t) V0 = 0,752329 V14,987 V = 0,050198

- Vs = 20 volt

R1 = 3Ω

R2 = 1 Ω

R3 = 9 Ω

C = 1 mF

Gambar 5. Gambar Rangkaian Ke-2

τ = REqC = (10) (1×10-3) = 10 ms

2τ = 2REqC = (2) (10) (1×10-3) = 20 ms

3τ = 3REqC = (3) (10) (1×10-3) = 30 ms

- Saat t=τ

Gambar 6. Display Oscilloscope Saat t = τ

V(t) = 5,476 V

V0 = 15 V

t = V(t) V0 = 5,476 V15 V = 0,365066

- Saat t=2τ

Gambar 7. Display Oscilloscope Saat t = 2τ

V(t) = 2,045 V

V0 = 15 V

t = V(t) V0 = 2,045 V15 V = 0,136333

- Saat t=3τ

Gambar 8. Display Oscilloscope Saat t = 3τ

V(t) = 0,763841 V

V0 = 15 V

t = V(t) V0 = 0,763841 V15 V = 0,050922

- Vs = 20 volt

R1 = 3Ω

R2 = 6 Ω

R3 = 9 Ω

C = 1 mF

Gambar 9. Gambar Rangkaian Ke-3

τ = REqC = (15) (1×10-3) = 15 ms

2τ = 2REqC = (2) (15) (1×10-3) = 30 ms

3τ = 3REqC = (3) (15) (1×10-3) = 45 ms

- Saat t=τ

Gambar 10. Gambar Oscilloscope Saat t = τ

V(t) = 5,519 V

V0 = 14,997 V

t = V(t) V0 = 5,519 V14,997 V = 0,368006

- Saat t=2τ

Gambar 21. Display Oscilloscope Saat t = 2τ

V(t) = 2,010 V

V0 = 14,997 V

t = V(t) V0 = 2,010 V14,997 V = 0,134026

- Saat t=3τ

Gambar 3. Display Oscilloscope Saat t = 3τ

V(t) = 0,731964 V

V0 = 14,997 V

t = V(t) V0 = 0,731964 V14,997 V = 0,048807

Analisa Data :

Pada praktikum rangkaian transien RC ini kami melakukan praktikum di simulator multisim dengan tiga kali percobaan diantaranya pada saat menggunakan Vs = 20 volt,  R1 = 3Ω, R2= 1 Ω, R3 = 9 Ω, C = 10 mF. Lalu, ketika  Vs = 20 volt, R1 = 3Ω, R2 = 1 Ω, R= 9 Ω, C = 1 mF, dan yang ketiga ketika Vs = 20 volt, R1 = 3Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 9 Ω, C = 1 mF. Dari ketiga percobaan tersebut, ada dua kondisi yang kami ujikan dinataranya kondisi ketika t < 0 (ketika saklar terbuka) dan t>0 (ketika saklar tetutup). Kemudian kami menganalisis grafik yang tampil pada display oscilloscopenya.

Untuk percobaan pertama, memiliki nilai τ = 100 ms, 2τ 200 ms, dan 3τ 300 ms yang dihasilkan dari perhitungan dengan menggunakan rumus τ = REqC. Kemudian lihat dan analisis grafik yang tampil pada display oscilloscope. Ketika saklar terbuka grafik akan turun dan ketika saklar tertutup grafik akan naik. Tidak lupa untuk mengatur time/div dari oscilloscope dan pause simulator hingga grafik berhenti dan terlihat dengan jelas, sehingga kita dapat mengatur garis untuk melihat Vt dan V0 pada saat t=τ .

Pada saat t=τ  memiliki nilai V0 = 14,987 V dengan nilai Vt = 5,496 V dan nilai t = 0,366717. Saat t = 2τ memiliki nilai V0 = 14, 987 V dengan nilai Vt = 2, 014 V serta nilai t = 0,134383. Saat t = 3τ memiliki nilai V0 = 14,987 V dengan nilai Vt = 0,752329 V dan nilai t = 0,050198.

Selanjutnya pada percobaan kedua, memiliki nilai τ = 10 ms, 2τ 20 ms, dan 3τ = 30 ms yang dihasilkan dari perhitungan dengan menggunakan rumus τ = REqC. Pada saat t=τ  memiliki nilai V0 = 15 V dengan nilai Vt = 5,476 V dan nilai t = 0,365066. Saat t = 2τ memiliki nilai V0 = 15 V dengan nilai Vt = 2,045 V serta nilai t = 0,136333. Saat t = 3τ memiliki nilai V0 = 15 V dengan nilai Vt = 0,763841 V dan nilai t = 0,050922.

Selanjutnya pada percobaan ketiga, memiliki nilai τ = 15 ms, 2τ 30 ms, dan 3τ = 45 ms yang dihasilkan dari perhitungan dengan menggunakan rumus τ = REqC. Pada saat t=τ  memiliki nilai V0 = 14,997 V dengan nilai Vt = 5,519 V dan nilai t = 0,368006. Saat t = 2τ memiliki nilai V0 = 14,997 V dengan nilai Vt = 2,010 V serta nilai t = 0,134026. Saat t = 3τ memiliki nilai V0 = 14,997 V dengan nilai Vt = 0,731964 V dan nilai t = 0,048807.

Kesimpulan :

Pada praktikum Rangkaian Transien RC ini dapat disimpulkan bahwa pada saat kondisi saklar terbuka maka tegangan akan berbanding lurus dengan arusnya sedangkan pada saat kondisi saklar tertutup semakin lama semakin meningkat tegangannya dan arusnya semakin mengecil.

Nilai yang digunakan pada kapasitor berbanding lurus dengan nilai τ, semakin kecil nilai kapasitor yang digunakan, maka besar τ pun akan semakin kecil pula dan sebaliknya. Selanjutnya, nilai τ juga berbanding lurus dengan nilai t, semakin kecil nilai τ akan semakin kecil pula nilai t nya, dan sebaliknya.