Nama Anggota : 1. Erika Dwi Jayanti (211331006)

- Shalula Arbani Dynastillah (211331027)

- Tsaniya Faridah Maulida (211331031)

Kelas	: 1A – TTE

# PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK 2 (RANGKAIAN TRANSIEN RC)

- Vs = 20 volt R1 = 3Ω

R2 = 1 Ω R3 = 9 Ω C = 10 mF

Gambar 1. Gambar Rangkaian Ke-1

𝜏 = REqC = (10) (10×10-3) = 100 ms

2𝜏 = 2REqC = (2) (10) (10×10-3) = 200 ms

3τ = 3REqC = (3) (10) (10×10-3) = 300 ms

  - Saat 𝒕 = 𝝉

V(t) = 5,496 V V0 = 14,987 V

t =  𝑉(𝑡)   =  5,496

Gambar 2. Display Oscilloscope Saat t = 𝜏

= 0,366717

𝑉0	14,987 𝑉

b) Saat 𝒕 = 𝟐𝝉

V(t) = 2,014 V V0 = 14,987 V

t =  𝑉(𝑡)   =  2,014

Gambar 3. Display Oscilloscope Saat t = 2τ

= 0,134383

𝑉0	14,987 𝑉

c) Saat 𝒕 = 𝟑𝝉

Gambar 4. Display Oscilloscope Saat t = 3τ

V(t) = 0,752329 V V0 = 14,987 V

t =  𝑉(𝑡)   = 0,752329 𝑉 = 0,050198

𝑉0

14,987 𝑉

# Vs = 20 volt R1 = 3Ω

R2 = 1 Ω R3 = 9 Ω C = 1 mF

Gambar 5. Gambar Rangkaian Ke-2

𝜏 = REqC = (10) (1×10-3) = 10 ms

2𝜏 = 2REqC = (2) (10) (1×10-3) = 20 ms

3τ = 3REqC = (3) (10) (1×10-3) = 30 ms

d) Saat 𝒕 = 𝝉

Gambar 6. Display Oscilloscope Saat t = 𝜏

V(t) = 5,476 V V0 = 15 V

t =  𝑉(𝑡)   = 5,476 𝑉  = 0,365066

𝑉0

15 𝑉

e) Saat 𝒕 = 𝟐𝝉

Gambar 7. Display Oscilloscope Saat t = 2τ

V(t) = 2,045 V V0 = 15 V

t =  𝑉(𝑡)   = 2,045 𝑉  = 0,136333

𝑉0

15 𝑉

f) Saat 𝒕 = 𝟑𝝉

V(t) = 0,763841 V

Gambar 8. Display Oscilloscope Saat t = 3τ

V0 = 15 V

t =  𝑉(𝑡)   = 0,763841 𝑉 = 0,050922

𝑉0

15 𝑉

# Vs = 20 volt R1 = 3Ω

R2 = 6 Ω R3 = 9 Ω C = 1 mF

Gambar 9. Gambar Rangkaian Ke-3

𝜏 = REqC = (15) (1×10-3) = 15 ms

2𝜏 = 2REqC = (2) (15) (1×10-3) = 30 ms

3τ = 3REqC = (3) (15) (1×10-3) = 45 ms

  - Saat 𝒕 = 𝝉

Gambar 10. Gambar Oscilloscope Saat t = 𝜏

V(t) = 5,519 V V0 = 14,997 V

t =  𝑉(𝑡)    =  5,519

= 0,368006

𝑉0	14,997 𝑉

b) Saat 𝒕 = 𝟐𝝉

V(t) = 2,010 V V0 = 14,997 V

t =  𝑉(𝑡)    =  2,010

Gambar 21. Display Oscilloscope Saat t = 2𝜏

= 0,134026

𝑉0	14,997 𝑉

c) Saat 𝒕 = 𝟑𝝉

Gambar 3. Display Oscilloscope Saat t = 3𝜏

V(t) = 0,731964 V V0 = 14,997 V

t =  𝑉(𝑡)    = 0,731964 𝑉  = 0,048807

𝑉0

14,997 𝑉