Nama Anggota :  1. Erika Dwi Jayanti (211331006)

2. Shalula Arbani Dynastillah (211331027)

3. Tsaniya Faridah Maulida (211331031)

Kelas		: 1A – TTE

PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK 2

(RANGKAIAN TRANSIEN RC)

- Vs = 20 volt

R1 = 3Ω

R2 = 1 Ω

R3 = 9 Ω

C = 10 mF

Gambar 1. Gambar Rangkaian Ke-1

τ = REqC = (10) (10×10-3) = 100 ms

2τ = 2REqC = (2) (10) (10×10-3) = 200 ms

3τ = 3REqC = (3) (10) (10×10-3) = 300 ms

- Saat t=τ

Gambar 2. Display Oscilloscope Saat t = τ

V(t) = 5,496 V

V0 = 14,987 V

t = V(t) V0 = 5,496 V14,987 V = 0,366717

- Saat t=2τ

Gambar 3. Display Oscilloscope Saat t = 2τ

V(t) = 2,014 V

V0 = 14,987 V

t = V(t) V0 = 2,014 V14,987 V = 0,134383

- Saat t=3τ

Gambar 4. Display Oscilloscope Saat t = 3τ

V(t) = 0,752329 V

V0 = 14,987 V

t = V(t) V0 = 0,752329 V14,987 V = 0,050198

- Vs = 20 volt

R1 = 3Ω

R2 = 1 Ω

R3 = 9 Ω

C = 1 mF

Gambar 5. Gambar Rangkaian Ke-2

τ = REqC = (10) (1×10-3) = 10 ms

2τ = 2REqC = (2) (10) (1×10-3) = 20 ms

3τ = 3REqC = (3) (10) (1×10-3) = 30 ms

- Saat t=τ

Gambar 6. Display Oscilloscope Saat t = τ

V(t) = 5,476 V

V0 = 15 V

t = V(t) V0 = 5,476 V15 V = 0,365066

- Saat t=2τ

Gambar 7. Display Oscilloscope Saat t = 2τ

V(t) = 2,045 V

V0 = 15 V

t = V(t) V0 = 2,045 V15 V = 0,136333

- Saat t=3τ

Gambar 8. Display Oscilloscope Saat t = 3τ

V(t) = 0,763841 V

V0 = 15 V

t = V(t) V0 = 0,763841 V15 V = 0,050922

- Vs = 20 volt

R1 = 3Ω

R2 = 6 Ω

R3 = 9 Ω

C = 1 mF

Gambar 9. Gambar Rangkaian Ke-3

τ = REqC = (15) (1×10-3) = 15 ms

2τ = 2REqC = (2) (15) (1×10-3) = 30 ms

3τ = 3REqC = (3) (15) (1×10-3) = 45 ms

- Saat t=τ

Gambar 10. Gambar Oscilloscope Saat t = τ

V(t) = 5,519 V

V0 = 14,997 V

t = V(t) V0 = 5,519 V14,997 V = 0,368006

- Saat t=2τ

Gambar 21. Display Oscilloscope Saat t = 2τ

V(t) = 2,010 V

V0 = 14,997 V

t = V(t) V0 = 2,010 V14,997 V = 0,134026

- Saat t=3τ

Gambar 3. Display Oscilloscope Saat t = 3τ

V(t) = 0,731964 V

V0 = 14,997 V

t = V(t) V0 = 0,731964 V14,997 V = 0,048807

Analisa Data :

Pada praktikum rangkaian Rc ini kami melakukan percobaan di simulator multisim dengan tiga kali percobaan diantaranya pada saat menggunakan Vs = 20 volt,  R1 = 3Ω, R2= 1 Ω, R3 = 9 Ω, C = 10 mF lalu Vs = 20 volt, R1 = 3Ω, R2 = 1 Ω, R= 9 Ω, C = 1 mF dan Vs = 20 volt, R1 = 3Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 9 Ω, C = 1 mF. Dari ketiga percobaan tersebut ada dua kondisi yang kami ujikan dinataranya kondisi Ketika t < 0 (Ketika saklar terbuka) dan t > 0 (Ketika saklar tetutup). Kemudian kami menganalisis grafiknya.

Untuk rangkaian pertama Vs = 20 volt,  R1 = 3Ω, R2= 1 Ω, R3 = 9 Ω, C = 10 mF memiliki nilai τ = 100 ms, 2τ 200 ms, dan 3τ 300 ms. Kemudian lihat grafik yang tampil pada display osiloskop. Ketika saklar terbuka grafik akan turun dan ketika saklar tertutup grafik akan naik. Kemudian atur time/div dari osiloskop tersebut dan pause osiloskopnya hingga grafik berhenti dan terlihat dengan jelas, sehingga kita dapat mengatur garis untuk melihat Vt dan V0 pada saat t=τ .

Pada saat t=τ  memiliki nilai V0 = 14,987 V dengan nilai Vt = 5,496 V dan nilai t = 0,366717. Saat t = 2τ memiliki nilai V0 = 14, 987 V dengan nilai Vt = 2, 014 V serta nilai t = 0,134383. Saat t = 3τ memiliki nilai V0 = 14,987 V dengan nilai Vt = 0,752329 V dan nilai t = 0,050198.

Selanjutnya pada percobaan kedua dengan nilai  Vs = 20 volt, R1 = 3Ω, R2 = 1 Ω, R= 9 Ω, C = 1 mF. Memiliki nilai τ = 10 ms, 2τ 20 ms, dan 3τ = 30 ms. Pada saat t=τ  memiliki nilai V0 = 15 V dengan nilai Vt = 5,476 V dan nilai t = 0,365066. Saat t = 2τ memiliki nilai V0 = 15 V dengan nilai Vt = 2,045 V serta nilai t = 0,136333. Saat t = 3τ memiliki nilai V0 = 15 V dengan nilai Vt = 0,763841 V dan nilai t = 0,050922.

Selanjutnya pada percobaan kedua dengan nilai  Vs = 20 volt, R1 = 3Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 9 Ω, C = 1 mF. Memiliki nilai τ = 15 ms, 2τ 30 ms, dan 3τ = 45 ms. Pada saat t=τ  memiliki nilai V0 = 14,997 V dengan nilai Vt = 5,519 V dan nilai t = 0,368006. Saat t = 2τ memiliki nilai V0 = 14,997 V dengan nilai Vt = 2,010 V serta nilai t = 0,134026. Saat t = 3τ memiliki nilai V0 = 14,997 V dengan nilai Vt = 0,731964 V dan nilai t = 0,048807.

Kesimpulan :

Telah dilakukan nya praktiukm rangkaian RC, disimpulkan pada saat saklar terbuka maka tegangan dan arusnya berbanding lurus sedangkan pada saklar tertutup semakin lama semakin meningkat tegangannya dan arusnya semakin mengecil.