INSTRUCTION SHEET

LAB. SISKOMRAD

PAKET B

Dosen	: Vitrasia, ST., MT; Hanny Madiawati,SST.,MT

Teknisi : -

- Judul Paket :  Sistem Transmisi SDH multi Layanan

(Lihat Buku Manual: BD-ADMT SDH Transmission !)

- Tujuan :

- mengerti dan memahami  konsep infrastruktur telekomunikasi berbasis teknologi SDH Standar ITU.G703

- memahami tentang sistem  transmisi SDH multi layanan

- memahami  topologi jaringan point to point

- Mengkofigurasi dan menseting perangkat SDH Multiplexer

- Lingkup Pekerjaan :

- mengidentifikasi status dan alarm indicator pada front panel perangkat system

transmisi SDH

- mengukurLevel Daya Pemancar Optik dan Level  Sensitivitas Penerima Optik

- mengukur BERT Sinyal Tributary 2 MB

- membangun konektivitas Ethernet melalui Fast Ethernet Interface dan Topologi NMS

membangun jaringan topologi Point to Point

- KETENTUAN

- Setiap kelompok terdiri dari 4 orang maks

- Waktu /durasi percobaan untuk satu kali putaran adalah 3 minggu (3 kali pertemuan)/paket

Jadwal (TERLAMPIR)

- Bilamana jadwal lab jatuh pada hari libur, maka harus dilanjutkan pada pertemuan berikutnya.

- Laporan untuk setiap paket pekerjaan harus dibuat , dikumpulkan 1 minggu setelah praktikum dan mengikuti format penulisan sbb:

- Sampul depan  pakai plastic mika (warna: Putih)

- Pendahuluan

- Latar belakang

- Tujuan

- Lingkup Pekerjaan

- Metode Kerja

Setiap metode, prosedur atau langkah kerja selalu dilengkapi dengan gambar setup diagram dan penjelasan/keterangan.

- Hasil dan Pembahasan

- Data hasil pengukuran

- Analisis data

- Kesimpulan

- Contoh tabel pengamatan indicator alarm.

| NAMA | DESKRIPSI | INDIKASI LED | PENGAMATAN SEBELUM DIPERBAIKI | PENGAMATAN SETELAH DIPERBAIKI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PWR | Indikator daya. Nyala LED berwarna hijau. ON: Power supply normal OFF: Power mati atau ada gangguan yang berhubungan dengan itu |  |  |  |
| RUN | Indikator Running. Nyala LED berwarna hijau. BERKEDIP: Alat bekerja dengan normal ON atau OFF: Ada yang tidak normal saat alat bekerja |  |  |  |
| UALM | Indikator Urgent alarm , Nyala LED berwarna merah. ON: Terdapat urgent alarm OFF: Tidak terdapat urgent alarm |  |  |  |
| DALM | Indikator Non-urgent alarm, Nyala LED berwarna kuning. ON: Tedapat Non-urgent alarm OFF: Tidak terdapat non-urgent alarm |  |  |  |
| NOPA/B | Indikator loss sinyal optik, Nyala LED berwarna merah. ON: Terjadi loss sinyal optik pada Port A/B OFF: SFP bekerja normal atau tidak terdapat modul SFP pada socket. |  |  |  |
| RPD A/B | Indikator remote device power-down, Nyala LED berwarna kuning.ON: Remote power mati |  |  |  |
| CARD1, CARD2, CARD3 | Indikator keberadaan CARD1/2/. Nyala LED berwarna hijau. ON: Card ada dan sudah terdeteksi. OFF:Card yang bersangkutan tidak ada atau tidak terdeteksi oleh mikroprosesor. Ada yang salah pada Port serialnya. |  |  |  |
| TALM1, TALM2, TALM3 | Indikator general alarm untuk card1/2/3 (termasuk TLOS dari Port E1 dan LINKDOWN dari Port Ethernet). Nyala LED berwarna merah. ON: alarm TLOS atau alarm LINKDOWN terdeteksi pada beberapa Port E1/Ethernet dari card yang bersangkutan. OFF: alarm TLOS atau alarm LINKDOWN tidak terdeteksi. |  |  |  |
| ALS | Indikator ALS. Nyala LED berwarna hijau. ON: Fungsi ALS diaktifkan pada kedua interface optik melaui software. OFF: Fungsi ALS tidak diaktifkan pada kedua interface optic melalui software. |  |  |  |
| BUSY | Indikator EOW. Nyala LED berwarna hijau. ON: EOW berada pada status sibuk (busy). OFF: EOW berada pada status idle. |  |  |  |