LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

VOLTMETER DC

OLEH

(241344087) Raka Muhammad Al Hafidz

Partner : 1. Ghea Wijanarko (241344077)

2. Raisya Kamilatulhuda (241344086)

Kelompok 	: 4

Tanggal Praktik : 12 September 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2

DAFTAR GAMBAR	3

I.	MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN	4

II.	DASAR TEORI	4

III. 	ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN	5

IV. 	LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN	5

V. HASIL PERCOBAAN	6

VI. 	ANALISIS	10

VII.    KESIMPULAN	11

VIII. 	DAFTAR PUSTAKA	12

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Rangkaian listrik	5

Gambar 2: Menyalakan Power Supply	8

Gambar 3: Mengecek tegangan dari power supply dengan multimeter	9

Gambar 4: Mengecek tegangan pada resistor dengan multimeter digital	9

Gambar 5: Mengukur tegangan resistor dengan multimeter analog	10

## MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

- Mengetahui dan memahami cara mengoperasikan Power Supply.

- Memahami pengukuran tegangan DC menggunakan Voltmeter Analog & Digital.

- Memahami cara merangkai di atas project board.

## DASAR TEORI

Tegangan menggambarkan "tekanan" yang mendorong listrik. Besarnya tegangan ditunjukkan dengan satuan yang dikenal sebagai volt (V), dan tegangan yang lebih tinggi menyebabkan lebih banyak listrik mengalir ke perangkat elektronik. Namun, perangkat elektronik dirancang untuk beroperasi pada tegangan tertentu; tegangan yang berlebihan dapat merusak sirkuit mereka.

Sebaliknya, tegangan yang terlalu rendah juga dapat menyebabkan masalah, dengan mencegah sirkuit beroperasi dan membuat perangkat yang dibangun di sekitarnya tidak berguna. Pemahaman tentang voltase dan cara memperbaiki masalah terkait diperlukan untuk menangani perangkat elektronik dengan tepat dan mengidentifikasi masalah mendasar saat masalah terjadi. [1]. Untuk mengukur tegangan, digunakanlah voltmeter yang terdapat pada Multimeter digital.

Multimeter digital adalah jenis multimeter yang sudah menggunakan layar digital untuk menampilkan nilai pengukuran dalam bentuk angka. Cara kerja multimeter digital dengan mengkonversi sinyal listrik menjadi data digital yang ditampilkan pada layar.

Kelebihan utama multimeter digital adalah akurasi pembacaannya yang tinggi dan kemudahan pembacaan nilai pengukuran dibandingkan dengan jarum pada multimeter analog. Anda juga tidak perlu setting range pembacaan seperti multimeter analog.

Multimeter analog adalah jenis multimeter dengan jarum penunjuk yang bergerak saat melakukan pengukuran. Multimeter analog bekerja berdasarkan prinsip magnetoelektrik, yaitu arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang mempengaruhi pergerakan jarum penunjuk. multimeter analog tidak memerlukan daya listrik atau baterai untuk beroperasi. Namun, multimeter analog memiliki kelemahan salah satunya kurang akurat saat membaca nilai pengukuran karena menggunakan jarum penunjuk. [2].

## III. 	ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

- Multimeter analog.

- Multimeter digital.

- Jumper.

- Project Board.

- Power Supply.

## IV. 	LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

- Mengatur Power Supply (Vs = 2V).

- Ukur tegangan yang dikeluarkan Power Supply, pastikan menunjukkan angka yang mendekati/sama dengan 2V.

- Mengukur R1 dan R2 dengan Ohmmeter Digital.

- Merangkai di atas project board seperti gambar 1. Hubungkan power supply pada rangkaian.

Gambar 1: Rangkaian listrik

- Menghitung VR1 dan VR2 secara teori.

- Mengukur VR1 dan VR2 dengan multimeter digital.

- Mengukur VR1 dan VR2 dengan multimeter analog.

## V. HASIL PERCOBAAN

- Berikut adalah tabel dari hasil percobaan pengukuran yang saya lakukan bersama rekan-rekan saya:

| No. | Warna nominal Ukur | R |  |  | Teori |  |  | Hasil Pengamatan |  |  |  |  |  | % Error |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Digital (V) |  |  | Analog (V) |  |  | Digital (V) |  |  | Analog (V) |  |  |
|  |  | True Value | Measured | VR1 (V) |  | VR2 (V) | VR1 (V) |  | VR2 (V) | VR1 (V) |  | VR2 (V) | VR1 (V) |  | VR2 (V) | VR1 (V) |  | VR2 (V) |
| 1 | Coklat, Hijau, Coklat Emas | 150Ω ±5% | 148.4Ω | 0.6258771561 |  | 1.376027556 | 0.625 |  | 1.378 | 0.2 |  | 1.8 | 0% |  | 0% | 68% |  | 31% |
|  | Orange, Orange, Coklat, Emas | 330Ω ±5% | 327Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Coklat, Hijau, Coklat Emas | 150Ω ±5% | 148.4Ω | 0.4850701011 |  | 1.516518585 | 0.485 |  | 1.521 | 0.625 |  | 1.5 | 0% |  | 0% | 29% |  | 1% |
|  | Kuning, Ungu, Coklat, Emas | 470Ω ±5% | 465Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Orange, Orange, Coklat, Emas | 330Ω ±5% | 327Ω | 0.8278219697 |  | 1.174535985 | 0.827 |  | 1.178 | 0.75 |  | 1.25 | 0% |  | 0% | 9% |  | 6% |
|  | Kuning, Ungu, Coklat, Emas | 470Ω ±5% | 465Ω |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kuning, Ungu, Coklat, Emas | 470Ω ±5% | 4.71kΩ | 1.368630435 |  | 0.6349413043 | 1.369 |  | 0.634 | 1.5 |  | 0.75 | 0% |  | 0% | 10% |  | 18% |
|  | Merah, Merah Merah, Emas | 2.2kΩ ±5% | 2.19kΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kuning, Ungu, Coklat, Emas | 470Ω ±5% | 4.71kΩ | 1.178970037 |  | 0.82417603 | 1.18 |  | 0.827 | 1.25 |  | 0.75 | 0% |  | 0% | 6% |  | 9% |
|  | Orange, Orange, Coklat, Emas | 330Ω ±5% | 3.30kΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Merah, Merah Merah, Emas | 2.2kΩ ±5% | 2.19kΩ | 0.7998087432 |  | 1.202486339 | 0.8 |  | 1.207 | 0.75 |  | 1.25 | 0% |  | 0% | 6% |  | 4% |
|  | Orange, Orange, Coklat, Emas | 330Ω ±5% | 3.30kΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Coklat, Hijau, Orange, Emas | 15kΩ ±5% | 14.94kΩ | 0.4828288201 |  | 1.518754836 | 0.480 |  | 1.525 | 0.4 |  | 1.4 | 1% |  | 0% | 17% |  | 8% |
|  | Kuning, Ungu, Orange, Emas | 47kΩ ±5% | 47.10kΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Coklat, Hijau, Orange, Emas | 15kΩ ±5% | 14.94kΩ | 0.3660153959 |  | 1.635306085 | 0.366 |  | 1.640 | 0.4 |  | 1.6 | 0% |  | 0% | 9% |  | 2% |
|  | Biru, Abu, Orange, Emas | 68kΩ ±5% | 66.90kΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kuning, Ungu, Orange, Emas | 47kΩ ±5% | 47.10kΩ | 0.8283815789 |  | 1.173977632 | 0.828 |  | 1.175 | 0.8 |  | 1 | 0% |  | 0% | 3% |  | 15% |
|  | Biru, Abu, Orange, Emas | 68kΩ ±5% | 66.90kΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Berikut untuk dokumentasinya

Gambar 2: Menyalakan Power Supply

Gambar 3: Mengecek tegangan dari power supply dengan multimeter

Gambar 4: Mengecek tegangan pada resistor dengan multimeter digital

Gambar 5: Mengukur tegangan resistor dengan multimeter analog

## VI. 	ANALISIS

Menggunakan Ohm meter analog, hasil pengukuran yang dilakukan terlihat kurang akurat dari Ohm meter digital, terlihat dari presentase error pada tabel, angka yang dihasilkan oleh multimeter analog jauh lebih banyak menghasilkan angka yang jauh berbeda, baik jika dibandingkan dengan multimeter digital, maupun dengan angka yang dihitung dengan teori.

Rumus mencari VRn:

VRn=RnRn + Rn+1

Rumus mencari error:

Measured Value- Real ValueReal Value × 100%

## VII.    KESIMPULAN

Dari pratikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa multimeter digital lebih akurat daripada multimeter analog, dikarenakan resistasi daripada multimeter digital jauh lebih tinggi daripada multimeter analog, sehingga jika memasuki rangkaian, maka rangkaian tersebut terbaca seperti rangkaian open circuit (R = ∞).

## VIII. 	DAFTAR PUSTAKA

| [1] | HIOKI E.E. Corporation, “Apa itu Tegangan? ¦ Hioki,” 2021. [Online]. Available: https://www.hioki.com/id-id/learning/electricity/voltage.html. [Diakses 18 September 2024]. |
| --- | --- |
| [2] | W. Damardjati, “Pengenalan dan Perbedaan Jenis Multimeter: Analog dan Digital,” 17 Juni 2023. [Online]. Available: https://www.monotaro.id/blog/artikel/jenis-multimeter. [Diakses 17 September 2024]. |